โครงการศึกษาวิวัฒนาการและแนวโน้มของศาสตร์ในสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคมประเภทไร้สาย

Study Project of Evolution and Trend for Wireless Communication Engineering

ผศ.ดร.บงการ หอมนาน, กิตติศักดิ์ ล่ำดี, ร้อยตรี ตรีรัตน เมตต์การุณ์จิต

ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทร 0-2954-7300 ต่อ 589

บทคัดย่อ

เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม  โดยเฉพาะประเภทไร้สายมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วมาก  ฉะนั้นบุคลากรทางด้านนี้จึงต้องติดตามเทคโนโลยีดังกล่าว และหน่วยงานด้านการศึกษาก็ต้องผลิตบุคลากรเพื่อรองรับเทคโนโลยีด้านนี้ด้วย เพื่อให้เข้าใจถึงที่มาและแนวคิด  ตลอดจนวิธีแก้ปัญหาในอดีตของเทคโนโลยีสื่อสารไร้สาย ผู้ที่เกี่ยวข้องควรศึกษาวิวัฒนาการทางด้านนี้  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษา  งานวิจัยตลอดจนการปรับปรุงและสร้างหลักสูตร คณาจารย์ที่เกี่ยวข้องควรศึกษาแนวโน้มของศาสตร์ในสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจถึงที่มา  ตลอดจนวิธีแก้ปัญหาในอดีต ขององค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคม เป็นแนวทางในการพัฒนา หลักสูตร งานวิจัย องค์ความรู้ ทางด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคม  สำหรับกรอบการศึกษา วิวัฒนาการและแนวโน้มของศาสตร์โทรคมนาคมประเภทไร้สายในเล่มนี้ ได้แบ่งออกเป็นหัวข้อต่างๆ ที่มีเนื้อหา ตั้งแต่ประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการและขอบเขตของศาสตร์ในสาขาวิชา ฐานทฤษฎี นักคิดที่สำคัญในศาสตร์  สถานการณ์ของศาสตร์ในปัจจุบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ  การคาดการณ์เกี่ยวกับทิศทางหรือแนวโน้มของศาสตร์ในอนาคต  และมีบทสรุปข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

คำสำคัญ : วิวัฒนาการ, เทคโนโลยีโทรคมนาคม, วิศวกรรมโทรคมนาคม

ประเภทไร้สาย

Abstract

At present, technologies of telecommunication engineering, especially wireless technologies have been developed very fast. Therefore, people who relates to these technologies have to follow them. Educational parts have also to create people for supporting the technologies. In order to understand the aims, the concepts, and the methods for solving problems in wireless technology related people should study its evolution. For the development of education, research, and curriculum, instructors should study trend of telecommunications aiming to understand the concepts and the methods of solving problems. This will lead to develop curriculum, research, and knowledge for telecommunications technology. The scope of study, evolution, and trend of telecommunications in aspect of wireless technology in the report includes History, evolution, and scope, School of thought, Present Situation, Trend in the future, and The conclusion of curriculam development for university.

Keyword : evolution, telecommunications technology, wireless-

communications engineering

1.  ประวัติความเป็นมาวิวัฒนาการและขอบเขตของศาสตร์ใน

สาขาวิชา

1.1  วิวัฒนาการของระบบสื่อสารด้วยไฟฟ้า

ระบบสื่อสารด้วยไฟฟ้านั้นโดยพื้นฐานแล้วจะตั้งอยู่บนรากฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยที่มีสาขาหลัก ๆ ดังนี้คือ [1]

1 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า

2 เทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิกส์

3 ทฤษฎีไฟฟ้าสื่อสาร

ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้านั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งได้มีการเริ่มต้นศึกษามาตั้งแต่ปีค.ศ.1797 โดยนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงหลายคน เช่น แอมแปร์ (Andre Marie Ampere) ฟาราเดย์ (Michael Faraday) หรือเฮนรี (Joseph Henry) เป็นต้น และในปี ค.ศ.864 แมกซ์เวลล์ (James C. Maxwell) ได้รวบรวมทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าให้อยู่ในรูปที่สมบูรณ์และเป็นฐานของการใช้ประโยชน์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจนถึงปัจจุบันนี้

1.2  ความเป็นมาของการสื่อสารไร้สาย

กูกิลโม มาร์โคนี (Guglielmo Marconi) นักประดิษฐ์ชาวอิตาลี ผู้ได้รับสิทธิบัตรในการค้นคว้าการส่งโทรเลขไร้สายเป็นคนแรกเมื่ออายุเพียง 22 ปี และเป็นเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในปี 1909 และได้รับการยกย่องอย่างสูงจากคนทั่วโลกในสิ่งประดิษฐ์อันมีประโยชน์ของเขา [17]

กูกิลโม มาร์โคนี เกิดเมื่อปี ค.ศ.1874 ที่โบโลนา ในประเทศอิตาลี เขาได้รับแรงดลใจจากการค้นพบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของคลาร์ก แม็กซ์-เวลล์ และการทดลองการส่งกระแสไฟฟ้าผ่านเส้นลวดของ ไฮริช เฮิรตซ์ นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมัน

หลังจากการค้นพบของเฮิรตซ์ไม่นาน กูกิลโม มาร์โคนี ซึ่งศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยโบโลนา ในประเทศอิตาลี ได้พบปะกับนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งซึ่งเคยทำงานกับเฮิรตซ์ในประเทศเยอรมัน งานของเฮิรตซ์ทำให้มาร์โคนี เกิดจินตนาการ เขาได้สร้างเครื่องรับส่งวิทยุอย่างง่าย ๆ ไว้ในห้อง 2 ห้องที่บ้านของบิดา และในไม่ช้าเขาก็สามารถส่งสัญญาณข้ามห้องจากห้องหนึ่งไปยังอีกห้องหนึ่งได้ เขาพบว่า ถ้าเขาสร้างเสาอากาศให้สูงขึ้น เขาจะสามารถส่งสัญญาณของเขาไปได้ไกลขึ้นในปี ค.ศ.1895 เมื่อเขาอายุได้ 21 ปี เขาส่งสัญญาณไปไกลถึง 1.5 km เขาเห็นความสำคัญของการค้นพบนี้ การทดลองต่อต้องการทุนทรัพย์ แต่ไม่มีใครสนใจในเรื่องนี้นัก เมื่อเขาไม่ได้รับการสนับสนุนในอิตาลีจึงเดินทางไปลอนดอนในปี ค.ศ.1896 และการไปรษณีย์ของอังกฤษ ให้ความช่วยเหลือและด้วยการปรับปรุงวิธีการของเฮิรตซ์ในหลาย ๆ ด้าน เขาเริ่มสามารถส่งสัญญาณไปไกล ๆ ขึ้น ในปี ค.ศ. 1899 เขาส่งสัญญาณจากสถานีหนึ่งบนฝั่งด้านใต้ไปยังสถานีในฝรั่งเศสซึ่งไกลออกไป 50 km และที่ระยะ 120 km ได้สำเร็จ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่

1.3  ความเป็นมาของโทรศัพท์เคลื่อนที่

วิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Radio Telephone) เป็นวิทยุโทรศัพท์แบบหนึ่งที่ใช้คลื่นวิทยุช่วยนำข่าวสารข้อมูลจากต้นทางไปยังที่ไกล ๆ ปลายทางพร้อมกับสามารถพกพาเครื่องวิทยุโทรศัพท์นำติดตัวไปด้วย ในขอบเขตพื้นที่ทำการที่คลื่นวิทยุเดินทางไปได้ถึง

การทดลองวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่เริ่มต้นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1940 มีการทดลองเรื่อยมาจนถึงปี ค.ศ.1946 บริษัท AT&T ได้เปิดให้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นรายแรกในเวลานั้นวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ยังใช้งานได้เฉพาะกลุ่มบางกลุ่มเท่านั้น ในขณะนั้นจะมีช่องสัญญาณให้ใช้งานเพียง 6 ช่องสัญญาณเท่านั้น การรับส่งข่าวสารข้อมูลใช้การผสมคลื่นแบบ AM เครือข่ายของการสื่อสารถูกจำกัดอย่างมากเพราะช่องสัญญาณแต่ละช่องอนุญาตให้ผู้ใช้บริการใช้ได้เพียงคนเดียว และการติดต่อเลข-หมายปลายทางต้องเรียกผ่านศูนย์ควบคุมให้พนักงานเป็นผู้เชื่อมต่อสัญญาณให้ วิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบนี้มีข้อเสียหลายประการประการสำคัญคือมีข้อจำกัดในเรื่องของความจุของช่องสัญญาณต่ำทำให้ระบบวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่นี้ต้องหยุดทำการไป

เนื่องจากว่ามีความต้องการใช้วิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่มากขึ้นจึงจำเป็นต้องพัฒนาระบบเพื่อให้ระบบมีความจุของสัญญาณสูงขึ้น โดยการพัฒนาเทคโนโลยีการผสมคลื่นแบบ FM ใหม่ให้มีแถบกว้างของช่องสัญญาณสื่อสารลดลงจากเดิม 120 kHz เหลือเพียง 25 kHz ช่วยให้จำนวนช่องสัญญาณใช้ในการติดต่อสื่อสารเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นในพื้นที่ให้บริการยังได้แบ่งช่องว่างความถี่ใช้งานออกเป็นหลายช่องความถี่ และได้มีการนำเอาความถี่ที่ใช้งานแล้วในพื้นที่หนึ่งกลับมาใช้งานใหม่ในอีกพื้นที่หนึ่งสามารถใช้ช่องสัญญาณเพื่อติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่สมัยแรก ๆ

ในปี ค.ศ.1960 ห้องทดลองเบลล์ได้จดสิทธิบัตร และ ได้พัฒนาระบบวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่กลายมาเป็นระบบโทรศัพท์แบบรวงผึ้ง (Cellular Mobile Telephone System) หรือเรียกสั้น ๆ ว่าโทรศัพท์เซลลูลาร์ (Cellular Telephone) โครงสร้างของระบบประกอบด้วยอุปกรณ์ทวนสัญญาณจำนวนมากประกอบกันเป็นเครือข่าย แต่ระบบยังไม่สามารถนำมาใช้งานในทางธุรกิจได้ จนกระทั่งถึงปี ค.ศ.1983 ระบบโทรศัพท์เซลลูลาร์ได้ถูกติดตั้งขึ้นและเปิดให้บริการ โดยพื้นที่ให้บริการทั้งหมดจะถูกแบ่งออกเป็นส่วนเล็ก ๆ เรียกว่า เซลล์ (Cell) แต่ละเซลล์จะมีรัศมีและจัดสรรความถี่ใช้งานเฉพาะเซลล์  แต่ละเซลล์จะมีขนาดเล็กพ่วงต่อกันเป็นแบบรวงผึ้ง  เนื่องจากพื้นที่ให้บริการมีขนาดเล็กจึงไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องส่งที่กำลังส่งสูง ๆ สามารถนำความถี่ซ้ำ ๆ ไปใช้งานได้เพิ่มมากขึ้น

1.4  พัฒนาการของโทรศัพท์เลื่อนที่

การพัฒนาของโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเซลลูลาร์แบ่งออกเป็นยุคตามรูปแบบของการพัฒนาเทคโนโลยีดังนี้ [6]

ยุคที่ 1 (1G) เป็นยุคแรกของการพัฒนาระบบโทรศัพท์เซลลูลาร์ การรับส่งสัญญาณใช้วิธีการมอดูเลตสัญญาณแอนะล็อกเข้าช่องสื่อสารโดยใช้การแบ่งความถี่ออกมาเป็นช่องเล็ก ๆ ด้วยวิธีการนี้มีข้อจำกัดในเรื่องจำนวนช่องสัญญาณ และการใช้ไม่เต็มประสิทธิภาพ จึงติดขัดเรื่องการขยายจำนวนเลขหมาย และการขยายแถบความถี่ ประจวบกับระบบเครื่องรับส่งสัญญาณวิทยุกำหนดขนาดของเซลล์และความแรงของสัญญาณเพื่อให้เข้าถึงสถานีฐานได้ ตัวเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ยังมีขนาดใหญ่ ใช้กำลังงานไฟฟ้ามาก ในภายหลังจึงเปลี่ยนมาเป็นระบบดิจิทัล และการเข้าช่องสัญญาณแบบแบ่งเวลา โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบยุคที่ 1 จึงใช้เฉพาะในยุคแรกเท่านั้น

ยุคที่ 2 (2G) เป็นยุคที่พัฒนาต่อมาโดยการเข้ารหัสสัญญาณเสียง โดยบีบอัดสัญญาณเสียงในรูปแบบดิจิทัล ให้มีขนาดจำนวนข้อมูลน้อยลงเหลือเพียงประมาณ 9 kbps ต่อช่องสัญญาณ การติดต่อจากสถานีลูก หรือตัวโทรศัพท์เคลื่อนที่กับสถานีฐานใช้วิธีการ 2 แบบคือ TDMA คือการแบ่งช่องเวลาออกเป็นช่องเล็ก ๆ และแบ่งกันใช้ ทำให้ใช้ช่องสัญญาณความถี่วิทยุได้เพิ่มขึ้นจากเดิมอีกมาก กับอีกแบบหนึ่งเป็นการแบ่งการเข้าถึงด้วยการเข้ารหัส และการถอดรหัส เราเรียกวิธีการนี้ว่า CDMA

(Code Division Multiple Access) ในยุคที่ 2 จึงเป็นการรับส่งสัญญาณโทรศัพท์แบบดิจิทัลหมดแล้ว

ยุคที่ 3 (3G)  เป็นยุคแห่งอนาคตอันใกล้ โดยสร้างระบบใหม่ให้รองรับระบบเก่าได้และเรียกว่า UMTS (Universal Mobile Telecommunication Systems) โดยมุ่งหวังว่าการเข้าถึงเครือข่ายแบบไร้-สายสามารถกระทำได้ด้วยอุปกรณ์หลากหลาย เช่น จากคอมพิวเตอร์ จากเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ระบบยังคงใช้การเข้าช่องสัญญาณเป็นแบบ CDMA ซึ่งสามารถบรรจุช่องสัญญาณเสียงได้มากกว่า แต่ใช้แบบแถบกว้าง (Wideband) ในระบบนี้จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access) นอกจากนี้ยังมีกลุ่มบริษัทบางบริษัทแยกการพัฒนาในรุ่น ยุคที่ 3 เป็นแบบ CDMA เช่นกัน แต่เรียกว่า CDMA2000 กลุ่มบริษัทนี้พัฒนารากฐานมาจาก IS-95 ซึ่งใช้ในสหรัฐอเมริกา และยังขยายรูปแบบเป็นการรับส่งในช่องสัญญาณที่ได้อัตราการรับส่งสูง (High Data Rate, HDR)

การพัฒนาในยุคที่สามนี้ยังต้องการความเกี่ยวโยงกับการใช้งานร่วมในเทคโนโลยีเก่าอีกด้วย โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาที่ยังคงให้ใช้งานได้ทั้งแบบ 1G และ 2G โดยเรียกรูปแบบใหม่เพื่อการส่งเป็นแพ็กเกตว่า GPRS (General Packet Radio Service) ซึ่งส่งด้วยอัตราความเร็วตั้งแต่ 9.06, 13.4, 15.6 และ 21.4 kbpsโดยในการพัฒนาต่อจาก GPRS ให้เป็นระบบ 3G เรียกระบบใหม่ว่า EDGE (Enhanced Data Rate for GSM Evolution)

1.5  ประวัติการสื่อสารผ่านดาวเทียม

วันที่ 4 ตุลาคม ค.ศ.1957 รัสเซียเป็นประเทศแรกที่สามารถส่งดาวเทียมดวงแรกของโลกขึ้นโคจรอยู่ในอวกาศนับเป็นอีกชั้นหนึ่งของการพัฒนาทางเทคโนโลยีของโลก  ดาวเทียมดวงแรกใช้ชื่อว่า Sputnik หลังจากประสบความสำเร็จในการส่งดาวเทียวดวงนี้แล้ว ก็มีดาวเทียมอีกจำนวนนับร้อยถูกส่งขึ้นไปโคจรในอวกาศเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ กัน มีผลทำให้การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับอวกาศในสาขาต่าง ๆ เช่น การสื่อสารผ่านอวกาศ อุตุนิยมวิทยา สภาวะของโลก ฯลฯ เป็นไปอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น การพัฒนาของดาวเทียมนั้นมิได้เริ่มต้นเมื่อมีการส่งดาวเทียมดวงแรกขึ้นสู่วงโคจร แต่เริ่มจากการวิวัฒนาการของเทคโนโลยีหลายสาขา เช่น การพัฒนาของจรวด และอุปกรณ์การสื่อสาร รวมถึงความรู้อื่น ๆ อีกมากมาย

ต่อมาเมื่อ วันที่ 6 เมษายน ค.ศ.1965 องค์การ Intelsat ส่งดาวเทียมโทรคมนาคมเพื่อการพาณิชย์ดวงแรกคือ Early Bird หรือ Intelsat I เหนือมหาสมุทรแอตแลนติกเพื่อติดต่อระหว่างยุโรปกับสหรัฐอเมริกา โดยฝรั่งเศส อิตาลี อังกฤษ ผลัดกันทำงานติดต่อกับสหรัฐอเมริกา

วันที่ 26 ตุลาคม ค.ศ.1966 องค์การ Intelsat ส่งดาวเทียม Intelsat II สู่วงโคจร และประเทศไทยเปิดการติดต่อสื่อสารดาวเทียมเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกกับสหรัฐอเมริกาทางด้านฮาวาย เมื่อวันที่ 1 เมษายน ค.ศ.1967

วันที่ 11 ธันวาคม ค.ศ.1968 องค์การ Intelsat ส่งดาวเทียม Intelsat III ขึ้นสู่วงโคจร ประเทศไทยติดต่อดาวเทียม Intelsat IIIF-4 ทางด้านมหาสมุทรแปซิฟิก และดาวเทียม Intelsat III F-3 เหนือมหาสมุทรอินเดีย เมื่อวันที่ 1 เมษายน ค.ศ.1970

หลังจากนั้นประเทศไทยก็ใช้ดาวเทียมของ Intelsat มาตลอด ในปัจจุบันประเทศไทยยังใช้ดาวเทียมอื่น ๆ อีก เช่น ดาวเทียม Palapa ของประเทศอินโดนีเซีย ดาวเทียม Asiasat ของประเทศฮ่องกง และตั้งแต่ปีค.ศ.1993 เป็นต้นไปประเทศไทยจะมีดาวเทียมเป็นของตนเองชื่อว่า ไทย-คม (Thaicom) ซึ่งบริษัทชินวัตรคอมพิวเตอร์แอนด์คอมมูนิเคชั่นเป็นผู้ได้รับสัมปทาน รายละเอียดต่าง ๆ ในการใช้ดาวเทียวของประเทศไทยในปัจจุบัน

1.6  ความเป็นมาของการสื่อสารไมโครเวฟ (Microwave)

การส่งสัญญาณไมโครเวฟ เป็นการส่งข้อมูลผ่านที่ว่างเปล่า สัญญาณไมโครเวฟจะถูกส่งจากสายอากาศ (Antenna) กระจายผ่านอากาศ ไมโครเวฟเป็นคลื่นวิทยุที่มีความถี่ระหว่าง 1 GHz - 10 GHz สัญญาณไมโครเวฟจะถูกส่งผ่านท่อนำคลื่น (Waveguide) ไปยังสายอากาศ ท่อนำคลื่นเป็นตัวนำพิเศษมีลักษณะเป็นท่อกลวง สัญญาณไมโครเวฟจะแพร่กระจายผ่านท่อนำคลื่นด้วยความสูญเสียกำลังต่ำมาก การส่งสัญญาณไมโครเวฟ จะวิ่งเป็นลักษณะลำคลื่นแคบ (Narrow Beams) และมีทิศทางเป็นแนวตรงโดยสายอากาศ หรือจานไมโครเวฟ (Microwave Antenna) จะติดตั้งห่างกันตามที่ได้ออกแบบไว้โดยสัญญาณจากหลายแหล่งสามารถมัลติเพลกซ์ (Multiplex) แล้วส่งร่วมกันผ่านไมโครเวฟที่มีแบนด์วิดท์สูงได้

ข้อดีของระบบส่งสัญญาณไมโครเวฟ คือให้แบนด์วิดท์ที่รองรับข้อมูลสูงกว่าการส่งผ่านข้อมูลผ่านสายสัญญาณและ ลดงานการเดินสายสัญญาณ  ดังนั้นนิยมใช้ระบบส่งสัญญาณไมโครเวฟในพื้นที่ที่ไม่สะดวกสำหรับการเดินสาย ระบบไมโครเวฟ เหมาะกับการส่งสัญญาณระยะใกล้และไกล ระบบสื่อสารที่ใช้การส่งสัญญาณไมโครเวฟ เช่น ระบบโทรศัพท์วิทยุเคลื่อนที่ระบบเพจเจอร์

ข้อเสียของระบบไมโครเวฟ คือ คุณภาพสัญญาณอาจถูกกระทบโดย สภาพภาวะอากาศ และไม่สามารถส่งหรือเส้นทางการแพร่คลื่น ออกนอกขอบเขตแนวสายตา ดังนั้นจำเป็นต้องติดตั้งเครื่องทวนสัญญาณไมโครเวฟ เป็นระยะ ๆ เมื่อส่งสัญญาณระยะไกล

1.7  ความเป็นมาของเครือข่ายพื้นที่ท้องถิ่นแบบไร้สาย

(Wireless Local Area Network, WLAN)

แนวความคิดเกี่ยวกับการสื่อสารไร้สายนี้ได้เกิดขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1901 นักฟิสิกส์ชาวอิตาลีได้ทำการสาธิตการสื่อสารระหว่างเรือกับฝั่งโดยการใช้โคมไฟ เปิด-ปิด เป็นสัญญาณแทนความหมายต่าง ๆ ในรหัสที่เรียกว่า Morse code ซึ่งเมื่อพิจารณาโดยละเอียดแล้วจะพบว่ามีพื้นฐานแนวความคิดเช่นเดียวกันกับข้อมูลแบบดิจิทัลที่ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันนั่นเอง [18]

เครือข่ายไร้สาย WLAN เกิดขึ้นครั้งแรก ในปีค.ศ.1971 บนเกาะฮาวาย โดยโครงการ ของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฮาวาย ที่ชื่อว่า “ALOHNET” ขณะนั้นลักษณะการส่งข้อมูลเป็นแบบ Bi-Directional ส่งไป-กลับง่าย ๆ ผ่านคลื่นวิทยุ สื่อสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์ 7 เครื่อง ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะ 4 เกาะโดยรอบ และมีศูนย์กลางการเชื่อมต่ออยู่ที่เกาะ ๆ หนึ่ง ที่ชื่อว่า Oahu

เครือข่ายไร้สาย WLAN คือ ระบบการสื่อสารข้อมูลที่มีความคล่องตัวมาก ซึ่งอาจจะนำมาใช้ทดแทนหรือเพิ่มต่อกับระบบเครือข่ายแลนใช้สายแบบดั้งเดิม โดยใช้การส่งคลื่นความถี่วิทยุในย่านวิทยุ (Radio Frequency, RF) และคลื่นอินฟราเรด (Infrared) ในการรับและส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง ผ่านอากาศ ทะลุกำแพง เพดานหรือสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ โดยปราศจากความต้องการของการเดินสาย นอกจากนั้นระบบเครือข่ายไร้สายก็ยังมีคุณสมบัติครอบคลุมทุกอย่างเหมือนกับระบบ LAN แบบใช้สาย ที่สำคัญก็คือ การที่มันไม่ต้องใช้สายทำให้การเคลื่อนย้ายการใช้งานทำได้โดยสะดวก ไม่เหมือนระบบ LAN แบบใช้สาย ที่ต้องใช้เวลาและการลงทุนในการปรับเปลี่ยนตำแหน่งการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์

1.8  เทคโนโลยีบลูทูธ (Bluetooth Technology)

บลูทูธเป็นเทคโนโลยีใหม่สำหรับการติดต่อสื่อสารแบบไร้สายโดยใช้คลื่นวิทยุนั่นคือไม่จำเป็นต้องมีสายก็สามารถส่งข้อมูลถึงกันได้ เช่น คอมพิวเตอร์ของเราอยู่อีกห้องหนึ่ง สามารถจะส่งข้อมูลไปพิมพ์ที่ เครื่องพิมพ์ (Printer) อีกฝากห้องหนึ่งได้ หรือเราอาจจะใช้โทรศัพท์มือถือสั่งงานระบบควบคุมไฟฟ้าภายในบ้านก็ได้ ปัจจุบันเทคโนโลยีบลูทูธได้กลายเป็นมาตรฐานที่ทุกอุปกรณ์จำเป็นต้องมี เช่น คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (Notebook) โทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ นอกจากนี้ในการใช้งานเราสามารถใช้งานได้อิสระเต็มที่ เช่นอาจแชร์ (Share) ไฟล์ข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรือนำไปรวมเข้ากับเครือข่าย LAN หรือนำไปใช้ในการเปิดประตูรถยนต์โดยโทรศัพท์มือถือก็ได้

ข้อกำหนดเปิด (Open Specification) เป็นข้อกำหนดสำหรับการติดต่อสื่อสารไร้สาย นั่นหมายความว่าใครก็ได้ในโลกนี้สามารถใช้งานได้ ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการนำไปใช้ โดยข้อกำหนดเปิดนี้ถูกกำหนดโดย Bluetooth Special Interest Group (SIG) ประกอบด้วย บริษัท Ericsson บริษัท Intel Corporation บริษัท IBM บริษัท Nokia Corporation และบริษัท Toshiba Corporation เพื่อสร้างข้อกำหนดเปิดสำหรับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพื่อสนับสนุนการทำงาน และการสร้างอุปกรณ์ทุกชนิดให้ทำงานข้ามแพลทฟอร์ม (Platform)

2  ฐานทฤษฎีนักคิดที่สำคัญในศาสตร์

ในปัจจุบัน (ค.ศ. 2004) วิวัฒนาการการสื่อสารไร้สายได้พัฒนาขึ้นมากเมื่อเทียบกับในอดีตแต่อย่างไรก็ตามทฤษฎีของนักคิดในอดีตนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ ซึ่งทำให้เกิดวิวัฒนาการมาจนถึงปัจจุบัน ก่อนที่จะศึกษาทฤษฎีของนักคิดที่สำคัญนั้นควรจะเข้าใจถึงระบบการสื่อสารด้วยไฟฟ้าและรูปแบบของการส่งสัญญาณก่อน ซึ่งเป็นพื้นฐานของระบบสื่อสารโทรคมนาคมประเภทไร้สาย

รูปที่  2.1  ส่วนประกอบพื้นฐานของการสื่อสารด้วยไฟฟ้า

ส่วนประกอบพื้นฐานของระบบการสื่อสารด้วยไฟฟ้าแสดงในรูปที่  2.1 มีส่วนประกอบหลัก ๆ ดังนี้ [8]

- ตัวแปลงสัญญาณ (Transducer, TD) เป็นตัวจัดการเปลี่ยนข่าวสารที่ไม่ได้อยู่ในรูปสัญญาณทางไฟฟ้าให้เป็นสัญญาณทางไฟฟ้า

- ตัวส่ง (Transmitter, TX) จะทําหน้าที่จัดการกับสัญญาณที่ของข้อความ หรือข่าวสารให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมกับตัวกลาง

- ช่องสัญญาณ (Transmission Channel) เป็นตัวกลางที่จะเชื่อมโยงระหว่างต้นทางกับปลายทาง

- ตัวรับ (Receiver, RX) ทําหน้าที่จัดการกับสัญญาณที่ผ่านช่องสัญญาณออกมาคือการขยายขนาดสัญญาณการดีมอดูเลตและการถอดรหัสเพื่อให้ได้สัญญาณที่เหมือนเดิมออกมา

2.1  รูปแบบของการส่งสัญญาณ [20]

- แบบทิศทางเดียวหรือซิมเพล็กซ์ (One Way หรือ Simplex) เป็นการส่งข้อมูลในทิศทางเดียว

- แบบกึ่งทางคู่หรือครึ่งดูพล็กซ์ (Half Duplex) เป็นการส่งข้อมูลแบบสลับการส่งและรับข้อมูลไปมา จะทำในเวลาเดียวกันไม่ได้

- แบบทางคู่หรือดูเพล็กซ์เต็ม (Full Duplex) เป็นการส่งข้อมูลแบบที่สามารถส่ง และรับข้อมูลได้พร้อมกันในเวลาเดียวกัน

ทฤษฎีของนักคิดที่สำคัญจากอดีตถึงปัจจุบันตามวิวัฒนาการของการสื่อสารไร้สาย มีรายละเอียดทฤษฎีต่าง ๆของนักคิดที่สำคัญ ดังนี้

2.2  กระแสไฟฟ้าสามารถให้กำเนิดสนามแม่เหล็ก

การค้นพบอำนาจแม่เหล็กจากกระแสไฟฟ้า ซึ่งเริ่มมาจากการที่ เออร์สเตด (Hans Christian Oersted ค.ศ. 1777- 1851) ในปี ค.ศ. 1820 สังเกตพบว่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในขดลวดส่งแรงแม่เหล็กไปกระทำต่อแม่เหล็กถาวรที่วางอยู่ใกล้ ๆ คล้ายกับว่าขดลวดเป็นแม่เหล็กเอง

2.2.1  กฎของแอมแปร์ (Ampere's law) [21]

เป็นกฎที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กที่เกิดกับกระแส ไฟฟ้า ที่ไหลผ่านตัวนำ

2.2.2  กฎของบิโอซาวาร์ต (Biot-savart Law) [3]

เป็นกฎที่กล่าวถึงสนามแม่เหล็กสถิตที่เกิดจากกระแสไหลเข้าไปในตัวนำและทำให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้น จากกฎนี้นำไปสู่สมการพื้นฐานซึ่งสามารถคำนวณหาความหนาแน่นของฟลักซ์แม่เหล็ก ณ จุดใด ๆ ในอากาศว่าง ที่มาจากกระแสย่อยได้

2.3  การเคลื่อนที่ของแม่เหล็กใกล้กับตัวนำก่อให้เกิดกระแส

เหนี่ยวนำ

ในปี ค.ศ. 1831 ฟาราเดย์ (Michael Faladay) สังเกตว่า “สนาม- แม่เหล็กแปรตามเวลา ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าในเส้นลวดวงรอบปิด” ซึ่งต่อมาเรียกว่า กฎของฟาราเดย์ โดยกฎของฟาราเดย์ แสดงให้เห็นว่า สนามแม่เหล็กแปรตามเวลาที่ไหลผ่านพื้นผิวทำให้เกิด (เหนี่ยวนำ) สนามไฟฟ้าตามวงรอบปิด [3]

2.4  ทำนายการแผ่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

แมกซ์เวลล์ (James Clerk Maxwell) (1831-1879) นักคณิตศาสตร์ชาวสก็อต ได้รวบรวมอำนาจไฟฟ้าและอำนาจแม่เหล็กเข้าเป็นเรื่องเดียวกัน และเป็นรูปแบบนำไปสู่พื้นฐานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสมัยใหม่

2.4.1  บทสรุปสมการของแมกซ์เวลล์

แมกเวลล์ได้รวบรวมสมการที่มาจากผลของ แอมแปร์ ฟาราเดย์ เกาส์ คูลอมบ์ และบุคคลอื่น ๆ นอกจากนี้เขาได้ทำให้กฎของแอมแปร์เป็นจริงกับการคำนวณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยการเพิ่ม 1 เทอมในกฎของแอมแปร์ ทำให้ได้เป็นสมการของแมกซ์เวลล์  [3]

2.4.2  การประยุกต์ทฤษฎีสนามไฟฟ้า

การประยุกต์สมการของแมกซ์เวลล์เกิดขึ้นในด้านอุปกรณ์ไมโครเวฟ สายอากาศ และสายส่ง ที่จำเป็นต้องมีการคำนวณโดยใช้ทฤษฎีสนามไฟฟ้า

2.5  ทดลองทฤษฎีของแมกซ์เวลล์

ศาสตราจารย์ชาวเยอรมัน ชื่อ Dr. Heinrich Rudolf Hertz เป็นบุคคลแรกที่ได้นำเอาทฤษฎีการแผ่กระจายพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าของ ศาสตราจารย์แมกซ์เวลล์มาทำการทดลองโดยการสร้างเครื่องกำเนิด (Generator) ที่เรียกว่า Spark Gab Generator เพื่อพิสูจน์ว่าทฤษฎีดังกล่าวเป็นจริง

2.5.1  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Waves) [32]

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นรูปแบบหนึ่งการถ่ายเทพลังงาน จากแหล่งที่มีพลังงานสูงแผ่รังสีออกไปรอบ ๆ  โดยมีคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คือ ความยาวคลื่น (λ) และ ความถี่คลื่น (f)

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ถูกจำแนกออกตามย่านความยาวคลื่นต่าง ๆ  จากคลื่นสั้นไปคลื่นยาวดังนี้คือ

- ช่วงรังสีแกมมา (Gamma ray :  < 0.1 nm) และช่วงรังสีเอ็กซ์ (X-ray : 0.1 nm <  < 300 nm) เป็นช่วงที่มีพลังงานสูง แผ่รังสีจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ หรือจากสารกัมมันตรังสี

- ช่วงอัลตราไวโอเลต เป็นช่วงที่มีพลังงานสูง เป็นอันตรายต่อเซลสิ่งมีชีวิต

- ช่วงคลื่นแสง เป็นช่วงคลื่นที่ตามนุษย์รับรู้ได้ ประกอบด้วยแสงสีม่วง ไล่ลงมาจนถึงแสงสีแดง

- ช่วงอินฟราเรด เป็นช่วงคลื่นที่มีพลังงานต่ำตามนุษย์มองไม่เห็นจำแนกออกเป็น อินฟราเรดคลื่นสั้น และอินฟราเรดคลื่นความร้อน

- ช่วงคลื่นวิทยุ (Radio Wave) เป็นช่วงคลื่นที่เกิดได้จากการสั่นของผลึกที่ได้รับสนามไฟฟ้า หรือเกิดจากการสลับ ขั้วไฟฟ้า สำหรับในช่วงไมโครเวฟ มีการให้ชื่อเฉพาะ เช่น W-band, V-band, O-band, Ka-band, K-band, Ku-band, X-band, C-band, S-band, L-band และ P-band

2.6  เทคนิคการส่งผ่านสัญญาณแบบแอนะล็อกและแบบดิจิทัล

(Analog and Digital -Transmission) [42]

ในการส่งสัญญาณข้อมูลหรือข่าวสารใด ๆ ก็ตาม เราสามารถส่งได้ใน 2 ลักษณะ คือการส่งสัญญาณแบบแอนะล็อก และการส่งสัญญาณแบบดิจิทัล

การมอดูเลตสัญญาณ (Signal Modulation) คือ ขั้นตอนในการอาศัยพลังงานไฟฟ้าช่วยพาสัญญาณ

2.6.1  การมอดูเลตสัญญาณแบบแอนะล็อก

วิธีการมอดูเลตสัญญาณแอนะล็อกเพื่อส่งผ่านไปในช่องทางสื่อสารแบบแอนะล็อกนั้นมี 3 วิธีด้วยกัน คือ

- การมอดูเลตแบบแอมพลิจูด (Amplitude Modulation, AM) เป็นการทำให้คลื่นพาห์มีแอมพลิจูดเปลี่ยนไปตามแอมพลิจูดของสัญญาณ- ข้อมูลในขณะที่สัญญาณ AM มีความถี่คงที่เท่ากับความถี่คลื่นพาห์ แต่มีข้อเสียคือ สัญญาณรบกวน (Noise) จากภายนอกเข้ามารบกวนได้ง่าย

สัญญาณคลื่นพาห์

สัญญาณข้อมูล

สัญญาณมอดูเลต AM

รูปที่  2.2  การมอดูเลตสัญญาณแบบ AM

- การมอดูเลตแบบความถี่ (Frequency Modulation, FM) เป็นการทำให้คลื่นพาห์มีความถี่เปลี่ยนไปตามแอมพลิจูดของสัญญาณข้อมูลในขณะที่สัญญาณ FM มีแอมพลิจูดคงที่เท่ากับแอมพลิจูดคลื่นพาห์ แต่มีข้อเสียคือ ระบบจะซับซ้อนกว่าการมอดูเลตแบบแอมพลิจูด และวัสดุที่เป็นสายนำสัญญาณมีราคาสูง

สัญญาณคลื่นพาห์

สัญญาณข้อมูล

สัญญาณมอดูเลต FM

รูปที่  2.3  การมอดูเลตสัญญาณแบบ FM

- การมอดูเลตแบบเฟส (Phase Modulation, PM) เป็นการทำให้คลื่นพาห์มีมุมเฟสเปลี่ยนไปเมื่อมุมเฟสของสัญญาณข้อมูลต่างจากมุมเฟสของสัญญาณคลื่นพาห์ในขณะที่สัญญาณ PM มีความถี่ และแอมพลิจูดคงที่เท่ากับความถี่ และแอมพลิจูดคลื่นพาห์

สัญญาณคลื่นพาห์

สัญญาณข้อมูล

สัญญาณมอดูเลต PM

รูปที่  2.4  การมอดูเลตสัญญาณแบบ PM

2.6.2  การมอดูเลตสัญญาณแบบดิจิทัล (Digital Modulation)

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำหน้าที่แปลงสัญญาณข้อมูลดิจิทัลให้เป็นสัญญาณแอนะล็อกย่านความถี่เสียง เราเรียกว่า โมเด็ม (Modulator Demodulator, MODEM)

เทคนิคการมอดูเลตสัญญาณดิจิทัลมีอยู่ด้วยกัน 3 วิธี คือ

- การมอดูเลตเชิงเลขทางแอมพลิจูด (Amplitude-Shift Keying, ASK)

- การมอดูเลตเชิงเลขทางความถี่ (Frequency-Shift Keying, FSK)

- การมอดูเลตเชิงเลขทางเฟส (Phase-Shift Keying, PSK)

อุปกรณ์ที่ทำงานตรงกันข้ามกับโมเด็มคือ โคเดก (Coder/Decoder, CODEC) ใช้เทคนิคในการเปลี่ยนแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นสัญญาณดิจิทัลโดยการมอดูเลตทางแอมพลิจูดของพัลส์ (Pulse Amplitude Modulation, PAM) จากนั้นนำไปมอดูเลตแบบรหัสพัลส์ (Pulse Code Modulation, PCM)

2.6.3  เปรียบเทียบการส่งสัญญาณแบบแอนะล็อกกับการส่ง-

สัญญาณแบบดิจิทัล

- สัญญาณรบกวนที่เกิดขึ้นในการส่งสัญญาณแบบแอนะล็อกจะถูกขยายเมื่อสัญญาณถูกขยาย แต่แบบดิจิทัลจะเป็นการทบทวนสัญญาณใหม่ให้กลับเหมือนเดิม ดังนั้นการส่งแบบดิจิทัลจึงดีกว่าการส่งแบบแอนะล็อก

- การมัลติเพล็กซ์ การส่งสัญญาณข้อมูลจากแหล่งกำเนิดหลายแหล่ง โดยผ่านตัวกลางสายส่งเดียวกัน ค่าใช้จ่ายในการมัลติเพล็กซ์ และ  ดีมัลติเพล็กซ์สัญญาณในการส่งสัญญาณแบบแอนะล็อกนั้นแพงกว่าที่ใช้ในการส่งสัญญาณแบบดิจิทัลมาก

2.7  การเข้าถึงช่องสัญญาณ (Multiple Access)

การเข้าถึงช่องสัญญาณ คือการเข้าใช้ช่องสัญญาณจากต้นกำเนิดข้อมูลที่ต้องการจะส่งไปในช่องสัญญาณเดียวกัน ปกติต้นกำเนิดข้อมูลเหล่านี้จะไม่ได้อยู่ที่เดียวกันและไม่ได้ถูกควบคุมโดยตรงจากส่วนกลาง ความต้องการใช้ช่องสัญญาณต่างกัน จึงต้องมีการจัดการให้เข้าใช้ช่องสัญญาณได้อย่างเป็นระเบียบ โดยแบ่งเป็น 3 วิธีดังนี้ [23]

- การเข้าใช้ช่องสัญญาณแบบแบ่งความถี่ (Frequency Division Multiple Access, FDMA)

- การเข้าใช้ช่องสัญญาณแบบแบ่งเวลา (Time Division Multiple Access, TDMA)

- การเข้าใช้ช่องสัญญาณโดยการเข้ารหัสสัญญาณ (Code Division Multiple Access, CDMA)

2.8  โทรศัพท์เคลื่อนที่

เมื่อกล่าวถึงระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเซลลูลาร์ (Cellular Telephone System) [14] การเชื่อมโยงระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นแบบไร้สาย ในส่วนของโครงข่ายที่ใช้เชื่อมโยงสัญญาณกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ เรียกว่า สถานีฐาน จะต้องมีกระจายทั่วบริเวณพื้นที่ให้บริการ โดยแบ่งเป็นพื้นที่ย่อย แต่ละพื้นที่ย่อยเรียกว่า เซลล์ (Cell) เมื่อมีการเชื่อมโยงสัญญาณระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่กับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้ว สัญญาณและข้อมูลต่างก็จะถูกส่งผ่านชุมสายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Switching Center)

ถ้าผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่มีการเคลื่อนที่จากบริเวณเซลล์หนึ่งไปยังอีกเซลล์หนึ่ง การเชื่อมต่อสัญญาณระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่กับโครงข่ายก็ต้องมีการเปลี่ยนจากสถานีฐานหนึ่งไปสู่อีกสถานีฐานหนึ่งที่รับผิดชอบบริเวณพื้นที่ใหม่ที่โทรศัพท์เคลื่อนที่เคลื่อนที่เข้าไป กระบวนการนี้เรียกว่า  การแฮนด์ออฟ  (Handoff) หรือ การแฮนด์โอเวอร์ (Handover)

2.9  ระบบสื่อสารไมโครเวฟ (Microwave Communication

System)

ระบบการสื่อสารไมโครเวฟเป็นส่วนหนึ่งของระบบโทรคมนาคมประเภทไร้สายที่มีการประยุกต์ใช้งานด้านการส่งข่าวสารข้อมูลวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ จนถึงบริการโทรศัพท์ทางไกล สำหรับการส่งสัญญาณจากจุดหนึ่งถึงอีกจุดหนึ่ง จะอยู่ในช่วงไมโครเวฟใช้ย่านความถี่ระหว่าง 1 GHz ถึง 1,000 GHz แต่ที่ใช้สำหรับภาคพื้นดิน จะใช้ย่านความถี่ถึง 100 GHz เท่านั้น

2.9.1  ส่วนประกอบของระบบสื่อสารไมโครเวฟ [24]

มีส่วนประกอบหลัก คือ จุดส่ง (Transmitting Terminal) จุดทวนสัญญาณ (Repeater Terminal) และจุดรับ (Receiving Terminal)

2.9.2  ส่วนประกอบพื้นฐานของการสื่อสารไมโครเวฟที่สำคัญ

1.     อุปกรณ์รับ-ส่งต้นทาง

2.     อุปกรณ์รับ-ส่งปลายทาง

3.     อุปกรณ์ทวนสัญญาณ อุปกรณ์ทวนสัญญาณมีหลายรูปแบบแล้วแต่

ความต้องการของการทวนสัญญาณ ดังนี้

- การทวนสัญญาณแบบความถี่กลาง (Intermediate Frequency, IF)

- การทวนสัญญาณแบบแยกมัลติเพล็กซ์

นอกจากอุปกรณ์หลักดังกล่าวแล้วในระบบคมนาคมไมโครเวฟยังมีวิธีการที่จะเพิ่มความเชื่อถือได้ (Reliability) ของระบบ เช่น ไดเวอร์ซิตี้ (Diversity) หรือการสลับเพื่อป้องกัน (Protection Switching)

2.10  การสื่อสารดาวเทียม (Satellite Communication)

การสื่อสารดาวเทียมเข้ามามีบทบาทสำคัญเมื่อ Athur C. Clark นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษเสนอความคิดง่าย ๆ ที่จะนำเอาสถานีถ่ายทอดสัญญาณวิทยุไปลอยในท้องฟ้า และรับสัญญาณวิทยุจากสถานีภาคพื้นดิน [4]

ระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียมนั้นสามารถแบ่งองค์ประกอบออกเป็น 2 ส่วนที่สำคัญได้แก่

1.     ภาคอวกาศ (Space Segment)

2.     ภาคพื้นดิน (Ground Segment)

ในตัวดาวเทียมมีส่วนประกอบที่สำคัญในการติดต่อสื่อสารที่ทำหน้าที่รับส่งสัญญาณสื่อสารกับสถานีภาคพื้นดินได้แก่ ทรานสพอนเดอร์ (Transponder) ซึ่งเป็นช่องรับส่งผ่านคลื่นสัญญาณ ส่วนถัดไปเป็นอุปกรณ์สร้างพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ และระบบการควบคุมให้ดาวเทียมสามารถโคจรอยู่ในอวกาศในตำแหน่งที่ถูกต้องและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.10.1  วงโคจรของดาวเทียม (Satellite Orbit)

การโคจรของดาวเทียมสามารถแบ่งตามลักษณะการโคจรได้ 3 ประเภทคือ

1.     Polar Orbit คือ วงโคจรที่มีรูปลักษณะเป็นวงกลมโดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ในแนวขั้วโลก

2.     Inclined Orbit วงโคจรลักษณะนี้มีอยู่ด้วยกันจำนวนมาก แตกต่างกันไปตามความเอียง (Incline) หรือมุมที่ระนาบศูนย์สูตรและความรีของวงโคจรว่ามากน้อยเพียงใด

3.     Equatorial Orbit คือวงโคจรที่อยู่บนระนาบเดียวกันกับแนวเส้นศูนย์สูตรของโลก

2.10.2  วงโคจรค้างฟ้า (Geostationary Orbit)

เป็นแนวความคิดที่ ทำให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วทุกมุมโลกและเป็นที่มาของ วงโคจรค้างฟ้า (Geostationary Obit) ซึ่งถูกนำมาใช้สำหรับดาวเทียมสื่อสารในปัจจุบัน

2.10.3  เทคนิคการเข้าถึงหลายทางของดาวเทียม (Multiple

Access Techniques)

การทำให้สถานีภาคพื้นดิน (Earth Station) สามารถติดต่อสื่อสารผ่านดาวเทียมได้พร้อม ๆ กันหลายสถานีโดยที่ไม่มีการรบกวนซึ่งกันและกัน (Interference) หรือมีการรบกวนน้อยที่สุด ซึ่งจะไม่ทำให้คุณภาพของสัญญาณต่ำลง ซึ่งวิธีการนี้เราเรียกว่า “Multiple Access Techniques” แบ่งออกได้เป็น 3 แบบดังนี้

1.     Frequency Division Multiple Access (FDMA)

2.     Time Division Access (TDMA)

3.     Code Division Access (CDMA)

3.  สถานการณ์ของศาสตร์ในปัจจุบัน

ในช่วงระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมาผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเมืองไทยทุกรายต่างเร่งทำการขยายโครงข่ายเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการทั่วประเทศ ในขณะเดียวกันก็เพิ่มขีดความสามารถของโครงข่ายของตัวเองเพื่อรองรับบริการข้อมูลที่ไม่ใช่เสียง (Non- Voice Service) โดยเฉพาะระบบ GSM (Global System for Mobile Communication) ที่สามารถรับ- ส่งข้อมูลด้วยความเร็วเพียง 9.6 kbps (kilobits per second) เช่น  WAP (Wireless Application Protocol)  ที่เคยสร้างกระแสในบ้านเราแล้วก็เงียบหายไปอย่างรวดเร็ว จากนั้นก็ได้มีการพัฒนาให้รับ- ส่งข้อมูลได้เร็วขึ้นถึงประมาณ 115 kbps ในทางทฤษฎีด้วยเทคโนโลยี GPRS (General Packet Radio Service) ซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีในยุคที่ 2.5 (2.5G) เนื่องจากพัฒนาบนพื้นฐานระบบ GSM โดยเริ่มนำวิธีการสวิตซิ่งแบบแพ็กเกต (Packet-Switching) เข้ามาใช้ อย่างไรก็ตามระดับความเร็วดังกล่าวก็ยังไม่ถึงเกณฑ์ของเทคโนโลยีในยุคที่ 3 (3G) ตามมาตรฐานของ IMT-2000 (International  Mobile Telecommunications-2000) ทำให้เทคโนโลยีใหม่อีกหลายตัวเข้ามาสู่เมืองไทยเพื่อขยับเข้าใกล้ยุค 3G  ให้มากที่สุดโดยเทคโนโลยีเหล่านั้นได้แก่ GPRS (General  Packet  Radio  Service), EDGE (Enhanced Data rate for Global  Evolution), CDMA 2000 1X (Code Division Multiple Access 2000 1X) นอกจากนี้เทคโนโลยีทางด้านแลนไร้สาย WLAN (Wireless LAN) และ เทคโนโลยี บรอดแบนด์ผ่านดาวเทียม (IP-STAR) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องทางด้านไร้สายก็จะกล่าวในบทนี้ด้วย

3.1  ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ในยุคปัจจุบัน

3.1.1  ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุค 2G

ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุค 2G หรือระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคดิ-จิทัล  เป็นระบบส่งสัญญาณทางวิทยุแบบดิจิทัล  ซึ่งเป็นการเปลี่ยนยุคจากระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบแอนะล็อกสู่ดิจิทัล  มีผลทำให้ระบบสามารถรองรับจำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มมากขึ้นยกตัวอย่าง ในหนึ่งช่องสัญญาณความถี่จากเดิมที่สามารถรองรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้หนึ่งคน  เปลี่ยนเป็นสามารถรองรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้หลายคน  ซึ่งแล้วแต่ว่าใช้เทคนิคการแบ่งทางเวลาหรือการแบ่งทางรหัสสัญญาณ  นอกจากนี้โครงสร้างของเซลล์ก็มีการพัฒนาให้มีทั้งเซลล์ขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบให้สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้มากขึ้น

ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุค 2G มีอยู่ 4 มาตรฐาน  คือ

1.     Global System for Mobile (GSM) Communications เป็น มาตรฐาน

ทางกลุ่มประเทศยุโรป

2.     Digital AMPS (D-AMPS) หรือ US-TDMA เป็นมาตรฐานทาง

ประเทศอเมริกา

3.     Code-Division Multiple access (CDMA) หรือเรียกว่ามาตรฐาน

IS-95 ที่ถูกพัฒนาโดยบริษัท Qualcomm ประเทศอเมริกา

4.     Personal Digital Cellular (PDC) เป็นมาตรฐานทางประเทศญี่ปุ่น

จากทั้ง 4 มาตรฐานนี้  ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ GSM  ได้มีการเปิดให้บริการมากที่สุดในโลก  โดยระบบ GSM ได้ออกแบบเป็นระบบดิ-จิทัล  โดยเริ่มนำมาใช้งานจริงครั้งแรกในราวปี ค.ศ. 1991  และในปัจจุบันระบบ GSM  นี้มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายกว่า  120  ประเทศทั่วโลก  ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย  จากปริมาณความต้องการการใช้งานที่มีมาก  ทำให้มีการนำเอามาตรฐาน  GSM  ที่ใช้งานช่วงความถี่ย่าน  900 MHz  ไปใช้ในความถี่ย่าน  1,800 MHz  และมีการเรียกระบบดังกล่าวว่า  Digital Cellular System 1800 (DCS 1800)  หรือบางครั้งเรียกว่า  Personal Communications Networks (PCN) นอกจากนี้ยังมีการนำเอามาตรฐาน GSM  ไปใช้งานที่ย่านความถี่อื่น ๆ อีก  ได้แก่  ย่านความถี่  1900 MHz  เรียกระบบ DSC 1900  หรือ  GSM-1900  ย่านความถี่ 800 MHz  เรียกว่าระบบ GSM-800  และย่านความถี่  400 MHz  เรียกระบบ GSM-400 เป็นต้น

สำหรับระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ GSM  มีอัตราการส่งข้อมูลได้ถึง  9,600  bps  และในกรณีพิเศษสามารถมีอัตราการส่งถึง  14.4 kbps  ต่อมาได้มีการพัฒนาระบบให้สามารถรับ-ส่งข้อมูลได้สูงขึ้นเนื่องจากในอนาคตมีแนวโน้มว่าปริมาณการรับ-ส่งข้อมูลจะมีจำนวนมากเนื่องจากมีบริการใหม่ ๆ ที่ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถเปิดให้บริการได้ เช่น บริการอินเทอร์เน็ต อีเมล์ สื่อประสมต่าง ๆ จึงมีการพัฒนาระบบ GPRS  (General Packet Radio Services)  ซึ่งในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่  GSM  เรียกว่าระบบโทรศัพท์ยุค  2.5G ซึ่งจะกล่าวถึงในหัวข้อต่อไป  [32]

3.1.1.1  CDMA (Code Division Multiple Access)

CDMA (Code Division Multiple Access) คือระบบโทรศัพท์ที่แบ่งการส่งข้อมูลโดยการแบ่งข้อมูลที่ส่ง นำไปเข้ารหัสแยกกันเป็นส่วน ๆ ทำให้สามารถส่ง ข้อความหลายข้อความไปบนช่อง สัญญาณเดียวกันได้โดยจัดสรรช่อง ความถี่ให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ CDMA มีความสำคัญ ในฐานะพื้นฐานสำหรับการพัฒนาของ 3G เพราะเทคโนโลยี 3G จะใช้ระบบ CDMA ทั้งสิ้น โดยความเร็วในการส่งข้อมูลอยู่ที่ 14.4 kbps เท่ากับโมเด็มแอนะล็อก สำหรับสายโทรศัพท์บ้านในช่วง 4 ปีที่แล้ว

ในด้านของบริการข้อมูล ได้มีการเพิ่มระบบการส่งข้อมูลที่ความเร็วสูงขึ้นเรียกว่า MDR หรือ Medium Data Rates สามารถรองรับการส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงถึง 115.2 kbps สูงกว่าในระบบ IS-95A ที่ให้บริการสูงสุดได้เพียง 14.4 kbps MDR ประกอบด้วยกลไกการส่งข้อมูลที่อาศัยช่อง Traffic Code Channel มากกว่า 1 ช่องประกอบกัน โดยที่ความเร็วสูงสุดนั้นสามารถใช้ Fundamental Code Channel 1 ช่องร่วมกับ Supplementary Code Channel อีก 7 ช่องเพื่อส่งข้อมูลความเร็วได้สูงถึง 115.2 kbps ( 8 x 14.4 kbps = 115.2 kbps ) นอกจากนี้ยังสามารถปรับความเร็วในการส่งข้อมูลได้ตามการใช้งาน โดยปรับจำนวนช่อง Supplementary Code Channel ตั้งแต่ 1 ถึง 7 ช่องตามความต้องการ  [9]

3.1.2  ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุค 2.5G

เป็นการพัฒนาต่อมาจากยุค 2G โดยพัฒนาให้รับ-ส่งข้อมูลได้เร็วขึ้นถึง 115 kbps ด้วยเทคโนโลยี GPRS

3.1.2.1  GPRS  (General  Packet  Radio  Service)

GPRS เป็นระบบที่เพิ่มเติมความสามารถการทำงาน ให้กับระบบ GSM ในการให้บริการ non voice value added services (บริการที่ไม่เกี่ยวกับเสียงการสนทนา) จุดเด่นของบริการ GPRS ที่มีประโยชน์เด่นชัดที่สุด คือเรื่องของความเร็วในการรับส่งข้อมูล ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ กับระบบเครือข่าย ทำให้การให้บริการต่าง ๆ รวดเร็วขึ้น ด้วยความสามารถในการรับส่งข้อมูลความเร็วสูง ในทางทฤษฎี GPRS สามารถให้บริการที่ความเร็วสูงสุดถึง 171.2 kbps โดยต้องอาศัยการใช้ร่องเวลา (Time Slot) ทั้งแปดช่วงของทั้งหมดที่มี ซึ่งนั้นหมายถึงความเร็วสูงสุดที่สูงขึ้นถึงสามเท่าของการส่งข้อมูลผ่านสาย บนเครือข่ายโทรศัพท์ปัจจุบัน และสูงขึ้นมากกว่าการเชื่อมต่อแบบ CSD (Circuit Switched Data) ในเครือข่าย GSM ถึงสิบเท่า GPRS สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง 171.2 kbps แต่หมายความว่าระบบ GPRS นี้จะต้องใช้งาน Time Slot ของระบบ GSM ทั้งหมด 8 Time Slot ซึ่งเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติ ในปัจจุบันความเร็วของระบบ GPRS ที่ใช้งานจะอยู่ที่ประมาณ 40 kbps ซึ่งจะเร็วหรือช้ากว่านี้ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของผู้ใช้งาน ในพื้นที่นั้น [10]

3.1.2.2  EDGE ทางเลือกใหม่เทียบรุ่น 3G

EDGE หรือ มีชื่อเรียกเต็ม ๆ ว่า "Enhanced Data rate for Global (GSM/GPRS) Evolution" ได้รับการออกแบบและกำหนดขึ้นโดยหน่วยงาน ETSI (European Telecommunications Standard Institute) ซึ่งเป็นผู้สร้างมาตรฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ GSM และ GPRS เพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ GSM / GPRS ให้รองรับการสื่อสารทางข้อมูลด้วยอัตราเร็วที่สูงขึ้น

นับเป็นการก้าวเข้าสู่อีกขั้นของการพัฒนาทางการสื่อสารให้มีความสะดวกรวดเร็วไม่ติดขัด ทางด้านการรับส่งข้อมูลต่าง ๆ ผู้ใช้บริการเครือข่ายจึงสามารถใช้บริการ รายงานข่าวสาร, ข้อมูลด้านการตลาดหุ้น, ดูหนังฟังเพลง, เล่น MP3, รับส่งไฟล์รูปภาพและเสียงเพลง ได้อย่างรวดเร็วฉับไวมากขึ้น ปราศจากสัญญาณรบกวน และยังช่วยให้การดาวน์โหลดไฟล์ การรับส่งอีเมล์เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นอีกด้วย [33]

3.1.3  ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุค 3G

แม้ว่าเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ในยุค 2G จะได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม โลกของการสื่อสารแบบไร้สาย (Wireless Communication) ที่มีการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ระบบโทรศัพท์ 2G เริ่มประสบปัญหาในการรองรับการให้บริการได้ไม่พอเพียงภายใต้ความถี่ที่มีอยู่อย่างจำกัด

ในแง่ของ Global Wireless Communication นั้น ระบบ 3G ได้ถูกวางไว้ให้เป็นเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก ทำให้สามารถติดเครื่องโทรศัพท์เพียงเครื่องเดียวไปใช้ได้ทั่วทุกที่ในโลก ซึ่งต่างจากในยุค 2G ที่มาตรฐานมีการแบ่งเป็นกลุ่มอยู่ในหลาย ๆ พื้นที่ โดยมีกลุ่มที่สำคัญได้แก่กลุ่ม GSM กับกลุ่ม CDMA และกลุ่มมาตรฐาน 1G ซึ่งทำให้เกิดปัญหาการใช้งานแบบ Global Wireless Communication ดังนั้นระบบ 3G จึงเป็นความหวังว่าของผู้ใช้โทรศัพท์ทั่วโลกในอันที่จะช่วยรวมเอาโลกสื่อสารไร้สายให้เป็นหนึ่งเดียว

ในยุค 3G นี้ เน้นการรับส่งแบบแพ็กเก็ต และต้องขยายความเร็วของการรับส่งให้สูงขึ้น โดยสามารถส่งรับด้วยความเร็วข้อมูล 384 kbps เมื่อผู้ใช้กำลังเคลื่อนที่ และหากอยู่กับที่จะส่งรับได้ด้วยอัตราความเร็วถึง 2 Mbps

3.1.3.1  IMT-2000

แนวคิดที่เรียกกันว่า IMT-2000 หรือชื่อเต็มคือ International Mobile Telecommunications - 2000 ซึ่งพิจารณาทั้งในด้านการจัดสรรความถี่สำหรับ 3G และมาตรฐานด้านเทคนิคของตัวเทคโนโลยีเองด้วย ย้อนไปในปี 1992 นั้น ITU (International Telecommunication Union) ได้ทำการกำหนดมาตรฐานสำหรับแถบความถี่ที่จะใช้สำหรับ IMT-2000 โดยปรากฏในข้อกำหนด Radio Regulation หมายเลข S5.388 ที่มีการกำหนดให้ความถี่ในช่วง 1885 ถึง 2025 MHz และ 2110 ถึง 2200 MHz ใช้สำหรับระบบ IMT-2000 ซึ่งในรายละเอียดนั้น ระบบ Terrestrial IMT-2000 หรือ IMT-2000 ภาคพื้นดินนั้นจะถูกกำหนดให้ทำงานในระบบ FDD ในช่วงความถี่คู่ 1920 ถึง 1980 MHz และ 2110 ถึง 2170 MHz โดยระบบสถานีฐานจะใช้ความถี่ด้านสูงและเครื่องโทรศัพท์จะใช้ความถี่ด้านต่ำ ส่วนช่วงความถี่ 1885 ถึง 1920 MHz และ 2010 ถึง 2025 MHz ใช้สำหรับการทำงานในระบบ TDD

มาตรฐาน IMT-2000 ที่ออกมาจึงประกอบด้วยมาตรฐานด้าน Radio Network ถึง 5 แบบ โดยประกอบด้วย

1.     IMT-DS หรือ Direct Spread หรือที่รู้จักกันดีในชื่อของ W-CDMA

หรือ UTRAN FDD ที่มีผู้สนับสนุนหลักคือ  ETSI, TTA และ ARIB

2.     IMT-MC หรือ Multi Carrier หรือที่รู้จักกันดีในชื่อของ cdma2000มี

ผู้สนับสนุนหลักคือ TIA/EIA, TTA และ  ARIB

3.     IMT-TC หรือ Time Code หรือที่เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า UTRAN

TDD และ TD-SCDMA ที่มีผู้สนับสนุนอย่าง ETSI และ CWTS

4.     IMT-SC หรือ Single Carrier หรือที่เรียกว่า UWC-136 หรือ EDGE

5.     IMT-FT หรือ Frequency Time หรือที่เรียกว่า DECT

ด้วยมาตรฐานทั้ง 5 นั้น จึงดูเหมือนโลกของโทรศัพท์เคลื่อนที่จะยังคงถูกแบ่งออกเป็นหลายส่วนอยู่ดี อย่างไรก็ตาม แนวโน้มในปัจจุบันเป็นไปในทิศทางของมาตรฐานเพียงสองชุดเท่านั้นที่ได้รับความนิยมและมีการใช้กันในหลายประเทศ ได้แก่ W-CDMA และ CDMA 2000

3.1.3.2  3GPP และ 3GPP2

3GPP ประกอบด้วยองค์กรที่พัฒนามาตรฐานต่าง ๆ เช่น ETSI, ARIB, CWTS, TTC และ TTA นอกจากนี้ยังประกอบไปด้วยหน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจเช่น GSM Association, UMTS Forum และ IPv6 Forum เป็นต้น

ในอีกด้านหนึ่งก็มีกลุ่มความร่วมมือจัดตั้งขึ้นเพื่อทำงานขนานกันไปกับกลุ่ม 3GPP กลุ่มดังกล่าวได้แก่ Third Generation Partnership Project 2 (3GPP2) ซึ่งเกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานด้านของ CDMA IS-41 รวมทั้งทำงานร่วมกับ 3GPP ในอันที่จะทำให้เกิดการพัฒนาร่วมกันไปในทิศทางเดียวกันภายใต้เป้าหมายของ IMT-2000

3GPP2 ประกอบด้วยองค์กรที่พัฒนามาตรฐานต่าง ๆ เช่น TIA, ARIB, CWTS, TTC และ TTA นอกจากนี้ยังประกอบไปด้วยหน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจเช่น CDMA Development Group (CDG), The Mobile Wireless Internet Forum (MWIF) และ IPv6 Forum เป็นต้น

3.1.3.3  CDMA2000 1X

ในด้านของเทคโนโลยีระบบ CDMA นั้น พัฒนาการต่อจากมาตรฐาน IS-95B ก็เห็นจะเป็นเทคโนโลยี CDMA2000 1X นั่นเอง มาตรฐาน CDMA2000 1X หรือ IS-2000 นี้เป็นเทคโนโลยีที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ CDMA IS-95A หรือ IS-95B สามารถพัฒนาต่อไปยังเทคโนโลยี 3G ได้อย่างสะดวกขึ้น

CDMA2000 1X ยังสามารถรองรับการให้บริการ Data Service ได้ โดยมีการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสูงจนสามารถส่งข้อมูลได้ที่ความเร็วถึง 153 kbps (ตามทฤษฏีอาจได้ถึง 307 kbps) ซึ่งสูงกว่าในมาตรฐาน IS-95B ขึ้นไปอีก บริการ Data Service ที่ว่านี้จะมีลักษณะที่เป็นแบบ Always On นั่นคือเปรียบเสมือนเครื่องโทรศัพท์ต่อกับอินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลา สามารถเรียกใช้ได้ทุกเมื่อ นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงทั้งกลไกการทำ Handoff และ Power Control ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อให้สามารถรองรับการให้บริการ Data Service ได้

3.1.3.4  CDMA2000 1X EV

การพัฒนาเทคโนโลยีภายใต้กลุ่ม 3GPP2 นั้นมีการพัฒนาไปมาก ในปี 2001 ในขณะที่ทั่วโลกกำลังตื่นกับกระแสของ 3G อยู่นั้น ได้มีการพัฒนามาตรฐานขึ้นมาอีกชุดหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าเดิม นั่นคือ CDMA2000 1X EV ซึ่ง EV ย่อมาจาก Evolution มาตรฐานดังกล่าวได้รับการพัฒนามาจาก CDMA2000 1X โดยในรุ่นแรกที่เป็น CDMA2000 1X EV-DO หรือ Evolution-Data Only ได้ถูกพัฒนาเป็นมาตรฐาน IS-856 โดยสามารถรองรับการให้บริการ Data Service ด้วยอัตราข้อมูลเฉลี่ยสูงถึง 600 ถึง 1200 kbps (มากกว่า Modem ปัจจุบัน 10 ถึง 20 เท่า) และอัตราข้อมูลอาจขึ้นไปถึง Peak Rate ที่ 2.4 Mbps โดยอาศัยแถบความถี่เท่าเดิมคือ 1.25 MHz อุปกรณ์ระบบ 1X EV-DO ได้เริ่มผลิตและออกสู่ตลาดในปี 2002

3.1.3.5  CDMA2000 1X EV-DV

ต่อไป CDMA2000 1X EV-DV หรือ Evolution-Data and Voice จะมีการพัฒนาให้สามารถรองรับการให้บริการทางเสียง (Voice Service) พร้อม ๆ กับการให้บริการ Data Service ที่ความเร็ว ที่ 3.0912 Mbps (IS-2000 Rev.C)โดยอาศัยแถบความถี่เท่าเดิมคือ 1.25 MHz และในมาตรฐานรุ่น IS-2000 Rev. D ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปลายปี 2002 นี้ จะมีการปรับปรุงให้ CDMA2000 1X EV-DV สามารถรองรับบริการ Data Service ในด้าน Reverse Link (Mobile to BTS) ได้ที่อัตราข้อมูลสูงถึง 2 Mbps โดยคาดว่าจะมีการพัฒนาเป็นอุปกรณ์ออกสู่ตลาดได้ภายในต้นปี 2004 [25]

3.1.3.6  UMTS (Universal Mobile Telecommunications

Systems

จริง ๆ แล้ว UMTS คือ WCDMA นั่นเองเพียงแต่เป็นชื่อ ที่ใช้เรียกกันในยุโรปเหมือน ๆ กับมาตรฐานของมือถือ ในยุคใหม่ซึ่งมาแทนที่ GSM นั่นเองสำหรับผู้ให้บริการเครือข่าย GSM เป้าหมายสำคัญขั้นสุดท้ายบนเส้นทางเทคโนโลยี 3G คือการใช้งานแถบความถี่ด้วยระบบ UMTS ซึ่งสามารถติดตั้งบนเครือข่าย GSM หลักที่ใช้งานอยู่ก่อนแล้ว ทำให้สามารถนำอุปกรณ์ส่วนใหญ่บนเครือข่ายกลับมาใช้ใหม่ได้ แต่ก่อนที่จะไปสู่ระบบ UMTS ได้นั้น ผู้ให้บริการเครือข่ายต้องติดตั้งสัญญาณวิทยุใน ระบบ WCDMA ในช่วงช่องสัญญาณ 5 MHz ก่อน ซึ่งสนับสนุนบริการมัลติมีเดียแบบเรียลไทม์หลากหลายรูปแบบ ด้วยอัตราการรับส่งข้อมูลมากถึง 2 Mb สำหรับพื้นที่ภายในอาคารและ 384 kb ในพื้นที่นอกอาคาร

เทคโนโลยี EDGE และ UMTS สามารถใช้งานร่วมกันบนเครือข่าย GSM เนื่องจากทั้งสองระบบอยู่กันคนละส่วนของแถบความถี่โดยมีสถานีฐานแบบ Dual Mode ทำหน้าที่ควบคุมการให้บริการโทรข้ามระบบเต็มรูปแบบ เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย ทั้งสองระบบ โดยใช้ UMTS ในพื้นที่ที่เน้นหนักการสื่อสารด้วยข้อมูลความเร็วสูง และ GSM/GPRS/EDGE สำหรับการสื่อสารทั่วไป [26]

3.2  ระบบแลนไร้สาย  (Wireless LAN)

ปัจจุบันเทคโนโลยีเครือข่าย LAN แบบไร้สาย หรือ WLAN (Wireless LAN) กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก สำหรับ WLAN คือเทคโนโลยีตามมาตรฐาน IEEE 802.11 เนื่องจากอุปกรณ์ IEEE 802.11 WLAN มีราคาไม่แพงนักและถูกลงเรื่อย ๆ อีกทั้งมีสมรรถนะในการรับส่งข้อมูลค่อนข้างสูง ง่ายต่อการติดตั้งและใช้งาน IEEE 802.11 WLAN ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมากขึ้นเรื่อยๆและมีแนวโน้มว่าในอนาคตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ จะมีอุปกรณ์ IEEE 802.11 WLAN ติดตั้งจากโรงงานหรือ Built-in มาด้วย

3.2.1  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐาน IEEE 802.11

มาตรฐาน IEEE 802.11 ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1997 โดย IEEE (The Institute of Electronics and Electrical Engineers) และเป็นเทคโนโลยีสำหรับ WLAN ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด คือข้อกำหนด (Specfication) สำหรับอุปกรณ์ WLAN ในส่วนของ Physical (PHY) Layer และ Media Access Control (MAC) Layer โดยในส่วนของ PHY Layer มาตรฐาน IEEE 802.11 ได้กำหนดให้อุปกรณ์มีความสามารถในการรับส่งข้อมูลด้วยความเร็ว 1, 2, 5.5, 11 และ 54 Mbps โดยมีสื่อ 3 ประเภทให้เลือกใช้ได้แก่ คลื่นวิทยุที่ความถี่สาธารณะ 2.4 และ 5 GHz, และ อินฟราเรด (Infarred) (1 และ 2 Mbps เท่านั้น) นอกจากนี้ในมาตรฐาน IEEE 802.11 ยังกำหนดให้มีทางเลือกสำหรับสร้างความปลอดภัยให้กับเครือข่าย IEEE 802.11 WLAN โดยกลไกการเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) และการตรวจสอบผู้ใช้ (Authentication) ที่มีชื่อเรียกว่า WEP (Wired Equivalent Privacy) ด้วย

3.2.2  วิวัฒนาการของมาตรฐาน IEEE 802.11

มาตรฐาน IEEE 802.11 ได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1997 ซึ่งอุปกรณ์ตามมาตรฐานดังกล่าวจะมีความสามารถในการรับส่งข้อมูลด้วยความเร็ว 1 และ 2 Mbps ด้วยสื่อ อินฟราเรด (Infarred) หรือคลื่นวิทยุที่ความถี่ 2.4 GHz และมีกลไก WEP ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับสร้างความปลอดภัยให้กับเครือข่าย WLAN ได้ในระดับหนึ่ง เนื่องจากมาตรฐาน IEEE 802.11 เวอร์ชันแรกเริ่มมีประสิทธิภาพค่อนข้างต่ำและไม่มีการรองรับหลักการ Quality of Service (QoS) ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด อีกทั้งกลไกรักษาความปลอดภัยที่ใช้ยังมีช่องโหว่อยู่มาก IEEE จึงได้จัดตั้งคณะทำงาน (Task Group) ขึ้นมาหลายชุดด้วยกันเพื่อทำการปรับปรุงเพิ่มเติมมาตรฐานให้มีศักยภาพสูงขึ้น โดยคณะทำงานกลุ่มที่มีผลงานที่น่าสนใจและเป็นที่รู้จักกันดีได้แก่ IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, และ IEEE 802.11i

3.2.2.1  IEEE 802.11b

คณะทำงานชุด IEEE 802.11b ได้ตีพิมพ์มาตรฐานเพิ่มเติมนี้เมื่อปี ค.ศ.1999 ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีและใช้งานกันอย่างแพร่หลายมากที่สุด มาตรฐาน IEEE 802.11b ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า CCK (Complimentary Code Keying) ผนวกกับ DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) เพื่อปรับปรุงความสามารถของอุปกรณ์ให้รับส่งข้อมูลได้ด้วยความเร็วสูงสุดที่ 11 Mbps ผ่านคลื่นวิทยุความถี่ 2.4 GHz เป็นย่านความถี่ที่เรียกว่า ISM (Industrial Scientific and Medical) ซึ่งถูกจัดสรรไว้อย่างสากลสำหรับการใช้งานอย่างสาธารณะด้านวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม และการแพทย์ และใช้เครื่องหมายการค้าที่รู้จักกันดีในนาม Wi-Fi

3.2.2.2  IEEE 802.11a

คณะทำงานชุด IEEE 802.11a ได้ตีพิมพ์มาตรฐานเพิ่มเติมนี้เมื่อปี ค.ศ.1999 มาตรฐาน IEEE 802.11a ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) เพื่อปรับปรุงความสามารถของอุปกรณ์ให้รับส่งข้อมูลได้ด้วยความเร็วสูงสุดที่ 54 Mbps แต่จะใช้คลื่นวิทยุที่ความถี่ 5 GHz ซึ่งเป็นย่านความถี่สาธารณะสำหรับใช้งานในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีสัญญาณรบกวนจากอุปกรณ์อื่นน้อยกว่าในย่านความถี่ 2.4 GHz ข้อเสียของอุปกรณ์ IEEE 802.11a WLAN ก็คือรัศมีของสัญญาณมีขนาดค่อนข้างสั้น (ประมาณ 30 เมตร ซึ่งสั้นกว่ารัศมีสัญญาณของอุปกรณ์ IEEE 802.11b WLAN ที่มีขนาดประมาณ 100 เมตร สำหรับการใช้งานภายในอาคาร) อีกทั้งอุปกรณ์ IEEE 802.11a WLAN ยังมีราคาสูงกว่า IEEE 802.11b WLAN ด้วย ดังนั้นอุปกรณ์ IEEE 802.11a WLAN จึงได้รับความนิยมน้อยกว่า IEEE 802.11b WLAN มาก

3.2.2.3  IEEE 802.11g

คณะทำงานชุด IEEE 802.11g ได้ใช้นำเทคโนโลยี OFDM มาประยุกต์ใช้ในช่องสัญญาณวิทยุความถี่ 2.4 GHz ซึ่งอุปกรณ์ IEEE 802.11g WLAN มีความสามารถในการรับส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงสุดที่ 54 Mbps ส่วนรัศมีสัญญาณของอุปกรณ์ IEEE 802.11g WLAN จะอยู่ระหว่างรัศมีสัญญาณของอุปกรณ์ IEEE 802.11a และ IEEE 802.11b เนื่องจากความถี่ 2.4 GHz เป็นย่านความถี่สาธารณะสากล อีกทั้งอุปกรณ์ IEEE 802.11g WLAN สามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ IEEE 802.11b WLAN ได้ (Backward-Compatible)

3.2.2.4  IEEE 802.11e

คณะทำงานชุดนี้ได้รับมอบหมายให้ปรับปรุง MAC Layer (Media Access Control Layer)  ของ IEEE 802.11 เพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานหลักการ Qualitiy of Service สำหรับ application เกี่ยวกับมัลติมีเดีย (Multimedia) เนื่องจาก IEEE 802.11e เป็นการปรับปรุง MAC Layer ดังนั้นมาตรฐานเพิ่มเติมนี้จึงสามารถนำไปใช้กับอุปกรณ์ IEEE 802.11 WLAN ทุกเวอร์ชันได้ แต่อย่างไรก็ตามการทำงานของคณะทำงานชุดนี้ยังไม่แล้วเสร็จในขณะนี้ (May 2003)

3.2.2.5  IEEE 802.11i

คณะทำงานชุดนี้ได้รับมอบหมายให้ปรับปรุง MAC Layer ของ IEEE 802.11 ในด้านความปลอดภัย เนื่องจากเครือข่าย IEEE 802.11 WLAN มีช่องโหว่อยู่มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) ด้วย key ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง คณะทำงานชุด IEEE 802.11i จะนำเอาเทคนิคขั้นสูงมาใช้ในการเข้ารหัสข้อมูลด้วย key ที่มีการเปลี่ยนค่าอยู่เสมอและการตรวจสอบผู้ใช้ที่มีความปลอดภัยสูง มาตรฐานเพิ่มเติมนี้จึงสามารถนำไปใช้กับอุปกรณ์ IEEE 802.11 WLAN ทุกเวอร์ชันได้ แต่อย่างไรก็ตามการทำงานของคณะทำงานชุดนี้ยังไม่แล้วเสร็จในขณะนี้ (May 2003)

3.2.3  ลักษณะการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ IEEE 802.11 WLAN

มาตรฐาน IEEE 802.11 ได้กำหนดลักษณะการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ภายในเครือข่าย WLAN ไว้ 2 ลักษณะคือโหมด Infrastructure และโหมด Ad-Hoc หรือ Peer-to-Peer

3.2.3.1  โหมด Infrastructure

โดยทั่วไปแล้วอุปกรณ์ในเครือข่าย IEEE 802.11 WLAN จะเชื่อมต่อกันในลักษณะของโหมด Infrastructure ซึ่งเป็นโหมดที่อนุญาตให้อุปกรณ์ภายใน WLAN สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายอื่นได้ ในโหมด Infrastructure นี้เครือข่าย IEEE 802.11 WLAN จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ 2 ประเภทได้แก่ สถานีผู้ใช้ (Client Station) ซึ่งก็คืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Desktop, Laptop, หรือ PDA ต่าง ๆ) ที่มีอุปกรณ์ Client Adapter เพื่อใช้รับส่งข้อมูลผ่าน IEEE 802.11 WLAN และสถานีแม่ข่าย (Access Point) ซึ่งทำหน้าที่ต่อเชื่อมสถานีผู้ใช้เข้ากับเครือข่ายอื่น (ซึ่งโดยปกติจะเป็นเครือข่าย IEEE 802.3 Ethernet LAN) การทำงานในโหมด Infrastructure มีพื้นฐานมาจากระบบเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ กล่าวคือสถานีผู้ใช้จะสามารถรับส่งข้อมูลโดยตรงกับสถานีแม่ข่ายที่ให้บริการแก่สถานีผู้ใช้นั้นอยู่เท่านั้น ส่วนสถานีแม่ข่ายจะทำหน้าที่ส่งต่อ (Forward) ข้อมูลที่ได้รับจากสถานีผู้ใช้ไปยังจุดหมายปลายทางหรือส่งต่อข้อมูลที่ได้รับจากเครือข่ายอื่นมายังสถานีผู้ใช้

3.2.3.2  โหมด Ad-Hoc หรือ Peer-to-Peer

เครือข่าย IEEE 802.11 WLAN ในโหมด Ad-Hoc หรือ Peer-to-Peer เป็นเครือข่ายที่ปิดคือไม่มีสถานีแม่ข่ายและไม่มีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายอื่น บริเวณของเครือข่าย IEEE 802.11 WLAN ในโหมด Ad-Hoc จะถูกเรียกว่า Independent Basic Service Set (IBSS) ซึ่งสถานีผู้ใช้หนึ่งสามารถติดต่อสื่อสารข้อมูลกับสถานีผู้ใช้อื่น ๆ ในเขต IBSS เดียวกันได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านสถานีแม่ข่าย แต่สถานีผู้ใช้จะไม่สามารถรับส่งข้อมูลกับเครือข่ายอื่น ๆได้ [11]

3.3  บลูทูธ (Bluetooth)

บลูทูธ (Bluetooth) คือมาตรฐานของเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารแบบไร้สาย ที่ใช้คลื่นวิทยุระยะสั้น (Short-Range Radio Links) ในการติดต่อสื่อสารระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในระยะทางใกล้ ๆ ไม่เกิน 10 เมตร วัตถุประสงค์ของการใช้ Bluetooth คือเพื่อใช้แทนสายที่ใช้ในการเชื่อมต่อทั้งหมด คำว่า Bluetooth มาจากชื่อของกษัตริย์ของเดนมาร์ค Harald Bluetooth ซึ่งเป็นกษัตริย์องค์ที่สำคัญมากของชาวเดนมาร์ค

3.3.1  การทำงานของ Bluetooth

Bluetooth ใช้ช่วงความถี่ที่ 2.4 GHz ISM (Industrial, Scientific, and Medical) และใช้เทคโนโลยีที่ชื่อว่า FHSS (Frequency-Hopping Spread Spectrum) ในการสื่อสาร หลักการทำงานคือแบ่งช่องสัญญาณในช่วงความถี่ระหว่าง 2.402 GHz ถึง 2.480 GHz นี้ออกเป็น 79 ช่อง และจะใช้ช่องสัญญาณที่แบ่งนี้ในการส่งข้อมูลสลับช่องไปมา 1,600 ครั้งต่อ 1 วินาที ตัวอย่างเช่น ใช้ช่องที่ 1 ช่องที่ 2 จนไปถึงช่องที่ 79 แล้ววนซ้ำมาช่องที่ 1 อีกครั้ง จนครบ 1,600 ครั้ง เหมือนระบบโทรศัพท์ไร้สาย (Coreless Telephone)  ซึ่งประกอบด้วย Handset แบบไร้สาย และ Base Unit ที่ต้องต่อเชื่อมกับสายโทรศัพท์ สามารถใช้ได้ในระยะทางใกล้ ๆ

รูปแบบของการใช้งานบลูทูธแบ่งออกเป็น 3 แบบคือ

1.     ใช้ Bluetooth แทนสายเคเบิลต่าง ๆ (Cable Replacement)

2.     ใช้ Bluetooth สร้างระบบเครือข่ายขนาดเล็กที่เรียกว่า Pico-Network

หรือ PAN (Personal Area Network)

3.     ใช้ Bluetooth เป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลในระบบเครือข่ายหลัก

(Access Networking)

เมื่อเทียบกับการใช้อินฟาเรดในการส่งข้อมูลแล้ว การใช้บลูทูธมีข้อดีกว่าการรับส่งข้อมูลแบบอินฟาเรด ระบบอินฟาเรดใช้แสงเป็นสื่อในการติดต่อ ดังนั้นเครื่องรับและเครื่องส่งแบบอินฟราเรด จะต้องปรับให้อยู่ในตำแหน่งที่ตรงกัน และห้ามมีสิ่งกีดขวางระหว่างผู้รับกับผู้ส่ง แต่บลูทูธใช้สัญญาณวิทยุเป็นสื่อในการติดต่อ ทำให้ผู้รับและผู้ส่งสามารถอยู่จุดใดก็ได้ภายในรัศมีไม่เกิน 10 เมตรตามข้อกำหนด และสามารถส่งข้อมูลผ่านสิ่งกีดขวางได้ เช่น กำแพงห้อง ทำให้บลูทูธมีข้อดีที่เหนือกว่าการส่งข้อมูลโดยใช้อินฟาเรด [12]

3.4  เทคโนโลยีบรอดแบนด์ผ่านดาวเทียม  [27]

3.4.1  IP STAR สุดยอดเทคโนโลยีบรอดแบนด์ผ่านดาวเทียม

ดาวเทียม IP STAR มีกำหนดการเริ่มให้บริการประมาณต้นปี ค.ศ.2004 และมีพื้นที่ให้บริการครอบคลุมทวีปเอเชีย และออสเตรเลีย ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีแนวโน้มการขยายตัวทางด้านโทรคมนาคมอย่างรวดเร็วโครงการดาวเทียม IP STAR หรือ โครงการ Broadband Satellite ได้เริ่มคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีของไอพีสตาร์มาตั้งแต่ปี ค.ศ.1997 เพื่อรองรับการใช้งานด้านบรอดแบนด์ผ่านดาวเทียมโดยตรง ซึ่งเทคโนโลยีของไอพีสตาร์ จัดเป็นเทคโนโลยีบรอดแบนด์ผ่านดาวเทียมที่ก้าวหน้ามากที่สุดในโลก และมีพื้นที่ให้บริการครอบคลุมทวีปเอเชีย และออสเตรเลีย ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีแนวโน้มการขยายตัวทางด้านโทรคมนาคมอย่างรวดเร็ว และเป็นตลาดเป้าหมายที่สำคัญของโครงการ IP STAR Broadband Satellite

ตัวดาวเทียม (IP STAR) ใช้เทคโนโลยีการกระจายคลื่นแบบรังผึ้ง เหมือนกับที่ใช้ในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผนวกกับระบบจานสายอากาศดาวเทียมแบบใหม่ ทำให้ดาวเทียม IP STAR สามารถนำความถี่กลับมาใช้งานใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทำให้ได้ประสิทธิภาพในการรับส่งสัญญาณเพิ่มขึ้นมาก

3.4.2  รายละเอียดของโครงการดาวเทียม IP STAR

1.     ตำแหน่งวงโคจรอยู่ที่ 120 องศาตะวันออก โดยใช้แถบความถี่

Ku/Ka-Band

2.     เป็นดาวเทียมแบบ Multiple Beams

3.     Narrow-Cast User Beams

4.     Regional Broadcast Beams ประกอบด้วย 7 บีม ใช้แถบความถี่ 11.5

– 11.7 GHz และมีความจุ  160-200 Mbps/beam ทำให้สามารถส่ง

ช่องสัญญาณวิดีโอได้มากกว่า 100 channel/beam

5.    Ka-Band Gateway Beams ประกอบด้วย 18 Spot Beams โดยใช้

แถบความถี่ Uplink คือ 27.0 – 30.05 GHz และแถบความถี่ Down -

link คือ 18.3 – 20.2 GHz สถานที่ตั้งเกตเวย์ของไอพีสตาร์ มีจำนวน

ทั้งสิ้น 18 แห่ง ในประเทศไทยอยู่ที่ปธุมธานี

6.     Beam Capacity

7.     มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่า Dynamic Resource Management

หรือ Dynamic Link Allocation (DLA) ซึ่งจะทำการปรับแต่ง Modu-

lation, Coding Rate, Gain และ Capacity ให้สอดคล้องกับสภาวะ

ของอากาศโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ได้รับค่า Link Availability สูงสุด

8.   อุปกรณ์รับส่งสัญญาณปลายทาง (User Terminal) ของ IP STAR

ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ 1) ส่วนที่เป็น Indoor Unit (IDU) หรือ

IP STAR Satellite Modem 2) ส่วนที่เป็น Outdoor Unit (ODU)

4.  การคาดการณ์เกี่ยวกับทิศทางหรือแนวโน้มของศาสตร์ใน

อนาคต

4.1  ระบบสื่อสารไร้สายยุค 4G

จากความสำเร็จในการพัฒนาระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ผ่านมาตั้งแต่ยุค  1G, 2G และ 3G อย่างต่อเนื่อง  จนกระทั่งเข้าสู่ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่สี่ หรือระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุค  4G  ซึ่งจะเพิ่มสมรรถนะโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุค  3G  กำลังมีการพัฒนาให้มีสมรรถนะที่สูงมากขึ้น  เช่น มีการพัฒนาให้โครงข่ายทั้งหมดเป็นแบบ IP (All – IP  Networks)  คือข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในระบบโครงข่ายจะมีการรับส่งกันผ่านสวิตซ์แบบแพ็กเกตและการเชื่อมต่อระบบแบบไร้สายนั้นได้มีการพัฒนาให้สามารถรับส่งข้อมูลที่อัตราเร็วที่ 10  Mbps ขึ้นไป  และกำลังพยายามที่จะพัฒนาให้ที่อัตราเร็วถึง  30  Mbps  ซึ่งสามารถรองรับการส่งข้อมูลแบบมัลติมิเดียและรองรับการให้บริการต่าง ๆ  ทั้งหมดของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคก่อน ๆ  ซึ่งในการพัฒนาระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุค  3G  นี้  โครงข่ายต้องมีความฉลาดมากยิ่งขึ้น  การบริการต่าง ๆ  ที่เปิดให้ผู้ใช้บริการมีมากขึ้น  และสิ่งที่ตามมาก็คือผู้ให้บริการจะต้องเพิ่มสมรรถนะและคุณภาพของการให้บริการมีมากขึ้นภายใต้เงื่อนไขของสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม

ในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่สี่ หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุค  4G  จะสามารถรับส่งข้อมูลที่มีอัตราเร็วขึ้นไปจนถึง  50 – 100  Mbps  ซึ่งในอัตรารับส่งข้อมูลมีความเร็วถึงขนาดนี้ ผู้ใช้จึงสามารถใช้บริการรับส่งข้อมูลต่าง ๆ ได้  เช่นรับส่งข้อมูลมัลติมีเดีย  แม้ขณะที่อยู่ในรถยนต์ที่กำลังเคลื่อนที่อยู่นอกจากนี้ในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุค  4G  จะสนับสนุนการบริการต่าง ๆ ที่มีลักษณะการบริการทั้งแบบสมมาตรและแบบไม่สมมาตร การบริการแบบสมมาตร (Symmetrical)  คือ ข้อมูลมีการรับส่งกันทั้งสองฝ่ายในปริมาณที่เท่า ๆ กัน การบริการแบบไม่สมมาตร  (Asymmetrical  Services)  คือ  ปริมาณการส่งข้อมูลของฝ่ายหนึ่งมีมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง  เช่น ระบบ ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) เป็นการใช้บริการอินเตอร์เน็ต  ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ใช้บริการจะรับข้อมูลมากกว่าส่งข้อมูล

กุญแจที่สำคัญที่จะทำให้การพัฒนาระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุค 4G มีความเป็นไปได้ จะต้องมีการระบุแนวโน้มของเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ระบบ  เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องและต้องคำนึงถึง  ได้แก่ Voice over IP, ซอฟต์แวร์การจัดการด้านคลื่นความถี่, เครื่องรับส่งบรอดแบนด์ไร้สาย, แพลตฟอร์มของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่, สถาปัตยกรรมโครงข่าย, ระบบไร้สายที่เป็นแบบ IP ทั้งหมด (All-IP Wireless) , การรักษาความปลอดภัย, การเข้ารหัส, การตรวจสอบผู้ใช้บริการ, การเรียกเก็บค่าใช้บริการ, การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บนระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเทคโนโลยีโครงข่าย Mobile Ad hoc (MANETS)

แอพพลิเคชัน  เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การบีบอัดสัญญาณ เทคนิคการเข้ารหัสที่มีอัตราการเข้ารหัสแบบพลวัตร (Dynamic Variable-rate Codecs), การอินเตอร์เฟซระหว่างผู้ใช้กับโทรศัพท์เคลื่อนที่อัจฉริยะ, เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารข้อมูลที่มีลักษณะต่อเนื่องกัน, ภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมสำหรับบริการต่าง ๆ และเทคนิคในการพัฒนาแอพพลิเค-ชัน

การเชื่อมต่อไร้สาย  เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การควบคุมคุณภาพของการบริการแบบพล-วัตร, การควบคุมความผิดพลาด, เทคนิคการค้นหาเซลล์ที่ความเร็วอัตราสูง, การควบคุมการเคลื่อนที่บนพื้นฐาน IP, ระบบส่ง  แพ็กเกต  IP, การปรับตัวของข่ายเชื่อมโยง และการส่งคลื่นแสง

การใช้คลื่นความถี่อย่างมีประสิทธิภาพ เกี่ยวข้องกับการขยายการใช้คลื่นความถี่ย่านไมโครเวฟ, การใช้แถบความถี่ร่วมกัน และแบ่งปันการใช้ความถี่, การกำหนดช่องสัญญาณแบบพลวัตร, เทคนิคลดการเกิดสัญญาณรบกวน, โครงสร้างของเซลล์สามมิติที่มีความหนาแน่นสูง (High-Density 3D Cell Structure), สายอากาศแบบอัลเรย์แบบปรับตัวได้, เทคนิค MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) และเทคนิค OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)

เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เทคนิคการจัดการด้านการใช้พลังงาน, เทคโนโลยีด้านอุปกรณ์หน้าจอแสดงฟังก์ชันการทำงานต่าง ๆ, การจดจำเสียง (Voice Recognition), เทคโนโลยีด้านการผลิตอุปกรณ์เซมิคอนดัคเตอร์, แพลตฟอร์มของระบบเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ และการรักษาความปลอดภัย

จะเห็นได้ว่าการพัฒนาระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุค 4G ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น จะต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก เพื่อให้ระบบมีสมรรถนะที่สูงขึ้น และทำให้เกิดการรวมระบบระหว่าง ระบบการเชื่อมต่อแบบบรอดแบนด์ไร้สาย และระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ [14]

## 4.2  แนวโน้มของเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4.2.1  เทคนิค MIMO (Multiple Input Multiple Output)

การที่ทำให้อัตราข้อมูลความเร็วสูงเข้าใกล้ Gbps หรือ 1,000,000,000 บิตต่อวินาที สำหรับโครงข่ายแลนไร้สาย (WLAN) นั้น นับว่าเป็นประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจ การออกแบบข่ายเชื่อมโยงความเร็วสูงที่ให้คุณภาพของการบริการ (QoS) รวมถึงสามารถใช้งานในสิ่งแวดล้อมที่มีสิ่งกีดขวางถือเป็นหัวข้อหนึ่งที่ท้าทายนักวิจัยเป็นอย่างยิ่ง ณ ขณะนี้

การใช้สายอากาศหลายตัว ณ ภาครับและภาคส่งเป็นที่รู้จักกันในนามของการสื่อสารไร้สายแบบ  MIMO (Multiple-Input-Multiple-Output) ซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิผลด้านการลงทุนในการที่จะทำให้เกิดข่ายเชื่อมโยงไร้สายด้วยความเร็วขนาด Gbps ได้จริง

รูปที่  4.1  ตัวอย่างสถานีฐานที่ใช้  Smart Antenna (สายอากาศหลายต้น)

และรูปแบบของการแพร่ของคลื่น

ในรูปที่  4.1 แสดงการทำงานของ Smart Antenna ซึ่งคงพอตอบคำถามได้ว่าทำไมถึงใช้สายอากาศหลายต้น นั่นคือ การใช้สายอากาศหลายต้นสามารถปรับทิศทางของลำคลื่นให้เป็นไปตามที่ต้องการได้ นับว่าเป็นข้อได้เปรียบเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้สายอากาศแบบดั้งเดิม ซึ่งมีรูปแบบของการแพร่ของคลื่นแบบไม่เจาะจงเป็นผลให้เกิดสมรรถนะการทำงานที่ไม่ดีนัก เช่น ไม่มีประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน บิตผิดพลาดสูง เป็นต้น [14]

4.2.2  เทคนิค OFDM (Orthogonal Frequency Division

Multiplexing)

OFDM นั้นย่อมาจากคำเต็มว่า “Orthogonal  Frequency  Division Multiplexing” ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่แบ่งช่องสัญญาณใช้งานออกเป็นหลาย ๆ  ช่องย่อยตามความถี่เช่นเดียวกับที่เราแบ่งช่องสัญญาณในเทคโนโลยี FDMA แต่คุณสมบัติพิเศษที่เหนือกว่า FDMA นั้นก็คือคลื่นพาห์ (Carrier) ของช่องสัญญาณใด ๆ จะ Orthogonal  กับคลื่นพาห์ของช่องสัญญาณอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมด หมายถึงแถบความถี่หรือสเปกตรัมของแต่ละคลื่นพาห์จะมีค่าก็เฉพาะกับช่องสัญญาณของตัวเองเท่านั้น และจะถูกมองว่าไม่มีค่าที่ช่องสัญญาณอื่น ๆ ทั้งหมดในระบบ  โดยอาศัยคุณสมบัติพิเศษข้อนี้ทำให้ไม่มีการรบกวน (Interference)  กันระหว่างคลื่นพาห์ ทำให้สเปกตรัมของแต่ละคลื่นพาห์สามารถทับซ้อน  (Overlap) กันได้ต่างจากเทคโนโลยี FDMA ซึ่งนำไปสู่การใช้สเปกตรัมอย่างมีประสิทธิภาพที่ดีกว่า [14]

4.2.3  IEEE 802.16 มาตรฐานสำหรับเทคโนโลยี Wireless

MAN

เวอร์ชั่นแรกของมาตรฐาน IEEE 802.16 ในปี ค.ศ. 2001 นั้นจะใช้งานในช่วงความถี่ที่สูงมากคือ 10-66 GHz แต่ต่อมาได้มีการแก้ไขคุณ- สมบัติบางประการทำให้กลายเป็นมาตรฐาน IEEE 802.16a ที่พึ่งได้รับการรับรองในเดือนมกราคม ปี ค.ศ. 2003 ซึ่งจะใช้งานในช่วงความถี่ที่ต่ำลงมาคือ 2-11 GHz ที่สำคัญคือสามารถรองรับการทำงานแบบที่ไม่ได้อยู่ในระดับสายตา (Non- Line-of-Sight, NLOS) หรือมีสิ่งกีดขวางได้ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เหนือกว่ามาตรฐาน IEEE 802.16 และในระดับ PHY-Layer ของมาตรฐาน IEEE 802.16a นั้นก็มีการใช้การเชื่อมต่อผ่านอากาศอยู่ 3 แบบคือ

1.     Wireless MAN-SCa ใช้การมอดูเลตแบบคลื่นพาห์เดี่ยว (Single-

Carrier Modulation)

2.     Wireless MAN-OFDM แบบ 256 Point ซึ่งใช้คลื่นพาห์ 256 คลื่น

3.     Wireless MAN-OFDMA แบบ 2048 Point ซึ่งใช้คลื่นพาห์ 2048

คลื่น

คุณสมบัติในระดับ PHY-Layer ของมาตรฐาน IEEE 802.16a ที่สำคัญประการอื่นก็ได้แก่ แบนด์วิดท์ของช่องสัญญาณ (Channel Bandwidth) ที่สามารถปรับค่าได้ เช่น 3.5 MHz,7 MHz  และ 14 MHz เป็นต้น โดยสามารถให้อัตราข้อมูลสูงสุดที่ 63 Mbps (คิดที่แบนด์วิดท์เท่ากับ 14 MHz) ในส่วนของ MAC-Layer นั้นก็ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการทำงานของโครงข่ายแบบ Point-to-Multipoint รวมถึงโครงข่ายแบบเมช (Mesh) ทำให้สามารถรองรับผู้ใช้งานได้หลักร้อยคน และรองรับ PHY-Layer ทั้งแบบ TDD (Time Division Duplexing) และ FDD (Frequency Division Duplexing) ในแง่ของคุณภาพการให้บริการหรือ Quality of Service (QoS) ก็สามารถทำได้มากกว่าเพียงแค่การจัดลำดับความสำคัญ นอกจากนี้มาตรฐาน IEEE 802.16a ก็ถูกออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานแบบ Outdoor NLOS ที่ครอบคลุมพื้นที่ได้ไกลถึง 50 กิโลเมตร ซึ่งต่างจาก Wi-Fi ที่เหมาะกับการใช้งานแบบ Indoor ที่ครอบคลุมพื้นที่ไม่ไกลมากนัก

ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เกิดการก่อตั้งกลุ่ม WiMAX และ WiMAX Forum ขึ้นมาเพื่อคอยผลักดันการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน IEEE 802.16 สำหรับ Wireless MAN เช่นเดียวกับที่ Wi-Fi ทำสำเร็จมาแล้วกับมาตรฐาน IEEE 802.11 [14]

4.2.4  โครงข่ายเคลื่อนที่ Ad Hoc

โครงข่ายเคลื่อนที่ Ad hoc (Mobile Ad hoc NETwork) หรือเขียนสั้น ๆ ว่า MANET คือ กลุ่มของโหนดเคลื่อนที่ไร้สาย (Wireless Mobile Nodes) รวมกันก่อให้เกิดเป็นโครงข่ายอิสระที่มีโครงสร้างการเชื่อมโยงแบบไร้สายทั้งหมด และมีลักษณะการทำงานแบบพลวัตร (Dynamic Autonomous Network) โหนดต่าง ๆ จะทำการติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้โดยไม่ต้องผ่านการเชื่อมโยงที่สถานีฐาน (Base Stations) หรือแอกเซสพอยต์ (Access Points) ซึ่งก็หมายความว่า โหนดแต่ละโหนดจะเป็นได้ทั้งเราท์เตอร์ (Router) และโฮสต์ (Host) และเนื่องจากโหนดเคลื่อนที่ไร้สายมีข้อจำกัดในการส่งสัญญาณติดต่อกันภายในระยะทางช่วงหนึ่ง ดังนั้นการติดต่อสื่อสารระหว่างโหนดต่าง ๆ ที่อยู่ในโครงข่ายจะมีลักษณะที่เรียกว่า Multiple Hops ในบางครั้งเราจะพบคำว่า โครงข่าย Multiple-Hop (Multi-Hop Network) ซึ่งก็คือ MANET  นั่นเอง

นอกจากนี้ MANET มีลักษณะการติดต่อสื่อสารแบบ Peer to Peer ด้วย หมายความว่าการติดต่อสัญญาณข้อมูลจากโหนดต้นทางไปยังโหนดปลายทางมีการติดต่อกันระหว่างชั้นโพรโทคอลที่อยู่ในระดับเดียวกัน [14]

4.2.5  SDR (Software Defined Radio)

SDR มีจุดประสงค์เพื่อให้ตัวเครื่องลูกข่ายรวมถึงสถานีฐานของโครงข่ายสามารถทำงานต่าง ๆ ที่สำคัญได้โดยแก้ไขโปรแกรมของซอฟต์แวร์แทน เช่น

- มีสถาปัตยกรรมของภาครับ-ส่งสัญญาณที่ควบคุมการทำงานโดยซอฟต์แวร์

- Air Interface Downloadabiliy คือสามารถใช้งานกับ Air Interface ต่าง ๆ ได้โดยซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดจากคลื่นวิทยุ ณ.สถานีนั้นๆ

- การที่ทำให้เครื่องลูกข่ายสามารถทำงานแบบ Multmode / Multistandard

- การกำหนดย่านความถี่ที่ใช้งานรวมถึงแบนด์วิดท์

- ปรับเปลี่ยนเทคนิคการมอดูเลต (Modulation) และการเข้ารหัสสัญญาณ (Coding)

- สามารถรองรับการอัพเกรดซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชันต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคตได้ [14]

4.2.6  Ultra-Wideband Radio Technology

หนึ่งในเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายระยะใกล้ (Short-Range Wireless  Technology) ที่ได้รับการเสนอ คือ Ultra-Wideband Ratio Technology (UWB-RT) ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นแห่งแรกที่สหรัฐอเมริกา ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา และได้มีการออกรายงานเป็นครั้งแรกโดยหน่วยงานอิสระที่รับผิดชอบด้านโทรคมนาคมของประเทศสหรัฐอเมริกา (Federal Communications, FCC) ต่อมาก็มีการพัฒนาอย่างแพร่หลายทั้งในทวีปยุโรปและเอเชีย  UWB-RT ใช้หลักการที่ว่าต้องการที่จะจัดสรรทรัพยากรสเปกตรัม (ความถี่) ที่มีอยู่อย่างจำกัด โดยมีการแบ่งปันการใช้อย่างเหมาะสมร่วมกัน ระบบที่ใช้สเปกตรัมที่มีอยู่เดิม มากกว่าที่จะไปหาสเปกตรัมที่ยังไม่มีการใช้งาน อย่างไรก็ตามก็มีความเป็นไปได้ที่จะใช้สเปกตรัมย่านใหม่ได้

FCC ได้นิยามอุปกรณ์ UWB ไว้ว่า อุปกรณ์ใด ๆ ที่ส่งสัญญาณที่มีแกนความถี่อย่างน้อย 500 MHZ ตลอดเวลาที่มีการรับ-ส่งสัญญาณหรือสัญญาณมีอัตราส่วนของ 2(fH – fL) / (fH – fL) มีค่ามากกว่า 0.2 โดย fH  คือ ความถี่บน (upper frequency) fL คือความถี่ล่าง (lower frequency) ที่จุด –10 dB จากจุด ความถี่ศูนย์กลาง (fC = (fH - fL)/2) [14]

4.3  การให้บริการยูบิควิตัส (Ubiquitous Service)

การพัฒนารูปแบบการให้บริการจาก Voice ไปสู่ Non-Voice ในรูปแบบมัลติมีเดีย (Multimedia) ใช้เป็นช่องทางขยายตลาดและยังมีอีกสองช่องทางสำหรับการขยายตลาดการใช้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ในอนาคต นั่นคือการให้บริการในรูปแบบยูบิควิตัส (Ubiquitous Service) และการให้บริการที่เป็นมาตรฐานสากล (Globalization Service) ซึ่งประสานกันเป็นสามแนวทางเพื่อพัฒนาและขยายตลาดต่อไป

รูปที่  4.2  แนวทางการขยายบริการของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่

สำหรับระบบสื่อสารเคลื่อนที่ยุคที่ 4 หรือยุค 4G นั้นมีความต้องการสองอย่างที่สำคัญ คือ ยูบิควิตี (Ubiquity) หรือลักษณะแบบยูบิควิตัส (Ubiquitous) และไดเวอร์ซิตี (Diversity) โดย การสื่อสารแบบยูบิควิตัส คือ การที่ผู้ใช้มีความอิสระในการใช้เครื่องมือสื่อสารไม่ว่าจะอยู่แห่งใดหรือเวลาใดก็ตามระบบสื่อสารที่เข้าสู่การไร้ขีดจำกัดอย่างนี้อยู่บนพื้นฐานความต้องการของผู้ใช้ที่แตกต่างกันนั่นเองการที่มีความยืดหยุ่นของการใช้งานทำให้รองรับความต้องการใช้งานอย่างหลากหลายในเวลาเดียวกันได้ ดังนั้นคาดว่าเราจะได้เห็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ IT หรือ จะเรียกง่าย ๆ ว่า โมบาย IT อย่างนี้ในศตวรรษที่ 21 นี้อย่างแน่นอนและนอกจากนี้ระบบสื่อสารเคลื่อนที่ยุคที่ 4 ยังสามารถทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ประเภทใหม่ ที่เรียกว่า "ยู-คอมเมิรซ์" หรือ U-Commerce ซึ่งเป็นการพัฒนามาจากธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) เดิม ซึ่งต่อมามีการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ผ่านโทรศัพท์มือถือมากขึ้น (M-Commerce)

แนวคิดใหม่ที่ใช้ขึ้นมาเพื่อส่งเสริมการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเชื่อมต่อกันเป็นหนึ่งเดียวทั่วโลก คือการพัฒนาโทรศัพท์มือถือให้มีสภาพเหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ย่อย ๆ ที่สามารถทำงานได้เหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ปกติธรรมดา โดยสามารถส่งผ่านข้อมูลทำการสั่งซื้อสินค้า ดาวน์โหลดเพลง รวมถึงควบคุมกลไกที่ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด มีมือถือเพียงเครื่องเดียวทำหน้าที่เหมือนรีโมทคอนโทรลทำคำสั่ง ยกตัวอย่างง่าย ๆ คือ ในระบบยู-คอมเมิร์ซนี้ ท่านสามารถนั่งดูทีวีอยู่ที่บ้านและทำคำสั่งซื้อสินค้าจากร้านซูเปอร์มาร์เก็ตโดยสามารถดูภาพและรายละเอียดของสินค้าผ่านหน้าจอมือถือ ซึ่งบันทึกภาพผ่านกล้องดิจิทัลแบบอินเตอร์แอ็คทีฟในห้างสรรพสินค้า และส่งภาพดังกล่าวเข้ามือถือ และท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของซูเปอร์มาร์เก็ตโดยตรง รวมถึงสั่งให้รถยนต์ของท่าน (ซึ่งสามารถตั้งเวลาได้) ให้มารับท่านเองถึงที่บ้านโดยอัตโนมัติ หรือแม้แต่การสั่งให้เครื่องไมโครเวฟทำการดาวน์โหลดสูตรปรุงอาหารจากอินเทอร์เน็ตในเทศกาลต่างๆ มาเพื่อใช้ทำอาหาร [14]

5.  บทสรุปเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรของมหา-

วิทยาลัย

จากเนื้อหาในบทที่ 1 – 4 นั้นสามารถสรุปหัวข้อรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของงานวิจัยได้ดังนี้ บทที่ 1 กล่าวถึงประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการและขอบเขตในสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมประเภทไร้-สาย บทที่ 2 กล่าวถึงฐานทฤษฎีนักคิดที่สำคัญในศาสตร์ บทที่ 3 กล่าวถึงสถานการณ์ศาสตร์ในปัจจุบัน ส่วนบทที่ 4 เป็นการคาดการณ์เกี่ยวกับทิศทางหรือแนวโน้มของศาสตร์ในอนาคต ดังนั้นเนื้อหาในแต่ละบทที่ผ่านมาคงพอที่จะทำให้ผู้อ่านเข้าใจถึงประวัติความเป็นมา ทฤษฎีที่สำคัญเบื้องต้น  สถานการณ์ศาสตร์ในปัจจุบัน และแนวโน้มของศาสตร์ในอนาคต เนื้อหาทั้งหมดที่กล่าวมาครอบคลุมเกือบทั้งหมดในศาสตร์โทรคมนาคมประเภทไร้สาย และเนื่องจากการพัฒนาที่รวดเร็วประกอบกับเนื้อหาบางตอนยังเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ยาก จึงเสนอการพัฒนาหลักสูตรที่รองรับทั้งด้านเทคโนโลยี และการจัดการเทคโนโลยี ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด ณ ปัจจุบัน (ค.ศ. 2004) ทั้งนี้วิธีการเรียนการสอนสามารถจำแนกออกเป็น 2 ประเภทคือการเรียนการสอนในห้องเรียน และการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต (E-Learning) ซึ่งคาดว่าน่าจะสะดวกต่อผู้ศึกษาในแง่ของการศึกษาทางไกล

หากพิจารณาศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมโทรคมนาคมประเภทไร้-สายในแง่ของผู้ที่ศึกษา และการประกอบวิชาชีพหรือการใช้งานสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

1. กลุ่มวิชาด้านเทคโนโลยี (Technology)

2. กลุ่มวิชาด้านการจัดการเทคโนโลยี (Technology Management)

ในแต่ละกลุ่มวิชาจะประกอบไปด้วยรายวิชาต่าง ๆ ของศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมโทรคมนาคมประเภทไร้สายซึ่งมีรายวิชาต่าง ๆ โดยเริ่มพิจารณาจากกลุ่มวิชาด้านเทคโนโลยี

5.1  กลุ่มวิชาด้านเทคโนโลยี (Technology)

เป็นกลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีต่าง ๆ ในศาสตร์ด้านวิศวกรรมโทรคมนาคมประเภทไร้สายที่มีอยู่ในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต ซึ่งทำให้นักศึกษาเข้าใจถึง ทฤษฎีที่สำคัญ รู้ถึงสถานการณ์ของศาสตร์ในปัจจุบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังสามารถคาดการณ์สถานการณ์ในอนาคตได้ ตลอดจนสามารถใช้งานอุปกรณ์ด้านโทรคมนาคมประเภทไร้สายได้อย่างชำนาญ ซึ่งมีหัวข้อรายวิชาดังนี้

5.1.1  กลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ [14, 30]

- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (Introduction to Computer)

- การทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Principles of Computer Programming)

- การออกแบบซอฟต์แวร์โทรคมนาคม (Telecommunication Software Design)

- สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture)

- คอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์และเทคโนโลยีสื่อประสม (Computer Graphics and Multimedia Technology)

- การออกแบบระบบฐานข้อมูล (Database System Design)

- ปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (Data Communications and Networks Laboratory)

- การเขียนโปรแกรมในระบบเครือข่าย (Network Programming)

- เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Introduction to Computer Networks)

5.1.2  กลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องกับระบบโทรคมนาคมประเภทใช้-

สาย [28, 5]

- โครงข่ายโทรศัพท์ (Telephone Networks)

- ระบบรักษาความปลอดภัยในโครงข่ายโทรคมนาคม (Security System in Telecommunications Network)

- แบบจำลองและการวิเคราะห์สมรรถนะระบบโทรคมนาคม (Model and Performance Analysis of Telecommunications Systems)

- ระบบสื่อสารแถบกว้าง (Broadband Communication Systems)

5.1.3  กลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องกับระบบโทรคมนาคมประเภทไร้-

สาย [14, 15]

- ความปลอดภัยของระบบไร้สาย (Security of Wireless Systems)

- วิศวกรรมสายอากาศ (Antennas Engineering)

- โครงข่ายสื่อสารดาวเทียม (Satellite Communication Networks)

- ทฤษฎีเข้ารหัสและข่าวสาร (Coding and Information Theory)

- ระบบสื่อสารเคลื่อนที่ (Mobile Communication Systems)

- ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Network System)

- ปฏิบัติการระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Network Systems Laboratory)

- วิศวกรรมไมโครเวฟ (Microwave Engineering)

- การออกแบบการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไร้สาย (Interface Design for Wireless Devices)

- การพัฒนาระบบประยุกต์ไร้สาย (Wireless Application Development)

5.1.4  กลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องกับกรรมวิธีสัญญาณ [14, 5]

- การประมวลผลสัญญาณภาพดิจิทัลและการประยุกต์ (Digital Image Processing and Applications)

- การประมวลผลดิจิทัลของสัญญาณเสียง (Digital Processing of Speech Signals)

- ปฏิบัติการประมวลสัญญาณ (Signal Processing Laboratory)

- ระบบเรดาร์ (Radar System)

- เทคโนโลยีโทรคมนาคมและสารสนเทศ (Telecommunications and Information Technologies)

- เทคโนโลยีโทรคมนาคมบนพื้นฐานอินเทอร์เน็ตและมัลติมีเดีย (Internet and Multimedia based Telecommunications Technologies)

5.2  กลุ่มวิชาด้านการจัดการเทคโนโลยี (Technology

Management)

วิชาด้านการจัดการเทคโนโลยีสำหรับวิศวกรรมโทรคมนาคมประเภทไร้สายทำให้ผู้ใช้สามารถบริหารจัดการเทคโนโลยีโทรคมนาคมได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และทำให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุด ซึ่งจะมีรายละเอียดครอบคลุมถึง การวางแผน การบริหารการจัดการ และกฎหมาย ของเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยมีกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้

5.2.1  กลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี

[29, 30, 16, 5]

- การบริหารเครือข่ายโทรคมนาคม (Telecommunication Network Management)

- การโทรคมนาคมและเครือข่ายระดับองค์กร (Telecommunications and Enterprise Networks)

- การจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์ (Management of Computer Center)

- การประเมินสมรรถนะของระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Systems Performance Evaluation)

- การวางแผนทรัพยากรสำหรับองค์กร (Enterprise Resource Planning)

- หลักการการจัดการทางวิศวกรรม (Principles of Engineering Management)

- วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ (Industrial and System Engineering)

- การจัดการโครงการ (Project Management)

- การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)

- การจัดการพลาธิการ (Logistics Management)

- การระบบข้อมูลทางการจัดการ (Management Information Systems)

- การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน (Production and Operations Management)

- การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)

- การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การและการรับรอง (Total Quality Management and Certification)

- การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility Studies)

- พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce)

- การวางแผนและกลยุทธ์สำหรับธุรกิจโทรคมนาคม (Planning and Strategy for Telecommunications Business)

- การบริหารโครงการโทรคมนาคม (Telecommunications Project Management)

- การจัดการความเสี่ยงในธุรกิจโทรคมนาคม (Risk Management in Telecommunications Business)

- รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government)

5.2.2  กลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย และนโยบายด้าน

เทคโนโลยี [29, 5]

- กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Law)

- กฎหมายและนโยบายโทรคมนาคม (Telecommunications Laws and Policy)

- การพัฒนาและประเมินผลนโยบายโทรคมนาคม (Telecommunications Policy Development and Evaluation)

- กฎหมายโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunications Laws)

5.2.3  กลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องกับการตลาดด้านเทคโนโลยี [16, 5]

- พื้นฐานทางธุรกิจ (Foundations of Business)

- การจัดการการตลาด (Marketing Management)

- พฤติกรรมผู้บริโภคและการตลาดโทรคมนาคม (Telecommunications Consumer Behavior and Marketing)

- กลไกราคาด้านโทรคมนาคม (Telecommunications Pricing Mechanism)

5.2.4  กลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเศรษฐศาสตร์สำหรับธุรกิจ

โทรคมนาคม [5]

- พื้นฐานบริหารธุรกิจ (Fundamentals of  Business  Administration)

- การวิเคราะห์เชิงสถิติสำหรับการจัดการโทรคมนาคม (Statistical Analysis for Telecommunications Management)

- เศรษฐศาสตร์สำหรับธุรกิจโทรคมนาคม (Economics for Telecommunications Business)

5.2.5  กลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีสำหรับธุรกิจโทรคม-

นาคม [16,5]

- บัญชีต้นทุน (Cost Accounting)

- การจัดการการเงิน (Financial Management)

- การเงินและการบัญชีสำหรับธุรกิจโทรคมนาคม (Finance and Account for Telecommunications Business)

5.2.6  กลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ (Knowledge

Management) [30]

- การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

6.  กิตติกรรมประกาศ

ผู้เขียนขอขอบคุณ

นอ.ดร.วีระชัย เชาว์กำเนิด

ณพงศ์ สุวรรณนิพนธ์

ปัณณิกา เสาวพาน

ที่ได้ตรวจทานและให้ข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการทำให้บทความมีคุณภาพมากขึ้น

มหินท์ บุญรุ่ง

วินัย ชัยนาคิน

ปรัชญา ศรีชาย

ที่ช่วยทำการเรียบเรียงและจัดพิมพ์ทำให้บทความเสร็จสมบูรณ์

เอกสารอ้างอิง

[1]   ประสิทธ์ ประพิณมงคลการ.  หลักการสื่อสาร.  กรุงเทพ ซีเอ็ด

ยูเคชั่น. 1990

[2]   ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ.  Satellite Communication.  บริษัท ส.เอเชียเพรส

(1989) จำกัด.  1993

[3]   ปราโมทย์ จางอิสระกุล.   สนามแม่เหล็กไฟฟ้า.   สำนักพิมพ์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2547

[4]  บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด.   เปิดโลกทัศน์สู่การสื่อสารผ่าน

ดาวเทียม.   โรงพิมพ์เนชั่นพับลิชชิ่ง กรุ๊ป.

[5]   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโทรคมนาคม

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พ.ศ. 2548

[6]    http://docd.edu.ku.ac.th/home/maturos/ku magazine/wirless.thml

[7]    http://course.yonok.ac.th/yaowalak/ch.67r.asp

[8]    http://kanchanapisek.or.th/cgi-bin/show2.cgi/kp6/BOOK23/

pictures/l23-256.

[9]    http://mobile.siam2you.com/zone_wireless/wireless_basic/

index_basic.asp?thread=main_telecom

[10]   http://services.orange.co.th/developerZone/developer_GPRS.asp

[11]   http://thaicert.nectec.or.th/paper/wireless/IEEE80211_1.php

[12]   http://tulip.bu.ac.th/~thirapon.w/article/bluetooth.htm

[13]   http://ce.eng.dpu.ac.th/department/academic_work/tj/pdf/

493_urn.pdf

[14]   http://te.eng.dpu.ac.th

[15]   http://science.bu.ac.th/academic_program/software_enginee

ring.html.

[16]   http://dpu2002.dpu.ac.th/graduate/mse/subject_desciption.htm

[17]   http://www.physice.sci.rit.ac.th/PHYSICS/oldfront/100/

electromagnatic wave2.htm

[18]   http://www.arip.co.th/article.php?id = 404619

[19]    http://www.doe.eng.cmu.ac.th/~tharadol/teach/ee341/text/w

7441_1.pdf.

[20]    http://www.tup.ac.th/a_knowledge_source/occupation_it/infor

mation_technology/002.doc.

[21]    http://www.school.net.th/library/snet3/physician/ampere/

amprule.htm.

[22]   http://www.sc.chula.ac.th/courseware/natsci/RSMainPage.htm.

[23]   http://www.geocities.com/zeroteams/CDMA/overview.html

[24]   http://www.adm.cat.or.th/northcat/microwav.htm

[25]   http://www.cme.mut.ac.th/webboard/view.php?GID=432

[26]   http://www.mobilesiam.com/Mobiletip/Question.asp?GID=36

[27]   http://www.google.co.th/search?q=cache:DqvKJxui328J:internet.

seed.com/content/IN78/IN78_54.asp+ipstar&hl=th

[28]   http://www.bangkokbiznews.com/2003/kit/2003kit/0116/09.html

[29]   http://www.it.kmutt.ac.th/course_pro.php

[30]   http://www.spu.ac.th/graduate/course/ms_it/course.html.

[31]   www.teched.rit.ac.th/computered/ chakkree/DDC/Info_Sheets/

readchapter3_2.pdf

[32]   www.gsmworld.com/technology/gprs/intro.shtml

[33]   www.manager.co.th/cyberbiz/ViewNews.asp?NewsID

=4744245430826