# บทที่ 2

ฐานทฤษฎีนักคิดที่สำคัญในศาสตร์

2.1   กล่าวนำ

# ในปัจจุบัน (ค.ศ. 2004) วิวัฒนาการการสื่อสารไร้สายได้พัฒนาขึ้นมากเมื่อเทียบกับในอดีตแต่อย่างไรก็ตามทฤษฎีของนักคิดในอดีตนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ ซึ่งทำให้เกิดวิวัฒนาการมาจนถึงปัจจุบัน ก่อนที่จะศึกษาทฤษฎีของนักคิดที่สำคัญนั้นควรจะเข้าใจถึงระบบการสื่อสารด้วยไฟฟ้าและรูปแบบของการส่งสัญญาณก่อน ซึ่งเป็นพื้นฐานของระบบสื่อสารโทรคมนาคมประเภทไร้สาย ในระบบการสื่อสารด้วยไฟฟ้านั้นข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปสัญญาณทางไฟฟ้าจะต้องถูกเปลี่ยนเป็นสัญญาณทางไฟฟ้าก่อน ด้วยตัวเปลี่ยนสัญญาณ (Transducer) แล้วจึงถูกส่งไปยังผู้รับ โดยผ่านช่องสัญญาณเมื่อไปถึงปลายทางจึงจะถูกแปลงเป็นข่าวสารในรูปแบบที่ผู้รับเข้าใจได้ ณ จุดนี้มีคําที่ใช้กันที่อาจทําให้เกิดการสับสนได้จึงต้องทําความเข้าใจถึงข้อแตกต่างเสียก่อน คือ ข่าวสาร (Information) ข้อความ (Message) และสัญญาณ (Signal) สําหรับข่าวสารนั้นเป็นสิ่งที่ต้องการสื่อให้ผู้รับเข้าใจความหมายตามที่ต้องการเป็นลักษณะนามธรรมในขณะที่ข้อความเป็นรูปธรรมของข่าวสารนั้น ส่วนสัญญาณเป็นการแทนข้อความด้วยรูปแบบต่าง ๆ ของสัญญาณทางไฟฟ้า ยกตัวอย่างเช่น สมมุติว่า ในระบบหม้อต้มนํ้าใบหนึ่งถ้าข่าวสารที่ต้องการส่งให้รับทราบคือ “นํ้าเดือด” ข้อความ (Message) จะเป็น “อุณหภูมิของนํ้า” ซึ่งอาจแทนด้วย “แรงดันไฟฟ้า” ที่เปลี่ยนไปเป็นสัญญาณ (Signal) เป็นต้น

รูปที่  2.1  ส่วนประกอบพื้นฐานของการสื่อสารด้วยไฟฟ้า

ส่วนประกอบพื้นฐานของระบบการสื่อสารด้วยไฟฟ้าแสดงในรูปที่  2.1 มีส่วนประกอบหลัก ๆ ดังนี้ [29]

- ตัวแปลงสัญญาณ (Transducer, TD) เป็นตัวจัดการเปลี่ยนข่าวสารที่ไม่ได้อยู่ในรูปสัญญาณทางไฟฟ้าให้เป็นสัญญาณทางไฟฟ้าเพื่อจะส่งไปในระบบการสื่อสารด้วยไฟฟ้าได้ตัวอย่างเช่น ข่าวสารอยู่ในรูปสัญญาณเสียงตัวแปลงสัญญาณอาจจะเป็นไมโครโฟนถ้าข่าวสารเป็นรูปภาพตัวแปลงสัญญาณอาจเป็นกล้องโทรทัศน์เป็นต้น นั่นคือตัวแปลงสัญญาณจะเปลี่ยนปริมาณต่าง ๆ ให้เป็นสัญญาณทางไฟฟ้าและเปลี่ยนสัญญาณทางไฟฟ้ากลับเป็นปริมาณต่าง ๆ ในด้านรับ

- ตัวส่ง (Transmitter, TX) จะทําหน้าที่จัดการกับสัญญาณที่ของข้อความ หรือข่าวสารให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมกับตัวกลางหรือช่องส่งสัญญาณ (Transmission Channel) วิธีจัดการอาจเป็นการมอดูเลตในรูปแบบต่างๆและรวมถึงการเข้ารหัสสัญญาณด้วย

- ช่องสัญญาณ (Transmission Channel) เป็นตัวกลางที่จะเชื่อมโยงระหว่างต้นทางกับปลายทางเพื่อให้สัญญาณไฟฟ้าจากตัวส่งผ่านไปถึงตัวรับได้อาจเป็นสายตัวนําแบบสายคู่ตีเกลียว สายโคแอกเชียลแกนรวม (Coaxial) ท่อนําคลื่น (Wave Guide) หรือเส้นใยนําแสง (Fiber Optic) หรืออาจเป็นบรรยากาศที่จะต้องส่งสัญญาณในรูปของคลื่นวิทยุ ลักษณะที่สําคัญของช่องสัญญาณคือ มีการสูญเสียสัญญาณ ถูกลดทอน ทําให้มีขนาดเล็กลงเมื่อระยะทางไกลออกไป ช่องสัญญาณต่าง ๆ ก็มีการสูญเสียที่ต่างกันนอกจากนี้ ในช่องสัญญาณจะมีสัญญาณรบกวนผสมเข้ากับสัญญาณที่ส่งไปเสมออาจทําให้สัญญาณที่ส่งไปเกิดการผิดพลาดได้

- ตัวรับ (Receiver, RX) ทําหน้าที่จัดการกับสัญญาณที่ผ่านช่องสัญญาณออกมาคือการขยายขนาดสัญญาณการดีมอดูเลตและการถอดรหัสเพื่อให้ได้สัญญาณที่เหมือนเดิมออกมา จากนั้นส่งผ่านให้กับ TD สัญญาณก็จะถูกเปลี่ยนกลับเป็นข้อความข่าวสารเหมือนตอนส่งแต่บางที TD ด้านขาออกอาจไม่เปลี่ยนเป็นข้อความกลับเหมือนกับตอนส่งก็ได้เช่น TD ขาเข้าอาจเป็นตัวเปลี่ยนอุณหภูมิเป็นแรงดันในขณะที่ TD ขาออกอาจเปลี่ยนแรงดันเป็นตัวเลขหรือเป็นไฟสัญญาณหรืออาจเป็นสัญญาณเสียงก็ได้

รูปแบบของการส่งสัญญาณ [30]

- แบบทิศทางเดียวหรือซิมเพล็กซ์ (One Way หรือ Simplex) เป็นการส่งข้อมูลในทิศทางเดียว คือข้อมูลถูกส่งไปในทางเดียว เช่นสถานีวิทยุกระจายเสียง  การแพร่ภาพทางโทรทัศน์

ผู้ส่ง

ผู้รับ

รูปที่  2.2  การส่งข้อมูลในทิศทางเดียว

- แบบกึ่งทางคู่หรือครึ่งดูพล็กซ์ (Half Duplex) เป็นการส่งข้อมูลแบบสลับการส่งและรับข้อมูลไปมา จะทำในเวลาเดียวกันไม่ได้ เช่นการใช้วิทยุสื่อสาร คือจะต้องสลับกันพูด เพราะจะต้องกดปุ่มก่อนแล้วจึงจะสามารถพูดได้

ผู้ส่ง

ผู้รับ

รูปที่  2.3  การส่งข้อมูลแบบสลับการส่งและรับข้อมูล

- แบบทางคู่หรือดูเพล็กซ์เต็ม (Full Duplex) เป็นการส่งข้อมูลแบบที่สามารถส่ง และรับข้อมูลได้พร้อมกันในเวลาเดียวกัน ซึ่งวิธีนี้ทำให้การ ทำงานเร็วขึ้นมาก เช่นการพูดโทรศัพท์

ผู้ส่ง

ผู้รับ

รูปที่  2.4  การส่งข้อมูลแบบที่สามารถส่ง และรับข้อมูลได้พร้อมกัน

# ทฤษฎีของนักคิดที่สำคัญจากอดีตถึงปัจจุบันตามวิวัฒนาการของการสื่อสารไร้สาย ซึ่งแสดงดังตารางที่ 1.1 มีรายละเอียดทฤษฎีต่าง ๆของนักคิดที่สำคัญ ดังนี้

2.2  กระแสไฟฟ้าสามารถให้กำเนิดสนามแม่เหล็ก

การค้นพบอำนาจแม่เหล็กจากกระแสไฟฟ้า ซึ่งเริ่มมาจากการที่เออร์สเตด (Hans Christian Oersted ค.ศ. 1777- 1851) ในปี ค.ศ. 1820 สังเกตพบว่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในขดลวดส่งแรงแม่เหล็กไปกระทำต่อแม่เหล็กถาวรที่วางอยู่ใกล้ ๆ คล้ายกับว่าขดลวดเป็นแม่เหล็กเอง ต่อมาแอมแปร์ (Ampere ค.ศ. 1775-1836) ได้เขียนสมการคณิตศาสตร์อธิบายผลของการสังเกตนี้ โดยแสดงว่าแรงแม่เหล็กที่เกิดจากขดลวดนำไฟฟ้าสามารถพิจารณาได้ว่า  เป็นผลรวมของแรงแม่เหล็กที่มาจากแต่ละส่วนย่อยของขดลวดโดยที่ขนาดของแรงย่อยนี้แปรผกผันกับกำลังสองของ ระยะทางจากจุดที่พิจารณาแรงถึงขดลวดส่วนนั้น กฎนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อของกฎบิโอซาวาร์ต (Biot - Savart's Law) กฎต่าง ๆ ในรูปของ “การกระทำจากระยะ” (Action at A Distance) นี้ชี้ให้เห็นว่าทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าคงจะมีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปใน รูปแบบเดียวกับทฤษฎีแรงโน้มถ่วง

2.2.1 กฎของแอมแปร์ (Ampere's law) [31] เป็นกฎที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กที่เกิดกับกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวนำซึ่งกล่าวว่า

รูปที่  2.5  สนามแม่เหล็กตามเส้นทางปิด

ค่าการเหนี่ยวนำแม่เหล็กคูณระยะทางในทิศเดียวกับสนามตามเส้นทางปิดใด ๆ (รูปที่  2.5) จะมีค่าเท่ากับ μ0 คูณกับกระแสทั้งหมดภายในวงนั้น หรือเขียนได้ว่า

(1)

เมื่อ  θ  คือมุมระหว่าง Bกับระยะทางสั้น ๆ (dl)

μ0คือค่าความซาบซึมได้ของสุญญากาศ

ปริมาณ  เรียกว่า การหมุนเวียนของสนามแม่เหล็ก (Magnetic Circulation) ตามทางปิด

กฎของแอมแปร์จึงกล่าวเป็นใจความได้ว่า การหมุนเวียนของสนามแม่เหล็กตามทางปิดใด ๆ ที่ล้อมกระแสไฟฟ้า (I) จะมีค่าเท่ากับ μ0I

2.2.2  กฎของบิโอซาวาร์ต (Biot-savart Law) [3] เป็นกฎที่กล่าวถึงสนามแม่เหล็กสถิตที่เกิดจากกระแสไหลเข้าไปในตัวนำและทำให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้น โดยการคำนวณหาจาก Biot-Savart’s Law

การคำนวณสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นมีพื้นฐานมาจากการคำนวณแรง โดยที่  แสดงโดยสมการที่ (2)

(2)

เมื่อ  คือ ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กที่เกิดขึ้น ณ กระแสย่อย 1 โดยกระแสย่อย 2 หน่วยของความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก คือ เวเบอร์ต่อตารางเมตรหรือเทสล่า ข้อสังเกตจากสมการ (2) ณ จุด- ๆ หนึ่งในบริเวณที่ว่างความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กที่จุด ๆ นี้จะขึ้นกับแหล่งกำเนิดกระแสย่อย แต่ไม่ขึ้นกับกระแสย่อย

กระแสย่อย 2 เป็นส่วนหนึ่งของกระแสที่ไหลในวงรอบปิด ดังนั้นความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กทั้งหมดที่เกิดจากวงรอบปิดนี้ ณ ตำแหน่ง หาจากหลักการทับซ้อนของจากทุกกระแสย่อยในวงรอบปิด

(3)

l'

R

r'

r

dl'

Observation

Point

Origin

aR

รูปที่  2.6  ลวดตัวนำวงรอบปิด

เมื่อ  ดังในรูปที่ 2.6 สมการนี้เรียกว่า Biot-Savart’s Law และเป็นสมการพื้นฐานในการคำนวณความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก ณ จุด ใด ๆ ในอวกาศว่าง ที่เกิดมาจากกระแสย่อย

2.3  การเคลื่อนที่ของแม่เหล็กใกล้กับตัวนำก่อให้เกิดกระแสเหนี่ยวนำ

ในปี ค.ศ. 1831 ฟาราเดย์ (Michael Faraday) สังเกตว่า “สนามแม่เหล็กแปรตามเวลา ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าในเส้นลวดวงรอบปิด”

2.3.1  กฎของฟาราเดย์ (Faraday’s Law) [3]

รูปที่  2.7  ก) ลวดตัวนำวงรอบปิด, ข) ลวดตัวนำวงรอบเปิด

พิจารณารูปที่  2.7(ก)  ประกอบด้วยลวดตัวนำวงรอบปิดและสนามแม่เหล็กแปรตามเวลา  ที่ไหลเข้าไปในวงรอบปิด การเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็ก ทำให้เกิดกระแส  ในเส้นลวดวงรอบปิด และกระแสนี้มีทิศทางที่ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กอีกชนิดหนึ่งแทนด้วย  โดยสนามแม่เหล็กนี้จะต่อต้านการเปลี่ยนแปลงในสนามแม่เหล็ก  ถ้าการย้อนกลับของปรากฏการณ์เป็นจริง กระแส  เหนี่ยวนำให้เกิดสนามแม่เหล็ก  ซึ่งจะเพิ่มหรือเสริมสนามแม่เหล็ก  ซึ่งสนามแม่เหล็กนี้จะเหนี่ยวนำให้เกิดกระแส  และกระแสนี้จะเสริมสนามแม่เหล็ก

ฟลักซ์แม่เหล็กแปรตามเวลาไหลผ่านเข้าไปในวงรอบปิดทำให้เกิด electromotive force ( emf ) ในวงรอบปิดและ emf นี้จะขับให้เกิดกระแสไฟฟ้า ถ้าเราเปิด (open)  วงจรของวงรอบปิดดังรูปที่  2.7(ข) emf นี้จะปรากฏเป็นประจุที่แยกจากกันที่ตำแหน่งปลายทั้งสอง ความสัมพันธ์ระหว่างทิศทางของ emf ที่ถูกเหนี่ยวนำและทิศทางของกระแส จะเป็นไปตามกฎของเลนซ์ (Lenz’s law) นั้นคือ emf เหนี่ยวนำให้เกิดกระแสในวงรอบปิด ซึ่งสนามแม่เหล็กที่เกิดจากการเหนี่ยวนำของกระแสจะต่อต้านสนามแม่เหล็กที่ไหลผ่านเข้าไปในวงรอบปิด

กฎของฟาราเดย์ สัมพันธ์กับ emf ด้วยความสัมพันธ์ที่ว่า อัตราการเปลี่ยนแปลงของฟลักซ์แม่เหล็ก  ที่ไหลผ่านเข้าไปในวงรอบปิด ทำให้เกิด emf

(4)

กฎของฟาราเดย์ แสดงให้เห็นว่า สนามแม่เหล็กแปรตามเวลาที่ไหลผ่านพื้นผิว  ทำให้เกิด (เหนี่ยวนำ) สนามไฟฟ้าตามวงรอบปิด  ทิศทางของ emf หรือสนามไฟฟ้า สามารถหาได้ดังนี้ ถ้าฟลักซ์  เพิ่มขึ้นตามเวลา (รูปที่ 2.7(ก)) ทำให้สนามไฟฟ้ามีทิศทางตรงข้ามกับวงรอบ (สมการที่ 4) และมีทิศทางตรงข้ามกับกฎมือขวาที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างวงรอบและพื้นผิว  ในกรณี ถ้าฟลักซ์   ลดลงตามเวลา (รูปที่ 2.7(ข)) ทำให้สนามไฟฟ้ามีทิศทางตามวงรอบและมีทิศทางตามกฎมือขวา

สมการที่ (4) เป็นรูปแบบอินทิกรัลตามกฎของฟาราเดย์ เราสามารถเขียนในรูป Point Form ได้ ดังนี้

(5)

2.4  ทำนายการแผ่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

แมกซ์เวลล์ (James Clerk Maxwell) (1831-1879) นักคณิตศาสตร์ชาวสก็อต ได้เผยแพร่งานเขียนเกี่ยวกับไฟฟ้าและอำนาจแม่เหล็กในปี 1873 ในชื่อ Electricity and Magnetism ในงานเขียนนี้เขาได้รวบรวมไฟฟ้าและอำนาจแม่เหล็กเข้าเป็นเรื่องเดียวกัน และเป็นรูปแบบนำไปสู่พื้นฐานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสมัยใหม่ แมกซ์เวลล์นำกฎของฟาราเดย์ แอมแปร์และเกาส์ โดยกฎเหล่านี้มาจากการทดลอง เขียนสมการคณิตศาสตร์ของการทดลองในอีกรูปแบบ และที่สำคัญเขาได้ทำให้กฎของแอมแปร์เป็นความจริงกับการคำนวณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โดยการเพิ่มพจน์คณิตศาสตร์เข้าไปในกฎของแอมแปร์

2.4.1  บทสรุปสมการของแมกซ์เวลล์ (Summary of Maxwell’s Equations) [3]

แมกเวลล์ได้รวบรวมสมการที่มาจากผลของ แอมแปร์ ฟาราเดย์ เกาส์ คูลอมบ์ และบุคคลอื่น ๆ นอกจากนี้เขาได้ทำให้กฎของแอมแปร์เป็นจริงกับการคำนวณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยการเพิ่ม 1 เทอมในกฎของแอมแปร์ ซึ่งสมการของแมกซ์เวลล์ มี ดังตารางที่  2.1

ตารางที่  2.1  สมการของแมกซ์เวลล์

| Integral form | Point form |
| --- | --- |
|  | (6) |
|  | (7) |
|  | (8) |
|  | (9) |

เมื่อ E เป็นความเข้มของสนามไฟฟ้า		เป็นความเข้มของสนามแม่เหล็ก

J เป็นกระแสไฟฟ้า		             		D เป็นความหนาแน่นของฟลักซ์ไฟฟ้า

B เป็นความหนาแน่นของฟลักซ์แม่เหล็ก         ρ เป็นประจุไฟฟ้า

สมการที่ (6) นั้นเป็นสมการที่ได้มาจากกฎของฟาราเดย์ (Faraday’s Law) อธิบายถึง สนามแม่เหล็กแปรตามเวลา ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าในเส้นลวดวงรอบปิด

สมการที่ (7) เป็นสมการที่ได้มาจากกฎของแอมแปร์ (Ampere’s Law) กับความคิดเกี่ยวกับกระแสดิสเพลซเมนต์ (Displacement Current) ของแมกซ์เวลล์ สำหรับสมการที่ (8) และ (9) ได้มาจากไดเวอร์เจนซ์ (Divergence) ของสมการที่ (6) และ (7)

2.4.2  การประยุกต์ทฤษฎีสนามไฟฟ้า

การประยุกต์สมการของแมกซ์เวลล์เกิดขึ้นในด้านอุปกรณ์ไมโครเวฟ สายอากาศ และสายส่งสัญญาณ  เช่น สายตัวนำคู่ขนาน 1 คู่ ดังในรูปที่  2.8  แหล่งจ่ายแรงดันที่เป็นพัลส์ถูกส่งผ่านเข้าไปยังคู่ตัวนำนี้ สัญญาณพัลส์จะไม่ปรากฏทันทีทันใดที่ตำแหน่งโหลด แต่จำเป็นต้องใช้เวลาช่วงหนึ่งในการเดินทางจากปลายด้านหนึ่งของสายไปยังอีกด้านของสาย เช่น เวลาการเดินทางบนสายตัวนำความยาว 30 เซนติเมตร วางในอวกาศว่าง (Free Space) มีเวลาเท่ากับ 1 ns แม้ว่าจะดูเหมือนไม่มีความสำคัญที่ค่าเวลานี้ แต่จะมีความสำคัญมากในโมเด็ม (Modem) คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง โดยที่มีอัตราการส่งข้อมูลกว่า 100 ล้านบิตต่อวินาที การคำนวณมีความจำเป็นต้องใช้ทฤษฎีสนามไฟฟ้า

รูปที่  2.8  สายตัวนำคู่ขนาน

ในความเป็นจริง ทุกปัญหาที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์แม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Phenomena) อาจจะไม่สามารถใช้ทฤษฎีสนามไฟฟ้าในการแก้ปัญหาได้ หลาย ๆ ปัญหามีความเพียงพอแล้วที่จะใช้ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า

2.5  ทดลองทฤษฎีของแมกซ์เวลล์

กิจการวิทยุได้อุบัติขึ้นในโลกเมื่อปี ค.ศ.1887 เมื่อศาสตราจารย์ชาวเยอรมัน ชื่อ Dr. Heinrich Rudolf Hertz เป็นบุคคลแรกที่ได้นำเอาทฤษฎีการแผ่กระจายพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าของ ศาสตราจารย์แมกซ์เวลล์มาทำการทดลองโดยการสร้างสร้างเครื่องกำเนิด (Generator) ที่เรียกว่า Spark Gap Generator พิสูจน์ว่า ทฤษฎีดังกล่าวมีความเป็นจริง กล่าวคือ มนุษยชาติสามารถทำให้มีการแผ่กระจายพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าออกไปในอากาศมีลักษณะเป็นคลื่นที่เรียกว่า “Radio Wave” ได้ในอัตราความเร็วแสง คือ ประมาณ สามร้อยล้านเมตรต่อวินาที (300,000,000 เมตร/วินาที) หรือเท่ากับความเร็วแสง  และสามารถรับพลังงานนั้นคืนมาได้ ทั้งยังพิสูจน์ให้เห็นว่า พลังงานดังกล่าวสามารถสะท้อนและหักเหได้เช่นเดียวกับแสง

ขดลวดเหนี่ยวนำ

แหล่งกำเนิดกระแส

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตัดผ่านขดลวดทำให้กระแสไฟฟ้าไหลในขดลวด

ไฟฟ้าในขดลวดทำให้เกิดประกายไฟ

ประกายไฟทำให้เกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ทรงกลมขดลวด

รูปที่  2.9  แสดงการทดลองของเฮิรตซ์ [8]

2.5.1  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Waves) [32]

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นรูปแบบหนึ่งการถ่ายเทพลังงาน จากแหล่งที่มีพลังงานสูงแผ่รังสีออกไปรอบ ๆ  โดยมีคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คือ ความยาวคลื่น (λ) โดยอาจวัดเป็น นาโนเมตร (nm) หรือ ไมโครเมตร (µm) และ ความถี่คลื่น (f) ซึ่งจะวัดเป็น เฮิร์ตซ์ (Hz) โดยคุณสมบัติทั้งสองมีความสัมพันธ์ผ่านค่าความเร็วแสง (c) ในรูป

c=fλ						(10)

พลังงานของคลื่น  พิจารณาเป็นความเข้มของกำลังงานหรือฟลักซ์ของการแผ่รังสี (มีหน่วยเป็น พลังงานต่อหน่วยเวลาต่อหน่วยพื้นที่ = joule s-1 m-2 = watt m-2) ซึ่งอาจวัดจากความเข้มที่เปล่งออกมา (Radiance) หรือความเข้มที่ตกกระทบ (Irradiance)

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ถูกจำแนกออกตามย่านความยาวคลื่นต่างๆ  จากคลื่นสั้นไปคลื่นยาวดังนี้คือ

- ช่วงรังสีแกมมา (Gamma ray : < 0.1 nm) และช่วงรังสีเอ็กซ์ (X-ray : 0.1 nm < < 300 nm) เป็นช่วงที่มีพลังงานสูง แผ่รังสีจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ หรือจากสารกัมมันตรังสี

- ช่วงอัลตราไวโอเลต เป็นช่วงที่มีพลังงานสูง เป็นอันตรายต่อเซลสิ่งมีชีวิต

- ช่วงคลื่นแสง เป็นช่วงคลื่นที่ตามนุษย์รับรู้ได้ ประกอบด้วยแสงสีม่วง ไล่ลงมาจนถึงแสงสีแดง

- ช่วงอินฟราเรดเป็นช่วงคลื่นที่มีพลังงานต่ำตามนุษย์มองไม่เห็นจำแนกออกเป็น อินฟราเรดคลื่นสั้น และอินฟราเรดคลื่นความร้อน

ช่วงคลื่นวิทยุ (Radio Wave) เป็นช่วงคลื่นที่เกิดได้จากการสั่นของผลึกที่ได้รับสนามไฟฟ้า หรือเกิดจากการสลับ ขั้วไฟฟ้า สำหรับในช่วงไมโครเวฟ มีการให้ชื่อเฉพาะ เช่น W-band, V-band, O-band, Ka-band, K-band, Ku-band, X-band, C-band, S-band, L-band, และ P-band

2.6  เทคนิคการส่งผ่านสัญญาณแบบแอนะล็อกและแบบดิจิทัล (Analog and Digital -Transmission) [42]

ในการส่งสัญญาณข้อมูลหรือข่าวสารใด ๆ ก็ตาม เราสามารถส่งได้ใน 2 ลักษณะ คือส่งสัญญาณแบบแอนะล็อก เช่น การส่งสัญญาณข้อมูลผ่านเครือข่ายโทรศัพท์แอนะล็อก ซึ่งสัญญาณที่ส่งออกไปนั้นมีความต่อเนื่องกันตลอดเวลา เช่น สัญญาณเสียง การส่งสัญญาณแบบดิจิทัลคือการส่งสัญญาณข้อมูลที่มีแต่ “ON/OFF” หรือเป็นแบบเลขไบนารี (Binary)

การส่งสัญญาณข้อมูลแบบแอนะล็อก และดิจิทัลเมื่อระยะทางเพิ่มมากขึ้น พลังงานจะอ่อนลงเรื่อย ๆ เมื่อระยะทางเพิ่มขึ้น ดังนั้นในการส่งสัญญาณไประยะไกล ๆ จึงต้องอาศัยเครื่องขยายสัญญาณหรือ Amplifier เพื่อเพิ่มพลังงานให้กับสัญญาณ แต่ในการใช้เครื่องขยายสัญญาณจะมีการสร้างสัญญาณรบกวนขึ้น (Noise) จึงต้องการวงจรกรองสัญญาณ (Filter) เพื่อกรองเอาสัญญาณรบกวนออกอีก

การมอดูเลตสัญญาณ (Signal Modulation) เมื่อต้องการจะส่งสัญญาณเสียงหรือข้อมูลผ่านช่องทางการสื่อสาร ต้องอาศัยพลังงานไฟฟ้าช่วยพาสัญญาณเหล่านั้นให้เคลื่อนย้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ขั้นตอนในการอาศัยพลังงานไฟฟ้าช่วยพาสัญญาณดังกล่าว เรียกว่า การมอดูเลต (Modulation) พลังงานไฟฟ้าซึ่งมีความถี่สูงและคงที่ รวมทั้งมีแอมพลิจูด (ขนาด) สูงด้วยนั้นเราเรียกว่า สัญญาณคลื่นพาห์ (Signal Carrier)

อุปกรณ์สำหรับมอดูเลตสัญญาณ (Modulator) จะสร้างสัญญาณคลื่นพาห์และรวมเข้ากับสัญญาณข้อมูลเพื่อให้สัญญาณมีความแรงพอที่จะส่งผ่านสื่อกลางไปยังอีกจุดหนึ่งที่อยู่ไกลออกไปได้ และเมื่อถึงปลายทางก็จะมีอุปกรณ์ซึ่งทำหน้าที่แยกสัญญาณคลื่นพาห์ออกให้เหลือเพียงสัญญาณข้อมูล เราเรียกวิธีการแยกสัญญาณนี้ว่า การดีมอดูเลต (Demodulation)

2.6.1  การมอดูเลตสัญญาณแบบแอนะล็อก

วิธีการมอดูเลตสัญญาณแอนะล็อกเพื่อส่งผ่านไปในช่องทางสื่อสารแอนะล็อกนั้นมี 3 วิธีด้วยกันคือ

- การมอดูเลตแบบแอมพลิจูด (Amplitude Modulation, AM)

- การมอดูเลตแบบความถี่ (Frequency , FM)

- การมอดูเลตแบบเฟส (Phase Modulation, PM)

2.6.1.1  การมอดูเลตแบบแอมพลิจูด (Amplitude Modulation, AM)

การมอดูเลตแบบ AM เป็นวิธีการที่ดั้งเดิมที่สุด และสะดวกที่สุด จากรูปที่  2.10  จะเห็นว่าความถี่ของสัญญาณคลื่นพาห์จะคงที่ และสูงกว่าความถี่ของสัญญาณข้อมูล ส่วนสัญญาณ AM ที่ มอดูเลตแล้วจะมีความถี่เท่ากับความถี่ของสัญญาณคลื่นพาห์ โดยมีขนาดหรือแอมพลิจูดของสัญญาณเปลี่ยนแปลงไปตามแอมพลิจูดของสัญญาณข้อมูล ข้อเสียของการมอดูเลตแบบ AM คือ สัญญาณรบกวน (Noise) จากภายนอกสามารถเข้ามารบกวนได้ง่าย

สัญญาณคลื่นพาห์

สัญญาณข้อมูล

สัญญาณมอดูเลต AM

รูปที่  2.10  การมอดูเลตสัญญาณแบบ AM

2.6.1.2  การมอดูเลตแบบความถี่ (Frequency Modulation, FM)

สัญญาณมอดูเลตแบบ FM (ดูรูปที่  2.11) จะมีแอมพลิจูดคงที่ แต่ความถี่ของสัญญาณจะไม่คงที่เปลี่ยนแปลงไปตามแอมพลิจูดของสัญญาณข้อมูล ข้อเสียของการมอดูเลตแบบ FM คือระบบจะซับซ้อนกว่าการมอดูเลตแบบแอมพลิจูด และวัสดุที่เป็นสายนำสัญญาณมีราคาสูง

สัญญาณคลื่นพาห์

สัญญาณข้อมูล

สัญญาณมอดูเลต FM

รูปที่  2.11  การมอดูเลตสัญญาณแบบ FM

2.6.1.3  การมอดูเลตแบบเฟส (Phase Modulation, PM)

เป็นวิธีที่ดีในการส่งสัญญาณที่ต้องการความเร็ว นิยมส่งผ่านระบบโทรศัพท์ ในการมอดูเลตแบบ PM ครึ่งรอบของสัญญาณเราคิดเป็นมุมเฟสเท่ากับ 180 องศา และเมื่อครบรอบจะคิดเป็น 360 องศา สัญญาณมอดูเลตจะมีการเปลี่ยน (กลับ) มุมเฟสทุกครั้งที่มุมเฟสของสัญญาณข้อมูลต่างจากมุมเฟสของสัญญาณคลื่นพาห์เท่ากับ 180 องศาดังรูปที่  2.12

สัญญาณคลื่นพาห์

สัญญาณข้อมูล

สัญญาณมอดูเลต PM

รูปที่  2.12  การมอดูเลตสัญญาณแบบ PM

2.6.2  การมอดูเลตสัญญาณดิจิทัล (Digital Modulation)

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำหน้าที่แปลงสัญญาณข้อมูลดิจิทัลให้เป็นสัญญาณแอนะล็อกย่านความถี่เสียง เราเรียกว่า โมเด็ม (Modulator Demodulator, MODEM)

เทคนิคการมอดูเลตสัญญาณดิจิทัลมีอยู่ด้วยกัน 3 วิธี คือ

- การมอดูเลตเชิงเลขทางแอมพลิจูด (Amplitude-Shift Keying, ASK)

- การมอดูเลตเชิงเลขทางความถี่ (Frequency-Shift Keying, FSK)

- การมอดูเลตเชิงเลขทางเฟส (Phase-Shift Keying, PSK)

2.6.2.1  การมอดูเลตเชิงเลขทางแอมพลิจูด (Amplitude-Shift Keying, ASK)

ตามรูปที่  2.13 ความถี่ของคลื่นพาห์ (Carrier Wave) ซึ่งทำหน้าที่นำสัญญาณแอนะล็อกผ่านตัวกลางสื่อสารนั้น จะคงที่ ลักษณะของสัญญาณมอดูเลต เมื่อค่าของบิตของสัญญาณข้อมูล

ดิจิทัลมีค่าเป็น “1” ขนาดของคลื่นพาห์จะสูงขึ้นกว่าปกติ และเมื่อบิตมีค่าเป็น “0” ขนาดของคลื่นพาห์จะตกลงกว่าปกติ การมอดูเลต ASK มักไม่ค่อยได้รับความนิยม เพราะจะถูกรบกวนจากสัญญาณอื่นได้ง่าย

รูปที่  2.13  การแปลงสัญญาณดิจิทัลเป็นสัญญาณแอนะล็อกแบบ ASK

2.6.2.2  การมอดูเลตเชิงเลขทางความถี่ (Frequency-Shift Keying, FSK)

ในการมอดูเลตแบบ FSK ขนาดของคลื่นพาห์จะไม่เปลี่ยนแปลง ที่เปลี่ยนแปลงคือความถี่ของคลื่นพาห์ นั่นคือเมื่อบิตมีค่าเป็น “1” ความถี่ของคลื่นพาห์จะสูงกว่าปกติ และเมื่อบิตมีค่าเป็น “0” ความถี่ของคลื่นพาห์ก็จะต่ำกว่าปกติ (ดูรูปที่  2.14)

รูปที่  2.14  การแปลงสัญญาณดิจิทัลเป็นสัญญาณแอนะล็อกแบบ FSK

2.6.2.3  การมอดูเลตเชิงเลขทางเฟส (Phase-Shift Keying, PSK)

หลักการของ PSK คือค่าของขนาดและความถี่ของคลื่นพาห์จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่ที่จะเปลี่ยนคือเฟสของสัญญาณ กล่าวคือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะของบิตจาก “1” ไปเป็น “0” หรือเปลี่ยนจาก “0” ไปเป็น “1” เฟสของคลื่นจะเปลี่ยน (Shift) ไป 180 องศาด้วย (ดูรูปที่  2.15) วิธีการแบบ PSK จะมีสัญญาณรบกวนเกิดขึ้นน้อยที่สุด ได้สัญญาณที่มีคุณภาพดีที่สุด แต่วงจรการทำงานจะยุ่งยากกว่าและราคาสูงกว่า

รูปที่  2.15  การแปลงสัญญาณดิจิทัลเป็นสัญญาณแอนะล็อกแบบ PSK

2.6.3  การมอดูเลตสัญญาณแอนะล็อก (Analog Modulation)

อุปกรณ์ที่ทำงานตรงกันข้ามกับโมเด็มคือ โคเดก (Coder/Decoder, CODEC) ใช้เทคนิคในการเปลี่ยนแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นสัญญาณดิจิทัลโดยการมอดูเลตทางแอมพลิจูดของพัลส์ (Pulse Amplitude Modulation, PAM) จากนั้นนำไปมอดูเลตแบบรหัสพัลส์ (Pulse Code Modulation, PCM) โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.6.3.1  การมอดูเลตทางแอมพลิจูดของพัลส์ (Pulse Amplitude Modulation, PAM)

โดยอาศัยหลักการ Sampling ของสัญญาณที่เป็นแอนะล็อก (ต่อเนื่อง) ตามช่วงเวลาให้สัญญาณนั้นขาดจากกันเป็นพัลส์ ๆ โดยขนาดของแต่ละพัลส์จะเท่ากับขนาดของสัญญาณเดิมในช่วงเวลานั้น ๆ จากรูปที่  2.16  จะเห็นว่าขนาดของพัลส์ของแต่ละ Sampling เป็นอัตราส่วนโดยตรงกับสัญญาณเดิม และสัญญาณใหม่ที่ได้จะเป็นแบบไม่ต่อเนื่อง (Discrete) แต่ขนาดของสัญญาณพัลส์ยังเป็นแบบต่อเนื่องและเหมือนสัญญาณเดิม ดังนั้นในการส่งสัญญาณ PAM ในระยะทางไกล ๆ จะเกิดสัญญาณรบกวนได้ง่าย เช่นเดียวกับการส่งสัญญาณแบบ AM ซึ่งจะไม่สามารถแก้ไขได้เมื่อสัญญาณถึงปลายทาง

เวลา

รูปที่  2.16  การมอดูเลตทางแอมพลิจูดของพัลส์ (PAM)

2.6.3.2  การมอดูเลตแบบรหัสพัลส์ (Pulse Code Modulation, PCM)

เนื่องจากขนาดของพัลส์ในแบบ PAM ยังคงเป็นแบบต่อเนื่องการส่งสัญญาณแบบ PAM จึงไม่ได้ต่างอะไรกับการส่งสัญญาณแอนะล็อกเลย ดังนั้น PCM จึงมีขั้นตอนการทำให้ขนาดของสัญญาณข้อมูลเป็นแบบไม่ต่อเนื่องก่อนด้วยวิธีการที่เรียกว่า การควอนไทซ์ (Quantize) ขั้นตอนการแปลงสัญญาณแอนะล็อกให้เป็นสัญญาณดิจิทัลโดยวิธี PCM เป็นดังรูปที่ 2.17

สัญญาณข้อมูล

แอนะล็อกต่อเนื่อง

สัญญาณไม่ต่อเนื่อง

สัญญาณพัลซ์

PCM

สัญญาณดิจิทัลบิต

รูปที่  2.17  ขั้นตอนการมอดูเลตด้วยวิธี PCM

ขั้นตอนการมอดูเลตแบบ PCM มีดังนี้

ทำการ Sampling สัญญาณด้วยอัตราที่เหมาะสม เราก็จะได้สัญญาณ PAM ซึ่งในแต่ละพัลส์นั้นสามารถจะกำหนดรหัสแทนพัลส์ได้ด้วยรหัสของเลขฐานสอง

พัลซ์ที่แทนด้วยเลขฐานสอง

รูปที่  2.18 ก.  วิธีการแซมปิงสัญญาณ

จากนั้นทำการ “ควอนไทซ์” สัญญาณ โดยทำให้ค่าขนาดของสัญญาณเป็นค่าที่ไม่ต่อเนื่องเสียก่อน

รูปที่  2.18 ข.  การควอนไทซ์สัญญาณแอนะล็อกเป็นสัญญาณดิจิทัล 3 บิต

จากนั้นทำการเข้ารหัสพัลส์ก็จะได้รหัสของแต่ละพัลส์ก็จะถูกส่งออกไปในรูปแบบของเลขฐานสอง

รูปที่  2.18 ค.  การกำหนดรหัส (Code) ให้แต่ละพัลส์สัญญาณ

เมื่อสัญญาณ PCM ถูกส่งไปถึงปลายทางก็จะถูกเปลี่ยนกลับมาเป็นสัญญาณ PAM แล้วจึงแปลงกลับมาเป็นสัญญาณแอนะล็อกอย่างเดิมอีกที การมอดูเลตแบบ PCM ให้ประสิทธิภาพดีกว่าแบบ PAM และได้สัญญาณข้อมูลเป็นดิจิทัลจริง ๆ

2.6.4  เปรียบเทียบการส่งสัญญาณแบบแอนะล็อกกับแบบดิจิทัล

- สัญญาณรบกวนที่เกิดขึ้นในการส่งสัญญาณแบบแอนะล็อกจะถูกขยายเมื่อสัญญาณถูกขยาย แต่แบบดิจิทัลจะเป็นการทบทวนสัญญาณใหม่ให้กลับเหมือนเดิม ดังนั้นการส่งแบบดิจิทัลจึงดีกว่าการส่งแบบแอนะล็อก

- การมัลติเพล็กซ์ การส่งสัญญาณข้อมูลจากแหล่งกำเนิดหลายแหล่ง โดยผ่านตัวกลางสายส่งเดียวกัน เป็นวิธีที่ประหยัดค่าใช้จ่าย เพียงแต่ต้องมีเทคนิคที่เรียกว่า “การมัลติเพล็กซ์” (Multiplex) และ “การดีมัลติเพล็กซ์” (Demultiplex) เพื่อแยกแต่ละสัญญาณออกจากกันเมื่อสัญญาณทั้งหมดถึงปลายทาง ค่าใช้จ่ายในการมัลติเพล็กซ์ และดีมัลติเพล็กซ์สัญญาณในการส่งสัญญาณแบบแอนะล็อกนั้นแพงกว่าที่ใช้ในการส่งสัญญาณแบบดิจิทัลมาก

2.7  การเข้าถึงช่องสัญญาณ (Multiple Access)

การเข้าถึงช่องสัญญาณ คือการเข้าใช้ช่องสัญญาณจากต้นกำเนิดข้อมูลที่ต้องการจะส่งไปในช่องสัญญาณเดียวกัน ปกติต้นกำเนิดข้อมูลเหล่านี้จะไม่ได้อยู่ที่เดียวกันและไม่ได้ถูกควบคุมโดยตรงจากส่วนกลาง ความต้องการใช้ช่องสัญญาณต่างกัน จึงต้องมีการจัดการให้เข้าใช้ช่องสัญญาณได้อย่างเป็นระเบียบ โดยแบ่งเป็น 3 วิธีดังนี้ [33]

- การเข้าใช้ช่องสัญญาณแบบแบ่งความถี่ (Frequency Division Multiple Access, FDMA)

- การเข้าใช้ช่องสัญญาณแบบแบ่งเวลา (Time Division Multiple Access, TDMA)

- การเข้าใช้ช่องสัญญาณโดยการเข้ารหัสสัญญาณ (Code Division Multiple Access, CDMA)

2.7.1  FDMA (Frequency Division Multiple Access) นั้นก็คือการจัดสรรความถี่ แต่ละค่าให้กับลูกข่ายแต่ละตัวในการติดต่อ ดังนั้นมันจึงไม่มีประสิทธิภาพในการสื่อสาร เพราะช่องสัญญาณหนึ่งช่องไม่สามารถใช้งานพร้อมกันได้หลาย ๆ ตัวพร้อมกัน FDMA เป็นรูปแบบเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายในยุคแรก ๆ ก็ว่าได้ การเข้าใช้ช่องสัญญาณโดยวิธี FDMA นั้นจะแบ่งแบนด์วิดท์ (Bandwidth, B) ออกเป็น N ส่วน โดยแต่ละส่วนคือผู้ใช้ 1 รายเพราะฉะนั้นจะสามารถให้บริการผู้ใช้พร้อมกันได้เพียง N ราย เท่านั้น แสดงในรูปที่  2.19

รูปที่  2.19  การเข้าใช้ช่องสัญญาณแบบ FDMA

2.7.2  TDMA (Time Division Multiple Access) เป็นวิธีการเข้าใช้ช่องสัญญาณ โดยแบ่งสรรความถี่ และภายในความถี่เดียวกันจะแบ่งเวลาออกเป็นช่วงเวลา (Time Slot) สำหรับผู้ใช้แต่ละราย ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้บริการช่องสัญญาณที่มีแถบความถี่เดียวกันได้ โดยแต่ละคู่สนทนาจะใช้ช่องสัญญาณคนละช่วงเวลาสลับกัน การเข้าใช้ช่องสัญญาณโดยวิธี TDMA แสดงในรูปที่  2.20

รูปที่  2.20  การเข้าใช้ช่องสัญญาณแบบ TDMA

2.7.3  CDMA (Code Division Multiple Access) เป็นวิธีการเข้าใช้ช่องสัญญาณซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดด้วยการเข้ารหัส โดยจำนวนของรหัส (Code Dimension) ที่เพิ่มเข้ามาทำให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้ช่องสัญญาณความถี่เดียวกันได้ตลอดเวลา (ต่างจาก TDMA ที่ต้องแบ่งช่วงเวลาออกเป็น Time Slot) และมีความสามารถในการใช้ความถี่ซ้ำสูงกว่า TDMA เนื่องจากใช้รหัสเป็นตัวแบ่งแยกคู่สนทนาโดยตรง โดยหลักการทำงานของ CDMA คือสัญญาณจากผู้ใช้บริการแต่ละรายจะถูกทำการเข้ารหัสด้วยรหัสที่มีลักษณะพิเศษเรียกว่า รหัส PN (Pseudo Random Noise Code) ที่แตกต่างกันไป ก่อนจะถูกส่งออกไปยัง สถานีรับปลายทาง และเมื่อสถานีรับปลายทางได้รับสัญญาณที่ส่งมานั้นก็จะทำการถอดรหัสข้อมูลออกมาโดยใช้ PN Code ชุดเดียวกันกับที่ภาคส่งใช้ การที่คู่สถานีรับ-สถานีส่งหนึ่ง ๆ ใช้รหัสดิจิทัลที่เฉพาะเจาะจง และแตกต่างจากสถานีรับ-สถานีส่งคู่อื่น จะทำให้การถอดรหัสข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้อง กล่าวคือ สถานีรับอื่น ๆ ที่ไม่ได้ใช้รหัสชุดเดียวกันกับที่สถานีส่งใช้ จะไม่สามารถถอดรหัสข้อมูลจากสถานีส่งนั้นได้ นั่นคือการรับส่งข้อมูลจะกระทำได้เมื่อคู่สถานีนั้นใช้รหัสที่ตรงกันจึงหลีกเลี่ยงการถูกดักฟัง (Low Probability of Intercept) ได้เป็นอย่างดี การที่ระบบ CDMA ใช้ รหัสที่มีสหสัมพัทธ์ (Correlative Codes) ในการแยกความแตกต่างของผู้ใช้บริการแต่ละราย (แทนการแบ่งสรรแถบความถี่เหมือนวิธี FDMA) จะทำให้ผู้ใช้บริการแต่ละรายสามารถใช้แบนด์วิดท์ร่วมกัน และยังสามารถแยกความแตกต่างระหว่างกันได้ และการเข้าใช้ช่องสัญญาณแบบ CDMA ยังมีคุณสมบัติป้องกันการรบกวน (Anti-Jam) เพราะว่าระบบ CDMA ใช้คลื่นพาห์ (Carrier) ที่มีลักษณะเหมือนสัญญาณรบกวน (Noise) เนื่องจากใช้กำลังส่งต่ำ และรวมถึงการใช้แถบความถี่กว้างมากเมื่อเทียบกับระบบอื่นๆ เช่น GSM การเข้าใช้ช่องสัญญาณแบบ CDMA แสดงในรูปที่  2.21

รูปที่  2.21  การเข้าใช้ช่องสัญญาณแบบ CDMA

2.8  โทรศัพท์เคลื่อนที่

หลังจากการค้นพบของ Dr. Heinrich Rudolf Hertz ไม่นาน Guglielmo Marconi ได้สร้างเครื่องรับส่งวิทยุอย่างง่าย ไว้ในห้อง 2 ห้องที่บ้านของบิดา และเขาก็สามารถส่งสัญญาณข้ามห้องได้ และพบว่า ถ้าสร้างเสาอากาศให้สูงขึ้น จะสามารถส่งสัญญาณได้ไกลขึ้น ในปี ค.ศ.1895 ส่งสัญญาณไปไกลถึง 1.5 กิโลเมตร การทดลองต่อต้องการทุนทรัพย์ เมื่อไม่ได้รับการสนับสนุนในอิตาลีจึงเดินทางไปลอนดอนในปี ค.ศ.1896 และการไปรษณีย์ของอังกฤษ ให้ความช่วยเหลือและด้วยการปรับปรุงวิธีการของ Hertz ในหลายด้าน และสามารถส่งสัญญาณไปไกลขึ้น ในปี ค.ศ.1899 เขาส่งสัญญาณจากสถานีหนึ่งบนฝั่งด้านใต้ไปยังสถานีในฝรั่งเศสซึ่งไกลออกไป 50 กิโลเมตร และที่ระยะ 120 กิโลเมตร ได้สำเร็จ  ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่

เมื่อกล่าวถึงระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเซลลูลาร์ (Cellular Telephone System) [14] ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบันนั้น ก็เนื่องมาจากลักษณะการใช้งานที่มีความคล่องตัวและมีบริการที่หลากหลาย ผู้ใช้สามารถใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โทรติดต่อได้ขณะที่มีการเคลื่อนที่ภายในบริเวณที่บริษัทผู้ให้บริการ (Operators) ได้วางโครงข่ายรองรับไว้เรียบร้อยแล้ว อย่างที่ทราบกันดีว่าการเชื่อมโยงระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นแบบไร้สายหรือติดต่อกันทางอากาศ ในส่วนของโครงข่ายที่ใช้เชื่อมโยงสัญญาณกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ เรียกว่า สถานีฐาน จะต้องมีกระจายทั่วบริเวณพื้นที่ให้บริการ โดยแบ่งเป็นพื้นที่ย่อย แต่ละพื้นที่ย่อยเรียกว่า เซลล์ (Cell) ปกติในแต่ละเซลล์จะมีสถานีฐานอยู่ 1 สถานี ทำหน้าที่รับผิดชอบการเชื่อมต่อสัญญาณระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่และโครงข่ายในบริเวณพื้นที่ของเซลล์นั้น เมื่อมีการเชื่อมโยงสัญญาณระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่กับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้ว สัญญาณและข้อมูลต่างก็จะถูกส่งผ่านชุมสายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Switching Center) ซึ่งอยู่ในโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อให้มีการเชื่อมโยงช่องสัญญาณระหว่างต้นทางและปลายทาง อนึ่งการเชื่อมโยงระหว่างต้นทางและปลายทางนี้อาจเป็นการเชื่อมโยงกับระบบโทรศัพท์พื้นฐานที่ใช้กันอยู่ตามบ้านและสำนักงานทั่วไป หรือเชื่อมโยงกับบริษัทผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่รายอื่น ๆ ก็ได้  ทั้งนี้สัญญาณและข้อมูลของระบบหนึ่งจะมีการเชื่อมโยงกับอีกระบบหนึ่งผ่านทางชุมสายโทรศัพท์ของทั้งสองระบบนั้น

ถ้าผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่มีการเคลื่อนที่จากบริเวณเซลล์หนึ่งไปยังอีกเซลล์หนึ่ง การเชื่อมต่อสัญญาณระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่กับโครงข่ายก็ต้องมีการเปลี่ยนจากสถานีฐานหนึ่งไปสู่อีกสถานีฐานหนึ่งที่รับผิดชอบบริเวณพื้นที่ใหม่ที่โทรศัพท์เคลื่อนที่เคลื่อนที่เข้าไป กระบวนการนี้เรียกว่า  การแฮนด์ออฟ  (Handoff) หรือ การแฮนด์โอเวอร์ (Handover) ในลักษณะนี้เองที่ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถใช้ได้ทั่วบริเวณที่ผู้ให้บริการมีการวางโครงข่ายไว้แล้วนั่นเอง

รูปที่  2.22  การแบ่งพื้นที่รองรับบริการเป็นแบบเซลลูลาร์

ในแต่ละเซลล์ขนาดของพื้นที่อาจไม่เท่ากัน ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่และขนาดกำลังส่งสัญญาณของสถานีฐาน ในแต่ละสถานีฐานจะมีการกำหนดจำนวนช่องสัญญาณที่รองรับการให้บริการไว้  ซึ่งอาจมีไม่เท่ากันได้ ขึ้นอยู่กับว่าในบริเวณพื้นที่นั้นมีปริมาณการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่มากน้อยเท่าไร  โดยเราสามารถนำมาคำนวณเป็นปริมาณทราฟฟิก (Traffic) ได้โดยมีหน่วยเป็นเออร์แลง (Erlang)

ผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่อยู่ในบริเวณเซลล์หนึ่งที่ต้องการโทรออกในขณะที่ช่องสัญญาณของสถานีฐานที่รับผิดชอบเซลล์นั้นถูกใช้เต็มหมด  ก็จะทำให้โทรออกไม่ได้  ต้องรอจนกว่าจะมีช่องสัญญาณว่าง  และนี่เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่บางครั้งเราไม่สามารถใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โทรออกได้ หรือเมื่อเราใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โทรอยู่ขณะที่กำลังเคลื่อนที่  และมีการแฮนด์ออฟเกิดขึ้นโดยระบบแล้ว สัญญาณขาดหายไป  ไม่สามารถติดต่อได้  ก็อาจมีสาเหตุมาจากช่องสัญญาณของสถานีฐานในเซลล์ใหม่ที่เราเคลื่อนที่เข้าไปถูกใช้จนเต็มแล้วนั่นเอง

จากที่กล่าวมาแล้วว่าการเชื่อมโยงสัญญาณระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่กับสถานีฐาน เป็นการเชื่อมโยงทางอากาศ ซึ่งต้องมีความกว้างแถบ (Bandwidth) ที่กำหนดเพื่อใช้สำหรับเชื่อมโยงสัญญาณระหว่างกัน โดยสัญญาณที่รับ-ส่งกันจะถูกนำไปฝากไว้หรือถูกกล้ำสัญญาณ (ทางเทคนิคเรียกว่าการมอดูเลต) กับคลื่นพาห์ (Carrier) ในแต่ละระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่จะมีจำนวนของคลื่นพาห์อยู่จำนวนหนึ่ง  โดยคลื่นพาห์แต่ละคลื่นก็จะมีความถี่ไม่เท่ากัน และจะต้องอยู่ในช่วงความถี่ที่กำหนดไว้ เราเรียกว่า ช่องสัญญาณความถี่ (Frequency Channel) ดังนั้นช่องสัญญาณที่ให้บริการต่าง ๆ สำหรับรับ-ส่งข้อมูลก็ต้องถูกฝากไปกับคลื่นพาห์  แถบความถี่ที่ใช้ส่งสัญญาณจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปยังสถานีฐานเรียกว่า แถบความถี่สำหรับการเชื่อมโยงขาขึ้น (Uplink Frequency Band) ส่วนแถบความถี่ที่ใช้ส่งสัญญาณจากสถานีฐานไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่เรียกว่า ช่วงความถี่สำหรับการเชื่อมโยงขาลง (Down Link Frequency Band) ดังนั้นการเชื่อมโยงของสัญญาณรับ–ส่งที่เป็นช่องสัญญาณเดียวกัน  ก็ต้องใช้คลื่นพาหะหรือช่องสัญญาณความถี่ที่เป็นคู่กันสำหรับการเชื่อมโยงขาขึ้นและการเชื่อมโยงขาลงเสมอเรียกว่า Frequency Division Duplex (FDD)

เมื่อจำนวนคลื่นพาหะหรือช่องสัญญาณความถี่ในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่มีจำนวนจำกัดจำนวนช่องสัญญาณก็ต้องมีค่าจำกัดด้วย ดังนั้นต้องมีการจัดสรรช่องสัญญาณให้แต่ละสถานีฐาน  ถามว่าจะทำให้การขยายโครงข่ายของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่มีพื้นที่ที่จำกัดด้วยใช่หรือไม่  คำตอบคือไม่ใช่  เพราะมีเทคนิคการนำความถี่กลับมาใช้ใหม่ (Frequency Reuse) คือจะใช้ช่องสัญญาณความถี่ที่มีความถี่เดียวกัน ณ สถานีฐานอื่นอีก แต่มีข้อจำกัดตรงที่จะต้องมีการจัดสรรช่องสัญญาณและการออกแบบโครงข่ายเพื่อไม่ให้สถานีฐานต่าง ๆ ที่ใช้ช่องสัญญาณความถี่ที่มีความถี่ซ้ำกันอยู่ใกล้กันจนทำให้เกิดการรบกวนกันของสัญญาณได้ (Interference) ดังนั้นเราต้องออกแบบให้สถานีฐานที่ใช้ความถี่ซ้ำอยู่ห่างจากสถานีฐานที่ใช้ความถี่เดียวกันเป็นระยะทางและทิศทางที่ไม่ให้มีการรบกวนกันของสัญญาณ และจากเทคนิคการนำความถี่กลับมาใช้ใหม่นี้จึงทำให้บริษัทผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถขยายพื้นที่โครงข่ายเพื่อรองรับบริการได้ไม่จำกัด  ส่วนการรบกวนที่เกิดจากช่องสัญญาณที่ใช้ความถี่เดียวกันนี้เรียกว่า Co-channel Interference ซึ่งได้กล่าวไปแล้ว  การรบกวนของสัญญาณอีกประเภทหนึ่งซึ่งเกิดจากช่องสัญญาณที่ใช้ความถี่ใกล้เคียงกัน  ก็ทำให้เกิดปัญหา Adjacent- Channel Interference  ดังนั้นการจัดสรรช่องสัญญาณให้กับสถานีฐานจะต้องคำนึงถึงปัญหานี้ด้วย

นอกจากนี้ยังมีเทคนิคต่าง ๆ ที่สามารถลดการรบกวนของสัญญาณและเพิ่มประสิทธิภาพของโครงข่าย ซึ่งทำให้ระบบสามารถรองรับผู้รับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้เพิ่มมากขึ้น เช่น การแบ่งเซลล์ออกเป็นส่วน (Sector) การลดขนาดเซลล์ทำให้เซลล์มีพื้นที่รับผิดชอบการเชื่อมโยงน้อยลง ทำให้มีจำนวนเซลล์เพิ่มมากขึ้น และการควบคุมกำลังส่งทั้งของโทรศัพท์เคลื่อนที่และสถานีฐาน เป็นต้น

2.9  ระบบสื่อสารไมโครเวฟ (Microwave Communication System)

รูปที่  2.23  ตัวอย่างจานส่งสัญญาณไมโครเวฟ

ระบบการสื่อสารไมโครเวฟเป็นส่วนหนึ่งของระบบโทรคมนาคมประเภทไร้สายที่มีการประยุกต์ใช้งานด้านการส่งข่าวสารข้อมูลวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ จนถึงบริการโทรศัพท์ทางไกล การนำมาประยุกต์ใช้สำหรับบริการโทรศัพท์ทางไกลได้มีการนำมาใช้งานในประเทศไทย โดยองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ.2505 และได้มีการขยายงานมาตลอดโดยใช้เทคโนโลยีแอนะล็อก ใช้เทคโนโลยีการผสมสัญญาณความถี่ (Frequency Modulation) และการมัลติเพล็กซ์แบบแบ่งความถี่ (Frequency Division Multiplex, FDM) จนกระทั่งประมาณปี พ.ศ. 2520 มีการศึกษาเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยใช้เทคนิคการผสมสัญญาณแบบดิจิทัลและแบ่งช่องทวีสัญญาณแบบเวลา (Time Division Multiplex, TDM) จากนั้นได้มีการได้มีการพัฒนาใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้นมาโดยลำดับ เทคนิคที่ใช้ในการผสมสัญญาณดิจิทัล ได้แก่ QAM (Quadrature Amplitude Modulation) QPSK (Quadrature Phase Shift Keying Modulation) หรือ DPSK (Differential Phase Shift Keying) เป็นต้น สื่อสัญญาณวิทยุภาคพื้นดินที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน สำหรับการส่งสัญญาณจากจุดหนึ่งถึงอีกจุดหนึ่ง จะอยู่ในช่วงไมโครเวฟใช้ย่านความถี่ระหว่าง 1 GHz ถึง 1,000 GHz แต่ที่ใช้สำหรับภาคพื้นดิน จะใช้ย่านความถี่ถึง 100 GHz เท่านั้น จึงเรียกการสื่อสารไมโครเวฟ

2.9.1  ส่วนประกอบของระบบสื่อสารไมโครเวฟ [34]

การสื่อสารคมนาคมไมโครเวฟส่วนใหญ่จะใช้ในระบบสื่อสัญญาณเกี่ยวกับการติดต่อข่าวสารทางไกลเป็นระบบที่ใช้พื้นฐานการติดต่อสัญญาณในรูปแบบเส้นตรงแนวสายตา (Line of Sight) มีระยะสั้น (Short Haul) และระยะไกล (Long Haul) มีความจุของระบบเทียบกับวงจรโทรศัพท์ทางไกลตั้งแต่ 12 วงจรถึง 22,000 วงจรตามความต้องการของการติดต่อข่าวสารไม่ว่าจะเป็นทางเสียง, วิทยุกระจายเสียง หรือ โทรทัศน์ การติดต่อจะมีการออกแบบรวมแล้วแบ่งเป็นช่วง (Hop) โดยมีส่วนประกอบหลัก คือ จุดส่ง (Transmitting Terminal) จุดทวนสัญญาณ (Repeater Terminal) และจุดรับ (Receiving Terminal) ซึ่งจุดส่งจะประกอบไปด้วยเครื่องส่ง (Transmitter, TX) ส่งสัญญาณไปยังท่อนำคลื่น (Wave Guide) ต่อไปยังสายอากาศ (Antenna) กระจายคลื่นผ่านชั้นบรรยากาศ จึงมีการเรียกคลื่นนี้ว่าคลื่นวิทยุ (Radio Frequency, RF) ไปสู่จานสายอากาศด้านรับ (Receiving Antenna) หากมีจุดทวนสัญญาณจะประกอบด้วยเครื่องรับและเครื่องส่ง ซึ่งจุดทวนสัญญาณมีหลายรูปแบบดังจะกล่าวต่อไป จุดทวนสัญญาณจะขยายคลื่น หรือสร้างสัญญาณใหม่แล้วแต่กรณี ส่งต่อไปยังสายอากาศด้านรับส่งทอดสัญญาณผ่านท่อนำคลื่นไปสู่เครื่องรับ (Receiver, RX) สภาพความต้องการของการติดต่อข่าวสาร มีความต้องการ รับ-ส่ง สองทาง (Duplex) จุดส่งจะมีทั้งเครื่องรับ และเครื่องส่ง ส่งผ่านตัวกรองสัญญาณไปยังท่อนำคลื่น ส่วนจุดทวนสัญญาณก็จะมีเครื่องรับ เครื่องส่ง สองชุดส่งไปยังจุดปลายทาง ซึ่งก็จะมีเครื่องรับ และเครื่องส่งเช่นเดียวกัน

2.9.2  ส่วนประกอบพื้นฐานของการสื่อสารไมโครเวฟที่สำคัญ ประกอบด้วย เครื่องส่ง, เครื่องรับ และเครื่องทวนสัญญาณ

2.9.2.1  อุปกรณ์รับ-ส่งต้นทาง เป็นอุปกรณ์ที่แปลงสัญญาณแถบพื้นฐาน (Base Band) เป็นสัญญาณไมโครเวฟ (สัญญาณวิทยุ) ด้านส่งด้วยการผสมสัญญาณ (Modulation) แถบพื้นฐานกับสัญญาณไมโครเวฟส่งผ่านท่อนำคลื่นไปยังจานสายอากาศผ่านท่อนำคลื่นส่งมายังอุปกรณ์รับสัญญาณไมโครเวฟเป็นสัญญาณแถบพื้นฐาน

2.9.2.2  อุปกรณ์รับ-ส่งปลายทาง มีลักษณะเดียวกับอุปกรณ์รับ-ส่งต้นทาง หากเป็นการรับ-ส่งทางเดียว ก็จะมีเฉพาะเครื่องรับเท่านั้น

2.9.2.3  อุปกรณ์ทวนสัญญาณ เป็นอุปกรณ์ที่ขยายคลื่นไมโครเวฟหรือสร้างคลื่นไมโครเวฟขึ้นมาใหม่เนื่องจากการที่คลื่นไมโครเวฟแพร่กระจายไปในชั้นบรรยากาศมีการลดทอนสัญญาณ (Attenuation), การเฟดดิง(Fading), การหักเห, การสะท้อน และปรากฏการณ์อื่นๆ อุปกรณ์ทวนสัญญาณมีหลายรูปแบบแล้วแต่ความต้องการของการทวนสัญญาณ ดังนี้

- การทวนสัญญาณแบบความถี่กลาง (Intermediate Frequency, IF) อุปกรณ์ทวนสัญญาณแบบความถี่กลาง เครื่องรับและแปลงสัญญาณให้เป็นสัญญาณ IF แล้วขยายสัญญาณ IF ส่งต่อไปยังเครื่องส่งการส่งสัญญาณแบบนี้บางทีเรียกว่า Heterodyne Repeater

- การทวนสัญญาณแบบแยกมัลติเพล็กซ์ อุปกรณ์ทวนสัญญาณแบบนี้เครื่องรับจะแปลงสัญญาณเป็นแถบพื้นฐานแล้วขยายส่งไปยังอุปกรณ์มัลติเพล็กซ์ (Multiplexing Equipment) เพื่อแยกสัญญาณบางส่วนออกแล้วส่งสัญญาณบางส่วนผ่านอุปกรณ์มัลติเพล็กซ์สัญญาณทำให้สัญญาณแถบพื้นฐานส่งต่อไปยังเครื่องส่ง การทวนสัญญาณแบบนี้บางทีเรียกว่า Drop Repeater การทวนสัญญาณแบบแถบพื้นฐาน อุปกรณ์ทวนสัญญาณแบบนี้เครื่องจะรับจะแปลงสัญญาณไมโครเวฟเป็นสัญญาณแถบพื้นฐานขยาย และปรับสัญญาณแถบพื้นฐานไปยังเครื่องส่ง การทวนสัญญาณแบบนี้บางทีเรียกว่า Base Band Repeater

นอกจากอุปกรณ์หลักดังกล่าวแล้วในระบบคมนาคมไมโครเวฟยังมีวิธีการที่จะเพิ่มความเชื่อถือได้ (Reliability) ของระบบ ด้านวิธีการต่างๆ เนื่องจากการรับ-ส่งสัญญาณไมโครเวฟเป็นการรับ-ส่งสัญญาณเส้นตรงแนวระดับสายตา ซึ่งอาจมีการเบี่ยงเบน (Fading) การหักเหหรือการลดทอนสัญญาณ จึงอาจจะต้องใช้วิธีการต่างๆ เช่น ไดเวอร์ซิตี้ (Diversity) หรือการสลับเพื่อป้องกัน (Protection Switching) ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไป

ตัวอย่างวิธีไดเวอร์ซิตี การเพิ่มความเชื่อถือได้ด้วยวิธีนี้แบ่งออกเป็น 3 ประเภทดังนี้

- วิธีไดเวอร์ซิตีแบบความถี่ (Frequency Diversity) เป็นที่นิยมใช้กันมากในระบบไมโครเวฟ จะใช้ความถี่ไมโครเวฟ 2 ความถี่ ซึ่งอยู่ช่วงใกล้กัน ส่งไปในจานสายอากาศเดียวกัน ทางด้านรับจะแยกความถี่ทั้งสองมาเปรียบเทียบหากสัญญาณไหนดีกว่าก็จะส่งสัญญาณนั้นไปดำเนินการต่อ

- วิธีไดเวอร์ซิตีแบบระยะ (Space Diversity) จะใช้เครื่องส่งเครื่องเดียวส่งไปยังจานสายอากาศ 2 อัน เมื่อคลื่นแพร่กระจายไปยังด้านรับ ซึ่งก็จะใช้จานสายอากาศด้านรับ 2 อันเช่นเดียวกัน รับสัญญาณแล้วเปรียบเทียบสัญญาณใดดีกว่าก็จะส่งสัญญาณนั้นไปดำเนินการต่อ วิธีนี้จำเป็นต้องคำนวณระยะห่างของจานสายอากาศด้วย

- วิธีไดเวอร์ซิตีแบบขั้ว (Polarization Diversity) จะใช้วิธีการส่งคลื่นไมโครเวฟแบบกลับขั้ว ซึ่งลักษณะของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะมีขั้วทางแนวตั้ง (Vertical) และแนวนอน (Horizontal) ทางด้านรับก็จะเปรียบเทียบสัญญาณ สัญญาณใดดีกว่าก็จะถูกส่งไปดำเนินการต่อไป

ในการออกแบบระบบ อาจใช้หลายวิธีของไดเวอร์ซิตีรวมกันไป

2.10  การสื่อสารดาวเทียม (Satellite Communication)

การสื่อสารดาวเทียมเข้ามามีบทบาทสำคัญในการสื่อสารโทรคมนาคมเมื่อนักวิทยาศาสตร์สามารถส่งดาวเทียมเข้าสู่วงโคจรเพื่อทดลองใช้ในการสื่อสารเป็นผลสำเร็จในปี ค.ศ.1958 เมื่อ Athur C. Clark นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษเสนอความคิดง่าย ๆ ที่จะนำเอาสถานีถ่ายทอดสัญญาณวิทยุไปลอยในท้องฟ้า และรับสัญญาณวิทยุจากสถานีภาคพื้นดินในปี ค.ศ. 1945 ซึ่งต่อมาแนวความคิดนี้ได้นำไปสู่วงโคจรที่สำคัญต่อการสื่อสารผ่านดาวเทียมที่สำคัญในปัจจุบันนั้นคือวงโคจรค้างฟ้า (Geostationary Orbit) [4]

ระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียมนั้นสามารถแบ่งองค์ประกอบออกเป็น 2 ส่วนที่สำคัญได้แก่

1. ภาคอวกาศ (Space Segment)

2. ภาคพื้นดิน (Ground Segment)

การทำงานร่วมกันขององค์ประกอบทั้งสองระบบดังกล่าวจะทำให้การสื่อสารผ่านดาวเทียมสามารถสื่อสารกันได้เป็นผลสำเร็จ โดยภาคอวกาศ (Space Segment) จะหมายถึงตัวดาวเทียม ซึ่งจะถูกส่งขึ้นไปอยู่บนวงโคจรในอวกาศตามตำแหน่งที่ต้องการ ในตัวดาวเทียมมีส่วนประกอบที่สำคัญในการติดต่อสื่อสารที่ทำหน้าที่รับส่งสัญญาณสื่อสารกับสถานีภาคพื้นดินได้แก่ ทรานสพอนเดอร์ (Transponder) ซึ่งเป็นช่องรับส่งผ่านคลื่นสัญญาณโดยจะขยายสัญญาณก่อนถูกส่งกลับไปด้วยความถี่ที่ต่ำกว่าเดิม ส่วนถัดไปเป็นอุปกรณ์สร้างพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในอุปกรณ์สื่อสารบนดาวเทียม และระบบการควบคุมให้ดาวเทียมสามารถโคจรอยู่ในอวกาศในตำแหน่งที่ถูกต้องและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจนกว่าจะหมดอายุการใช้งาน นอกจากนี้ยังรวมไปถึงสถานีควบคุมการทำงานของดาวเทียมภาคพื้นดิน หรือที่เรียกว่า Telemetry Tracking and Command Facility (TT&C) ด้วยส่วนประกอบภาคพื้นดิน (Ground Segment) ก็จะหมายถึงส่วนของสถานีรับส่งภาคพื้นดินที่ใช้สำหรับติดต่อสื่อสารกับดาวเทียม และผู้ใช้งานโดยทั่วไป สถานีดาวเทียมภาคพื้นดินมีวิธีการหรือเทคนิคในการใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมหลายรูปแบบ เช่น FDMA (Frequency Division Multiple Access), TDMA (Time Division Multiple Access) และ CDMA (Code Division Multiple Access) เป็นต้น จากเทคนิคดังกล่าวจึงมีการสร้างระบบการใช้งานสื่อสารผ่านดาวเทียมเป็นเครือข่ายขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้งานจำนวนมากใช้งานช่องสัญญาณร่วมกันได้เช่น ระบบ VSAT Network ที่ถูกนำไปใช้งานในระบบการสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เป็นต้น

2.10.1  วงโคจรของดาวเทียม (Satellite Orbit)

การใช้ดาวเทียมเพื่อการสื่อสารในปัจจุบันนั้น ใช้ดาวเทียมทำหน้าที่เป็นสถานีทวนสัญญาณ โดยการส่งดาวเทียมไปโคจรในวงโคจรรอบโลกและบรรจุอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณวิทยุไว้ภายในเพื่อรับสัญญาณจากสถานีภาคพื้นดิน หลังจากนั้นดาวเทียมจะทำการขยายสัญญาณดังกล่าว แล้วจึงถ่ายทอดสัญญาณลงมายังพื้นโลกอีกทอดหนึ่ง การโคจรของสถานีอวกาศรอบโลกนั้นอาศัยแกนการหมุนของโลกเป็นหลักโดยโคจรไปตามแนวหมุนของโลก โดยการโคจรของดาวเทียมสามารถแบ่งตามลักษณะการโคจรได้ 3 ประเภทคือ

2.10.1.1  Polar Orbit คือ วงโคจรที่มีรูปลักษณะเป็นวงกลมโดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ในแนวขั้วโลก อาจกล่าวได้ว่าเป็นวงโคจรลักษณะเดียวที่สามารถให้พื้นที่การบริการครอบคลุมได้ทั่วโลกจริง ๆ โดยใช้กลุ่มดาวเทียมโคจรในวงโคจร Polar Orbit ที่ตำแหน่งทางเวลาและทางมุมที่ผสานสอดคล้องกัน

รูปที่  2.24  วงโคจร Polar Orbit

2.10.1.2  Inclined Orbit วงโคจรลักษณะนี้มีอยู่ด้วยกันจำนวนมาก แตกต่างกันไปตามความเอียง (Incline) หรือมุมที่ระนาบศูนย์สูตรและความรีของวงโคจรว่ามากน้อยเพียงใดวงโคจรนี้มีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่สามารถให้พื้นที่บริการที่บริเวณละติจูดสูงหรือต่ำมาก ๆ ได้หรืออาจครอบคลุมพื้นที่ขั้วโลกได้ด้วย ในขณะที่วงโคจรระนาบศูนย์สูตรจะไม่สามารถให้บริการครอบคลุมไปถึงเนื่องจากส่วนโค้งของโลกบดบังไว้

รูปที่  2.25  วงโคจร Inclined Orbit

2.10.1.3  Equatorial Orbit คือวงโคจรที่อยู่บนระนาบเดียวกันกับแนวเส้นศูนย์สูตรของโลก โดยมีลักษณะการโคจรเป็นรูปวงกลมมี ตัวอย่างของวงโคจรชนิดนี้ที่มีความสำคัญต่อการสื่อสารโทรคมนาคมของโลกเป็นอย่างมาก ได้แก่ วงโคจรค้างฟ้า (Geostationary Orbit หรือ Geosynchronous Orbit)

รูปที่  2.26  วงโคจร Equatorial Orbit

2.10.2  วงโคจรค้างฟ้า (Geostationary Orbit)

ในปี ค.ศ. 1945 Athur C. Clark นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษได้เสนอบทความตีพิมพ์ในวารสาร UK’s Wireless Journal เมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ.1945 ก่อนที่ดาวเทียมดวงแรกจะถูกส่งขึ้นสู่อวกาศ ซึ่งเป็นแนวความคิดที่ทำให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วทุกมุมโลก และเป็นที่มาของ วงโคจรค้างฟ้า (Geostationary Obit) ซึ่งถูกนำมาใช้สำหรับดาวเทียมสื่อสารในปัจจุบัน โดยการส่งชุดสถานีอวกาศ (Space Station) ไปลอยอยู่ ณ จุดที่สูงจากศูนย์กลางของโลกที่ 42,000 km หรือห่างจากพื้นผิวโลก ประมาณ 35,800 km และให้โคจรรอบโลกแนวเส้นศูนย์สูตรภายในเวลา 24 ชั่วโมง Space Station ดังกล่าวจะเสมือนลอยอยู่นิ่งเมื่อมองจากพื้นโลก และการวางตำแหน่งของ Space- Station เพียงสามจุดรอบโลก ในวงโคจรดังกล่าวตามรูปที่  2.27  จะทำให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วโลก

รูปที่  2.27  แนวความคิดของ Athur C. Clark

วงโคจรค้างฟ้าที่มีความสูงประมาณ 35, 800 km จากพื้นผิวโลก มีคาบการโคจร 24 ชั่วโมง ทำให้การโคจรของดาวเทียมบนวงโคจรชนิดนี้ มีความเร็วเชิงมุมเท่ากับการหมุนรอบตัวเองของโลกพอดี ผลที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อมองดาวเทียมบนวงโคจรนี้จากจุดใดจุดหนึ่งบนโลกจะพบว่าดาวเทียมเสมือนหนึ่งคงตำแหน่งอยู่กับที่ เหมือนกับค้างฟ้าอยู่ตลอดเวลา

รูปที่  2.28  วงโคจรค้างฟ้า (Geostationary Obit)

ประโยชน์ที่ได้รับจากวงโคจรนี้คือ เมื่อเราหันสายอากาศรับส่งสัญญาณของสถานีภาคพื้นดินไปยังดาวเทียมค้างฟ้าที่ต้องการแล้ว ไม่จำเป็นต้องปรับมุมของจานสายอากาศอีกตลอดเวลาใช้งาน นอกจากนี้ยังสามารถสร้างพื้นที่ครอบคลุมให้บริการขนาดใหญ่มาก (Global Coverage) โดยสามารถครอบคลุมพื้นที่ได้กว่า 1 ใน 3 ของโลกทำให้เราสามารถสร้างเครือข่ายสื่อสารทั่วโลก (Global Communications Network) ขึ้นได้ ปัจจุบันการสื่อสารโทรคมนาคมผ่านดาวเทียมส่วนใหญ่จะใช้วงโคจรค้างฟ้าทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นดาวเทียม INTELSAT, EUTELSAT, PALAPA, ASIASAT รวมทั้งดาวเทียม THAICOM ของประเทศไทยที่ส่งขึ้นสู่วงโคจรในเดือนธันวาคมปี พ.ศ.2536 ด้วยเช่นกัน

2.10.3  เทคนิคการเข้าถึงหลายทางของดาวเทียม (Multiple Access Techniques)

ดาวเทียมเป็นทรัพยากรที่มีค่าและมีจำนวนจำกัด การส่งดาวเทียมแต่ละดวงขึ้นไปโคจรอยู่บนอวกาศนับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะต้องมีค่าใช้จ่ายมหาศาลและยังจะต้องคำนึงถึงผลการรบกวนที่จะเกิดกับดาวเทียมที่โคจรอยู่แล้วด้วย ดังนั้นจึงต้องมีการใช้ประโยชน์จากดาวเทียมให้คุ้มค่าที่สุด กล่าวคือ การทำให้สถานีภาคพื้นดิน (Earth Station) สามารถติดต่อสื่อสารผ่านดาวเทียมได้พร้อม ๆ กันหลายสถานีโดยที่ไม่มีการรบกวนซึ่งกันและกัน (Interference) หรือมีการรบกวนน้อยที่สุด ซึ่งจะไม่ทำให้คุณภาพของสัญญาณต่ำลง ซึ่งวิธีการนี้เราเรียกว่า “Multiple Access Techniques” แบ่งออกได้เป็น 3 แบบดังนี้

2.10.3.1  Frequency Division Multiple Access (FDMA)

สถานีภาคพื้นดินจะส่งสัญญาณคลื่นพาห์ (Carrier) ตามจำนวนที่ต้องการใช้งานซึ่งในแต่ละคลื่นพาห์จะมีความกว้างแถบหรือแบนด์วิดท์ (Bandwidth) ที่เหมาะสมสำหรับการสื่อสารแต่ละชนิดทรานสพอนเดอร์ (Transponder) บนตัวดาวเทียมจะรับคลื่นพาห์ทั้งหมด และทำการขยายสัญญาณแล้วส่งกลับมายังสถานีภาคพื้นดินซึ่งอยู่ในพื้นที่ครอบคลุม (Coverage Area) ของดาวเทียม สถานีภาคพื้นดินนั้น ๆ จะรับเฉพาะคลื่นพาห์ที่มีความถี่ที่ถูกกำหนดให้ใช้งานสำหรับสถานีภาคพื้นดินนั้น ๆ วิธีนี้เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมากเพราะผู้ใช้แต่ละรายจะได้รับจัดสรรความถี่มาให้ใช้ถึงแม้ว่าช่องสัญญาณจะยังไม่ถูกใช้งานก็ตาม นอกจากนั้นผู้ใช้รายอื่นยังไม่สามารถนำความถี่ของผู้อื่นไปใช้ได้อีกด้วยโดยวิธี FDMA แสดงในรูปที่  2.29  ข้อเสียของวิธีนี้คือ จะเกิด Intermodulation ได้ง่ายเพราะคุณสมบัติทรานสพอนเดอร์บนตัวดาวเทียมขณะที่ถูกใช้งานที่กำลังขยายสูงสุด ถ้ามีการใช้คลื่นพาห์จำนวนมาก ๆ จะเกิดปัญหาได้

รูปที่  2.29  Frequency Division Multiple Access

2.10.3.2  Time Division Access (TDMA)

สถานีภาคพื้นดินที่อยู่ในโครงข่ายเดียวกันจะมีการใช้สัญญาณร่วมกัน โดยการแบ่งช่วงเวลาที่แน่นอนให้แต่ละสถานีในการส่งหรือรับข้อมูลซึ่งกันและกัน เมื่อสัญญาณถูกส่งจากสถานีแม่ข่ายไปยังตัวดาวเทียม ทรานสพอนเดอร์จะขยายสัญญาณและส่งกลับมายังสถานีภาคพื้นดินที่อยู่ในโครงข่าย ซึ่งทุก ๆ สถานีที่ใช้คลื่นพาห์ร่วมกันนั้นสถานีลูกข่ายจะถูกแบ่งช่วงเวลาในการติดต่อกับสถานีแม่ข่ายในเวลาเท่า ๆ กัน ดังนั้นสถานีภาคพื้นดินแต่ละแห่งจะต้องมีการควบคุมการทำงานที่ดี โดยมีการกำหนดจังหวะการทำงาน (Synchronization) และช่วงเวลาที่แม่นยำ เพื่อให้การส่งข้อมูลของตนเองไปยังสถานีปลายทางได้พอดี โดยไม่มีการซ้ำซ้อนของข้อมูล สถานีภาคพื้นดินจะรับข้อมูลทั้งหมดที่ส่งกลับมาแต่จะทำการเลือกเฉพาะข้อมูลของตนเองมาใช้งานเท่านั้น วิธีนี้เป็นการประหยัดช่องสัญญาณในการใช้งานมากเพราะ ใช้ช่องสัญญาณเพียงช่องสัญญาณเดียว โดยที่สถานีภาคพื้นดินจะใช้ช่องสัญญาณร่วมกัน เฉพาะช่วงเวลาที่สถานีแม่ข่ายกำหนดเพื่อใช้ในการส่งข้อมูลของตนเองเท่านั้นโดยวิธี TDMA แสดงได้ดังรูปที่  2.30

รูปที่  2.30  Time Division Multiple Access

2.10.3.3  Code Division Access (CDMA)

วิธีนี้มีหลักการ คือ สถานีภาคพื้นดินแต่ละสถานีถูกกำหนดให้ใช้ Code Sequence ที่ไม่ซ้ำกันซึ่งจะถูกมอดูเลตไปกับคลื่นพาห์พร้อมกับข้อมูล แล้วส่งไปในช่องสัญญาณที่ผู้ใช้ทุกรายใช้งานร่วมกัน การที่ Code Sequence ที่ใช้มีความยาวมากหรือ Code Symbols/Data Symbols มีค่าสูงมีผลทำให้แบนด์วิดท์ของสัญญาณที่ใช้เกิดขยายกว้างขึ้น หรือเรียกว่าการแผ่ของสเป็กตรัม (Spread Spectrum) ซึ่งสถานีภาคพื้นดินจะใช้ความถี่ร่วมกัน แต่ละสถานีจะส่งเมื่อใดก็ได้เพราะสามารถใช้ช่องสัญญาณร่วมกันได้หลายสถานี โดยผู้รับสามารถแยกแยะได้ว่าข้อมูลใดเป็นข้อมูลที่ส่งมาถึงตนเอง เนื่องจากแต่ละสถานีจะมีรหัสของตน โดยวิธี CDMA แสดงได้ดังรูปที่  2.31

วิธีนี้มีกรรมวิธีค่อนข้างยุ่งยากและซับซ้อนในขั้นตอนที่จะทำให้เกิดการ Synchronization ระหว่างการสร้าง Code Sequence ของสถานีแม่ข่ายและการถอดรหัสด้านรับ เทคนิคนี้นำมาใช้มากในทางทหารเนื่องจากสามารถป้องกันการรบกวนและสอดแทรกของสัญญาณได้เป็นอย่างดี

รูปที่  2.31  Code Division Multiple Access