บทที่ 4

การคาดการณ์เกี่ยวกับทิศทางหรือแนวโน้มของศาสตร์ในอนาคต

  - แนวโน้มของระบบสื่อสารไร้สายและการให้บริการต่าง ๆ ในอนาคต

โครงข่ายไร้สายและการให้บริการต่าง ๆ ในอนาคต จะมีความซับซ้อนและหลากหลายอย่างมาก เมื่อเทียบกับปัจจุบัน ซึ่งขณะนี้ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงยุค 2.5G และเริ่มเข้าสู่ยุค 3G แล้ว ดังนั้นในอนาคต การโรมมิ่งข้ามโครงข่าย (Global Roaming) และความหลากหลายในการบริการส่งข้อมูลมัลติมีเดีย จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อระบบว่าควรจะมีการบริหารจัดการโครงข่ายอย่างไร

ในสภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนี้ผู้ให้บริการระบบโครงข่ายไร้สาย จำเป็นต้องให้ระบบมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่การบริหารจัดการโครงข่ายมีแนวโน้มที่เรียกว่าเป็นมิตรต่อผู้ใช้มากขึ้น จึงมีการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านกระบวนการจัดการโครงข่ายและการบริการรูปแบบใหม่ ๆ เกิดขึ้น ดังนั้น จะเห็นได้ว่านอกจากจะมีการพัฒนาในส่วนของอุปกรณ์โครงข่ายและอุปกรณ์ด้านโทรคมนาคมแล้วยังต้องมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการควบคู่กันไปด้วย

ในการพัฒนาระบบโครงข่ายเซลลูลาร์และการให้บริการต่าง ๆ ในยุค 3G ได้ทำเสร็จสมบูรณ์ เมื่อหลายปีก่อนที่ผ่านมา โดยถือว่าประสบความสำเร็จในเรื่องการโรมมิงข้ามโครงข่ายและการส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูง (มากกว่า 344 kbps) แต่เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั่วโลกทำให้การวางโครงข่าย 3G ถูกเลื่อนออกไปก่อน และมีการวางโครงข่ายที่ใช้เทคโนโลยี 2.5G แทน ผู้ให้บริการในประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรปและในประเทศสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่จะใช้โครงข่ายเซลลูลาร์ระบบ GSM-based GPRS และระบบ CDMA-based IxRTT/VO ซึ่งสามารถเปิดให้บริการต่าง ๆ ที่ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของผู้ใช้บริการ หรือที่เรียกว่า Location-based Service และมีการบริการรับส่งข้อมูลที่ความเร็ว ขึ้นไปถึง 56 kbps ในส่วนเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็มีความสลับซับซ้อนและมีคุณสมบัติต่างๆมากขึ้น เช่น เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีกล้องถ่ายรูปในตัว สามารถถ่ายภาพเก็บไว้ หรือจะส่งภาพถ่ายผ่านโครงข่ายไปให้ผู้อื่นก็ได้ ในปัจจุบันประเทศต่าง ๆ ได้มีการวางโครงข่ายยุค 3G และเปิดให้บริการไปเรียบร้อยแล้วรวมทั้งประเทศไทยด้วย โดยในประเทศไทยมีการสื่อสารแห่งประเทศไทยเป็นผู้วางโครงข่ายระบบ CDMA2000 1x และให้บริษัทฮัทชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย จำกัด เป็นผู้จัดทำตลาด ในส่วนกรุงเทพฯ และภูมิภาค 25

จังหวัดภายใต้แบรนด์  Hutch โดยระบบ CDMA2000 1x ได้พัฒนามาจากระบบ cdmaOne สามารถให้บริการรับส่งข้อมูลที่ความเร็วขึ้นไปถึง 144 kbps

สำหรับโครงข่ายไร้สาย นอกจากเทคโนโลยีโครงข่ายเซลลูลาร์แล้ว ยังมีเทคโนโลยีระบบแลนไร้สาย (Wireless LANs, WLANs) ที่รองรับบริการรับส่งข้อมูลเทียบเท่ากับโครงข่ายเซลลูลาร์ ยุค 2.5G - 3G โดยมีหนังสือทางด้านเทคนิค และบทความต่าง ๆ รวมทั้งงานประชุมทางด้านวิชาการที่ได้หยิบยกเอาระบบ WLANs และ 3G มาทำการเปรียบเทียบกัน ซึ่งเป็นผลมาจากว่าการวางโครงข่าย WLANs ไม่ได้ทำเฉพาะในสำนักงานขนาดเล็กหรือขนาดกลางเท่านั้น แต่กำลังมีการวางโครงข่าย WLANs ในพื้นที่ธุรกิจ และพื้นทีสาธารณะที่มีขนาดใหญ่ เช่น สนามบิน ห้างสรรพสินค้า และย่านชุมนุมชนต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งเมื่อวางโครงข่ายเรียบร้อยแล้วก็สามารถเปิดให้บริการ WLANs แบบสาธารณะต่อผู้ใช้ได้ ในการรวมโครงข่ายเข้าด้วยกันของระบบต่าง ๆ ด้วยการเชื่อมโยงทั้งโครงข่าย WLANs และโครงข่ายเซลลูลาร์ของโทรศัพท์เคลื่อนที่ไอพี (Mobile IP) จะใช้เครื่องลูกข่ายเคลื่อนที่ของโครงข่ายไร้สายที่มีการสนับสนุนการแฮนด์ออฟอย่างรวดเร็ว (Fast Handoff)

ในระบบเซลลูลาร์และ WLANs เราจะพบว่ามีสถาปัตยกรรมทางด้านโครงข่ายไร้สาย และการเปิดให้บริการต่าง ๆ ที่มีความหลากหลาย สถาปัตยกรรมทางด้านโครงข่ายไร้สายที่มีความแตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น โครงข่าย Ad Hoc และโครงข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย (Wireless Sensor Networks, WSN) ในโครงข่าย Ad Hoc นั้น โหนดต่าง ๆ จะมีการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันได้โดยไม่ต้องพึ่งโครงสร้างที่มีอยู่เดิม โหนดในที่นี้ เช่น PDA, คอมพิวเตอร์พกพา เป็นต้น โครงข่าย Ad Hoc สามารถทำการสร้างโครงข่ายขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติตามจำนวนโหนดที่มีอยู่ ซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการทำงาน และระดับกำลังส่งในแต่ละโหนด โครงข่าย Ad Hoc สามารถทำการคำนวณและติดต่อสื่อสารพร้อม กับทำงานต่าง ๆ ในระหว่างเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติได้ นอกจากนี้ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ทางด้านการทหารได้ โดยสถาปัตยกรรมโครงข่ายจะมีคุณลักษณะแบบพลวัตรขณะที่มีการดำเนินการอยู่

ส่วนโครงข่าย WSN ก็กำลังได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ไม่เฉพาะแต่ในด้านงานวิจัยเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงกลุ่มอื่น ๆ อีกด้วย เช่น กลุ่มศึกษาด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้านการป้องกันภัยสาธารณะ ด้านเวชภัณฑ์ยา และด้านการทหาร โครงข่าย WSN จะประกอบด้วย เซ็นเซอร์จำนวนมาก จากการที่ประสบผลสำเร็จในด้านเทคโนโลยี Micro-Electromechanical System (MEMS) ทำให้เซ็นเซอร์ต่าง ๆ มีขนาดเล็ก ราคาไม่แพง และเป็นอุปกรณ์ที่ใช้กำลังงานต่ำในการส่งสัญญาณคลื่นวิทยุ เซ็นเซอร์จะถูกกำหนดให้ปฏิบัติตามฟังก์ชันการทำงานต่าง ๆ เช่น เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวข้องกับด้านสภาวะแวดล้อม และส่งไปยังโหนดประมวลผล โครงข่าย WSN จะมีความแตกต่างจากโครงข่าย Ad Hoc ที่เห็นได้ชัดคือ จำนวนโหนดที่อยู่ในโครงข่าย ซึ่งอาจมีเป็นพัน ๆ โหนด ทำให้โครงข่าย WSN มีความหนาแน่นของโหนดมาก

จากที่กล่าวมาทั้งหมดแสดงถึง โครงข่ายไร้สายและการให้บริการต่าง ๆ ซึ่งในอนาคตจะมีความสลับซับซ้อนและมีลักษณะแบบพลวัตรที่จะก้าวเข้าสู่ยุค 4G ซึ่งในบทนี้จะกล่าวถึงแนวโน้มของการทำงานร่วมกันของระบบ 3G และ WLANs โทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่สี่หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุค 4G และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่จะต้องมีการพัฒนาไปพร้อมๆกัน เช่น เทคโนโลยี  MIMO (Multiple – Input  Multiple – Output), OFDM  (Orthogonal  Frequency  Division  Multiplexing), MANET (Mobile Ad hoc NETwork), UWB-RT (Ultra-Wideband Ratio Technology), SDR ( Softwaer Defined Radio) ซึ่งส่งผลให้โครงข่ายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นหรืออาจจะเรียกว่ามีความอัจฉริยะมากยิ่งขึ้นก็ได้  [15]

4.2  เทคโนโลยีที่ถูกผนวก 3G & WLAN

ระบบสื่อสารไร้สายยุค 3G  ถูกคาดหวังว่าจะสามารถให้บริการต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพในด้านของการบริการที่หลากหลาย คุณภาพของการให้บริการและความคุ้มค่าของราคา เมื่อเทียบกับระบบไร้สายยุค 2G เพื่อให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้  ระบบสื่อสารไร้สายยุค 3G จึงถูกออกแบบให้มีอัตราการส่งข้อมูลระหว่างเครื่องลูกข่ายกับโครงข่ายสูงขึ้นเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับยุค 2G

สมาคม International Telecommunication Union (ITU) ได้กำหนดว่า ระบบสื่อสารไร้สายยุค 3G ต้องสามารถรองรับบริการส่งข้อมูลที่อัตราต่ำสุดเท่ากับ 144 kbps  ในขณะที่เครื่องของลูกข่ายมีการเคลื่อนที่ และ 2 Mbps  ในขณะที่เครื่องลูกข่ายอยู่กับที่  นอกจากนี้ระบบ 3G  ต้องครอบคลุมพื้นที่การให้บริการที่กว้างโดยเครื่องลูกข่ายสามารถเคลื่อนที่ได้ที่ความเร็วสูง  โดยในระบบสื่อสารไร้สายยุค 3G มีอยู่ 2 มาตรฐานหลักซึ่งเป็นที่กล่าวถึงกันอย่างกว้างขวางคือ Wideband  Code-Division Multiple Access (WCDMA) และ CDMA2000

ระบบ WCDMA ได้ให้บริการเป็นครั้งแรก  โดยบริษัท NTT  DoCoMo ประเทศญี่ปุ่น เมื่อปี ค.ศ. 2001  และต่อมาก็มีการให้บริการในประเทศออสเตรเลีย ออสเตรีย อิตาลี สวีเดน  และประเทศสหราชอาณาจักร ส่วนระบบ CDMA2000  เป็นมาตรฐานที่มีการพัฒนามาจากมาตรฐาน IS-95 ทั้งนี้ระบบ CDMA 2000 ได้ให้บริการเป็นครั้งแรก เมื่อปี ค.ศ. 2000 ในประเทศเกาหลี  โดยบริษัท SK Telecom  และปัจจุบันได้เปิดให้บริการในประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย  อเมริกาและยุโรป รวมทั้งประเทศไทยด้วย

ในช่วง 2-3 ปีมานี้ พบว่าอัตราการเปลี่ยนระบบสื่อสารไร้สายจากยุค 2G เป็นยุค 3G โดยบริษัทผู้ให้บริการในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกมีไม่มากนั้น ส่วนมากจะทำอย่างค่อยเป็นค่อยไป  เพื่อศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดผู้ใช้ควบคู่กันไปด้วย ซึ่งผิดกับระบบแลนไร้สาย  (WLAN) ที่มีอัตราการเติบโตของการให้บริการที่สูง  ซึ่งเป็นผลมาจากความนิยมในการใช้บริการอินเทอร์เนต  และเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (notebook, labtop)  มีราคาถูกลง

ระบบ WLAN  มีอยู่ 2 มาตรฐานหลักคือ IEEE 802.11 และ HiperLAN โดยที่มาตรฐาน IEEE 802.11  เดิมได้กำหนดในปี ค.ศ.1997  ซึ่งใช้แถบความถี่ย่าน 2.4 GHz และมีอัตราการส่งข้อมูลเท่ากับ 2 Mbps ต่อมาได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีให้สามารถรองรับอัตราการส่งข้อมูลถึง 54 Mbps  โดยใช้แถบความถี่ย่าน  5 GHz  นอกจากอัตราการส่งข้อมูลสูงขึ้นแล้ว  ยังมีการปรับปรุงในด้านคุณภาพการบริการ  (QoS)  และด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอีกด้วย ส่วนมาตรฐาน HiperLAN  ถูกกำหนดโดย  European Telecommunications Standards Institute (ETSI)  สามารถรองรับอัตราการส่งข้อมูลถึง 54 Mbpsโดยใช้แถบความถี่ย่าน  5 GHZ  ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับมาตรฐาน  IEEE 802.11

WLAN มีรัศมีครอบคลุมพื้นที่การให้บริการ ประมาณ 30-300 เมตร ดังนั้นพื้นที่ที่เหมาะกับการให้บริการระบบ WLAN จึงเป็นพื้นที่ที่ผู้ใช้มีความต้องการใช้บริการระบบ WLAN ในปริมาณมาก แต่เดิมระบบ WLAN ได้ถูกออกแบบเพื่อเพิ่มการเชื่อมต่อกับระบบ LAN ให้สะดวกขึ้นภายในองค์กร หรือบริษัทต่าง ๆ แต่ในปัจจุบันบริการระบบ WLAN นี้ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมาก จึงขยายการให้บริการไปยังพื้นที่ต่าง ๆ เช่น ตามสำนักงานขนาดเล็ก สำนักงานตามบ้าน สถาบันการศึกษา ตลอดจนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของปริมาณความต้องการใช้บริการ WLAN จำนวนมาก เรียกว่า Hotspot  ซึ่งได้แก่  บริเวณสนามบิน  โรงแรม ศูนย์การค้า  ศูนย์จัดนิทรรศการ  เป็นต้น  มีการคาดการณ์ ว่าทั่วโลกจะมีการติดตั้งระบบ WLAN เพื่อให้บริการในพื้นที่ hotspot  ประมาณ 70,000 จุด  ภายในสิ้นปี ค.ศ. 2003

จากที่ได้กล่าวมาจึงมีคำถามว่า  ระบบสื่อสารไร้สายยุค 3G และระบบ WLAN  จะต้องมีการแข่งขันกันทางธุรกิจเพื่อแบ่งส่วนแบ่งการตลาด  หรือจะสามารถร่วมมือกันทางธุรกิจเพื่อเสริมซึ่งกันและกัน  หัวข้อนี้ได้รับความสนใจทั้งในกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งผู้ผลิต ผู้ให้บริการ และสถาบันวิจัยต่าง ๆ ทั้งสองระบบให้บริการรับส่งข้อมูลความเร็วสูงแบบไร้สายด้วยกันทั้งคู่ ดังนั้นจึงดูเหมือนว่า  น่าจะเป็นคู่แข่งขันกันทางธุรกิจ อย่างไรก็ตามทั้งสองระบบรองรับการให้บริการด้านแอพพลิเคชันที่เป็นเฉพาะกลุ่มอยู่ด้วย ระบบ WLAN สามารถครอบคลุมพื้นที่ให้บริการในบริเวณพื้นที่ขนาดเล็ก และข้อจำกัดในเรื่องความเร็วการเคลื่อนที่ของเครื่องลูกข่าย ดังนั้น WLAN  จึงเหมาะสำหรับให้บริการในพื้นที่ hotspot  ซึ่งเป็นจุดที่มีความหนาแน่นของจำนวนผู้ใช้ที่ต้องการใช้บริการการสื่อสารเคลื่อนที่ไร้สายความเร็วสูง โดยที่ผู้ใช้ไม่ได้มีการเคลื่อนที่มากนัก ขณะเดียวกันระบบสื่อสารไร้สายยุค 3G สามารถครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่กว่าและเครื่องลูกข่ายสามารถเคลื่อนที่ที่ความเร็วสูง  จึงเป็นระบบที่เหมาะให้บริการในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของปริมาณความต้องการใช้บริการขนาดปานกลางหรือต่ำ  โดยที่ผู้ใช้สามารถเคลื่อนที่ได้ในความเร็วสูง จากลักษณะเฉพาะของทั้งสองระบบ  ระบบสื่อสารไร้สายยุค 3G และระบบ WLAN  จึงเป็นคู่แข่งขันทางธุรกิจกัน  เมื่อมองในแง่ของส่วนแบ่งการตลาดที่เป็นระบบให้บริการสื่อสารไร้สายความเร็วสูงด้วยกันทั้งคู่  ขณะเดียวกันก็สามารถทำธุรกิจที่เสริมซึ่งกันและกันได้ด้วยเมื่อมองในแง่ของคุณลักษณะเฉพาะของระบบและด้านอื่น ๆ การรวมกันของสองระบบนี้  จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจและมีความสำคัญเป็นอย่างมากที่จะทำให้การให้บริการสื่อผสมไร้สาย และบริการรับส่งข้อมูลไร้สายความเร็วสูงเพื่อรองรับกลุ่มประชากรขนาดใหญ่เกิดเป็นจริงขึ้นมาได้ โดยเครื่องลูกข่ายจะเป็นแบบ Multimode 3G/WLAN  ซึ่งสามารถรองรับบริการรับส่งข้อมูลความเร็วสูงที่มีแถบความถี่กว้าง เมื่ออยู่ในพื้นที่การบริการของระบบ WLAN และยังสามารถรับบริการจากระบบ 3G ได้ เมื่ออยู่ในในพื้นที่การบริการของระบบ 3G และเพื่อให้ผลของการรวมกันของทั้งสองระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ขณะมีผู้ใช้บริการอยู่และมีการเปลี่ยนระบบนั้น  ผู้ใช้ยังคงสามารถใช้บริการอย่างต่อเนื่องได้ หรือการการเปลี่ยนระบบเป็นไปอย่างราบเรียบและเงียบจนผู้ใช้ไม่รู้สึกว่ามีการเปลี่ยนระบบเกิดขึ้นขณะที่ใช้บริการอยู่  เป็นต้น ดังนั้นจึงมีความจำเป็นจะต้องทำการวิจัยในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีสองกลุ่มที่กำลังมีการดำเนินการอยู่ในขณะนี้คือ 3G Partnership Project  (3GPP) และ 3GPP2

3GPP  เป็นกลุ่มทำงานที่รับผิดชอบกำหนดคุณลักษณะของระบบ GSM และ UMTS  (The Universal Mobile Telecommunications System :  มาตรฐานของระบบสื่อสารไร้สายยุค 3G)  ส่วน 3GPP2  เป็นอีกกลุ่มทำงานหนึ่งที่รับผิดชอบกำหนดคุณลักษณะของระบบ  CDMA2000  ทั้งสองค่ายนี้ได้มีการศึกษาวิจัยเรื่องที่จะให้ระบบ 3G และ WLAN สามารถทำงานร่วมกันได้ โดยกลุ่ม 3GPP  ได้เริ่มเมื่อเดือนกันยายน ปี ค.ศ. 2001 ส่วนกลุ่ม 3GPP2  เพิ่งจะเริ่มศึกษาเมื่อไม่นานมานี้  ทั้งสองกลุ่มมีความตั้งใจว่าจะนำโพรโทคอลที่ใช้อยู่เดิมมาพัฒนาต่อไป และให้มีผลกระทบต่อมาตรฐาน WLAN  น้อยที่สุด  เพื่อให้ระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนาและวิจัยไม่นานและให้ทันกับความต้องการของตลาด

ในการพัฒนาและวิจัยเพื่อให้ทั้งสองระบบนี้สามารถทำงานร่วมกันได้ จะเกี่ยวข้องกับเรื่องสถาปัตยกรรมระบบ การจัดการด้านการเคลื่อนที่ของเครื่องลูกข่าย การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลภายในระบบ และด้านคุณภาพการบริการ ซึ่งเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้จะต้องมีการกล่าวถึงเสมอในหัวข้อระบบสื่อสารไร้สาย

4.3  ระบบสื่อสารไร้สายยุค 4G

จากความสำเร็จในการพัฒนาระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ผ่านมาตั้งแต่ยุค  1G, 2G และ 3G อย่างต่อเนื่อง  จนกระทั่งเข้าสู่ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่สี่ หรือระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุค  4G  ซึ่งจะเพิ่มสมรรถนะโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุค  3G  กำลังมีการพัฒนาให้มีสมรรถนะที่สูงมากขึ้น  เช่น มีการพัฒนาให้โครงข่ายทั้งหมดเป็นแบบ IP (All – IP  Networks)  คือข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในระบบโครงข่ายจะมีการรับส่งกันผ่านสวิตซ์แบบแพ็กเกตและการเชื่อมต่อระบบแบบไร้สายนั้นได้มีการพัฒนาให้สามารถรับส่งข้อมูลที่อัตราเร็วที่ 10  Mbps ขึ้นไป  และกำลังพยายามที่จะพัฒนาให้ที่อัตราเร็วถึง  30  Mbps  ซึ่งสามารถรองรับการส่งข้อมูลแบบมัลติมิเดียและรองรับการให้บริการต่าง ๆ  ทั้งหมดของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคก่อน ๆ  ซึ่งในการพัฒนาระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุค  3G  นี้  โครงข่ายต้องมีความฉลาดมากยิ่งขึ้น  การบริการต่าง ๆ  ที่เปิดให้ผู้ใช้บริการมีมากขึ้น  และสิ่งที่ตามมาก็คือผู้ให้บริการจะต้องเพิ่มสมรรถนะและคุณภาพของการให้บริการมีมากขึ้นภายใต้เงื่อนไขของสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม

ในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่สี่ หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุค  4G  จะสามารถรับส่งข้อมูลที่มีอัตราเร็วขึ้นไปจนถึง  50 – 100  Mbps  ซึ่งในอัตรารับส่งข้อมูลมีความเร็วถึงขนาดนี้ ผู้ใช้จึงสามารถใช้บริการรับส่งข้อมูลต่าง ๆ ได้  เช่นรับส่งข้อมูลมัลติมีเดีย  แม้ขณะที่อยู่ในรถยนต์ที่กำลังเคลื่อนที่อยู่นอกจากนี้ในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุค  4G  จะสนับสนุนการบริการต่าง ๆ ที่มีลักษณะการบริการทั้งแบบสมมาตรและแบบไม่สมมาตร การบริการแบบสมมาตร (Symmetrical)  คือ ข้อมูลมีการรับส่งกันทั้งสองฝ่ายในปริมาณที่เท่า ๆ กัน การบริการแบบไม่สมมาตร  (Asymmetrical  Services)  คือ  ปริมาณการส่งข้อมูลของฝ่ายหนึ่งมีมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง  เช่น ระบบ ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) เป็นการใช้บริการอินเตอร์เน็ต  ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ใช้บริการจะรับข้อมูลมากกว่าส่งข้อมูล

กุญแจที่สำคัญที่จะทำให้การพัฒนาระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุค 4G มีความเป็นไปได้ จะต้องมีการระบุแนวโน้มของเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ระบบ  เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องและต้องคำนึงถึง  ได้แก่ Voice over IP, ซอฟต์แวร์การจัดการด้านคลื่นความถี่, เครื่องรับส่งบรอดแบนด์ไร้สาย, แพลตฟอร์มของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่, สถาปัตยกรรมโครงข่าย, ระบบไร้สายที่เป็นแบบ IP ทั้งหมด (All-IP Wireless) , การรักษาความปลอดภัย, การเข้ารหัส, การตรวจสอบผู้ใช้บริการ, การเรียกเก็บค่าใช้บริการ, การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บนระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเทคโนโลยีโครงข่าย Mobile Ad hoc (MANETS)

แอพพลิเคชัน  เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การบีบอัดสัญญาณ เทคนิคการเข้ารหัสที่มีอัตราการเข้ารหัสแบบพลวัตร (Dynamic Variable-rate Codecs), การอินเตอร์เฟซระหว่างผู้ใช้กับโทรศัพท์เคลื่อนที่อัจฉริยะ, เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารข้อมูลที่มีลักษณะต่อเนื่องกัน, ภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมสำหรับบริการต่าง ๆ และเทคนิคในการพัฒนาแอพพลิเคชัน

การเชื่อมต่อไร้สาย  เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การควบคุมคุณภาพของการบริการแบบพล-วัตร, การควบคุมความผิดพลาด, เทคนิคการค้นหาเซลล์ที่ความเร็วอัตราสูง, การควบคุมการเคลื่อนที่บนพื้นฐาน IP, ระบบส่ง  แพ็กเกต  IP, การปรับตัวของข่ายเชื่อมโยง และการส่งคลื่นแสง

การใช้คลื่นความถี่อย่างมีประสิทธิภาพ เกี่ยวข้องกับการขยายการใช้คลื่นความถี่ย่านไมโครเวฟ, การใช้แถบความถี่ร่วมกัน และแบ่งปันการใช้ความถี่, การกำหนดช่องสัญญาณแบบพลวัตร, เทคนิคลดการเกิดสัญญาณรบกวน, โครงสร้างของเซลล์สามมิติที่มีความหนาแน่นสูง (High-Density 3D Cell Structure), สายอากาศแบบ อัลเรย์แบบปรับตัวได้, เทคนิค MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) และเทคนิค OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing )

เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เทคนิคการจัดการด้านการใช้พลังงาน, เทคโนโลยีด้านอุปกรณ์หน้าจอแสดงฟังก์ชันการทำงานต่างๆ, การจดจำเสียง (Voice Recognition), เทคโนโลยีด้านการผลิตอุปกรณ์เซมิคอนดัคเตอร์, แพลตฟอร์มของระบบเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ และการรักษาความปลอดภัย

จะเห็นได้ว่าการพัฒนาระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุค 4G ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น จะต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก เพื่อให้ระบบมีสมรรถนะที่สูงขึ้น และทำให้เกิดการรวมระบบระหว่าง ระบบการเชื่อมต่อแบบบรอดแบนด์ไร้สาย และระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ [16]

## 4.4  แนวโน้มของเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4.4.1  เทคนิค  MIMO (Multiple – Input  Multiple – Output)

การที่ทำให้อัตราข้อมูลความเร็วสูงเข้าใกล้ Gbps  หรือ  1,000,000,000  บิตต่อวินาที  สำหรับโครงข่ายแลนไร้สาย (WLAN)  นั้น นับว่าเป็นประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจ  การออกแบบข่ายเชื่อมโยงความเร็วสูงที่ให้คุณภาพของการบริการ (QoS)  รวมถึงสามารถใช้งานในสิ่งแวดล้อมที่มีสิ่งกีดขวางถือเป็นหัวข้อหนึ่งที่ท้าทายนักวิจัยเป็นอย่างยิ่ง  ณ  ขณะนี้

การใช้สายอากาศหลายตัว ณ ภาครับและภาคส่งเป็นที่รู้จักกันในนามของการสื่อสารไร้สายแบบ  MIMO (Multiple-Input-Multiple-Output)  ซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิผลด้านการลงทุนในการที่จะทำให้เกิดข่ายเชื่อมโยงไร้สายด้วยความเร็วขนาด  Gbps  ได้จริง

รูปที่  4.1 ตัวอย่างสถานีฐานที่ใช้  Smart  Antenna  (สายอากาศหลายต้น)  และรูปแบบของการแพร่ของคลื่น

ในรูปที่  4.1 แสดงการทำงานของ  Smart Antenna  ซึ่งคงพอตอบคำถามได้ว่าทำไมถึงใช้สายอากาศหลายต้น  นั่นคือ  การใช้สายอากาศหลายต้นสามารถปรับทิศทางของลำคลื่นให้เป็นไปตามที่ต้องการได้  นับว่าเป็นข้อได้เปรียบเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้สายอากาศแบบเดิมดังแสดงในรูปที่ 4.2  ซึ่งมีรูปแบบของการแพร่ของคลื่นแบบไม่เจาะจงเป็นผลให้เกิดสมรรถนะการทำงานที่ไม่ดีนัก  เช่น  ไม่มีประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน  บิตผิดพลาดสูง  เป็นต้น

รูปที่ 4.2 ตัวอย่างสถานีฐานที่ใช้สายอากาศแบบเดิมและรูปแบบของการแพร่ของคลื่น

ด้วยหลักการ  Smart  Antenna  ข้างต้นนำไปสู่การสื่อสารไร้สายแบบ  MIMO  โดยแนวความคิดเริ่มต้นของการสร้างระบบ  MIMO  คือ  ผลรวมของสัญญาณจากภาคส่งหรือภาครับอันเนื่องมาจากสายอากาศหลายต้นทำให้คุณภาพของข้อมูลหรือบิตผิดพลาดน้อยลง  อีกนัยหนึ่งคือทำให้อัตรารับส่งข้อมูลสูงขึ้น

ระบบ  MIMO  มีความสามารถทนต่อสัญญาณรบกวนได้เป็นอย่างดี  เนื่องจากมีการชดเชยสัญญาณที่ขาดหายไปด้วยสายอากาศต้นอื่นได้  โดยบล็อกไดอะแกรมของระบบ  MIMO  สามารถแสดงได้ดังรูปที่  4.3

รูปที่  4.3  บล็อกไดอะแกรมระบบสื่อสารไร้สายแบบ  MIMO

จากรูปที่  4.3  สัญญาณไบนารีซึ่งในที่นี้คือ  0100110  ส่งผ่านเข้าไปในภาคส่ง  ผ่านการเข้ารหัส  การมอดูเลตด้วยวิธีการต่าง ๆ  เช่น  QPSK (Quaternary  Phase-Shift  Keying),  M-QAM  (Multilevel-Quadrature Amplitude  Modulation)    หรือวิธีการอื่น ๆ  ซึ่งทำให้เกิดการแยกสัญญาณ  โดยที่แต่ละสัญญาณจะได้รับการจับคู่กับแต่ละสายอากาศ  และการจับคู่จะมีการถ่วงน้ำหนักแก่สายอากาศแต่ละต้น

เมื่อปรับความถี่ให้สูงขึ้น  กรองและขยายสัญญาณ  แล้วนำสัญญาณส่งผ่านช่องสัญญาณ โดยที่ภาครับสัญญาณจะถูกดึงออกโดยสายอากาศแต่ละต้นตามค่าถ่วงน้ำหนักดีมอดูเลต และถอดรหัสเพื่อให้ได้สัญญาณเดิมกลับมา ทั้งนี้การเลือกใช้วิธีการเข้ารหัสและวิธีการจับคู่มีได้หลากหลายขึ้นกับการประยุกต์ใช้งาน

ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานที่พยายามสร้างระบบแลนไร้สายบรอดแบนด์  ที่มีอัตรารับส่งข้อมูลในหน่วย  Gbps  สำหรับสิ่งแวดล้อมที่มีสิ่งกีดขวาง  นอกจากนี้ยังมีการกำหนดใช้  MIMO  สำหรับแลนไร้สายมาตรฐาน  IEEE 802.11  โดยกลุ่มที่เรียกว่า  WNG (Wireless  Next  Generation)  อย่างไรก็ตามวิวัฒนาการสู่การสื่อสารไร้สายความเร็วสูงยังคงขึ้นอยู่กับฮาร์ดแวร์ด้านความถี่วิทยุหลายช่องสัญญาณและด้านกรรมวิธีสัญญาณแบบดิจิทัล  (Digital  Signal  Processing, DSP) [20]

4.4.2  เทคนิค  OFDM  (Orthogonal  Frequency  Division  Multiplexing)

OFDM  นั้นย่อมาจากคำเต็มว่า  “Orthogonal  Frequency  Division  Multiplexing”    ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่แบ่งช่องสัญญาณใช้งานออกเป็นหลาย ๆ  ช่องย่อยตามความถี่เช่นเดียวกับที่เราแบ่งช่องสัญญาณในเทคโนโลยี  FDMA  แต่คุณสมบัติพิเศษที่เหนือกว่า  FDMA  นั้นก็คือคลื่นพาห์        (Carrier)  ของช่องสัญญาณใด ๆ จะ Orthogonal  กับคลื่นพาห์ของช่องสัญญาณอื่น ๆ  ที่เหลือทั้งหมด  หมายถึงแถบความถี่หรือสเปกตรัมของแต่ละคลื่นพาห์จะมีค่าก็เฉพาะกับช่องสัญญาณของตัวเองเท่านั้น  และจะถูกมองว่าไม่มีค่าที่ช่องสัญญาณอื่น ๆ  ทั้งหมดในระบบ  โดยอาศัยคุณสมบัติพิเศษข้อนี้ทำให้ไม่มีการรบกวน  (Interference)  กันระหว่างคลื่นพาห์  ทำให้สเปกตรัมของแต่ละคลื่นพาห์สามารถทับซ้อน  (Overlap)  กันได้ต่างจากเทคโนโลยี  FDMA  ซึ่งนำไปสู่การใช้สเปกตรัมอย่างมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าดังแสดงในรูปที่  4.4

รูปที่  4.4  สเปกตรัม  FDMA  และ  OFDM

นอกจากนี้สัญญาณข้อมูลที่มีอัตราบิตสูงที่เราต้องการส่งออกไปจะถูกแบ่งออกเป็นสัญญาณข้อมูลที่มีอัตราบิตต่ำลงหลาย ๆ อันโดยอาศัยเทคนิคการแปลงข้อมูลแบบอนุกรมมาเป็นแบบขนาน  (Serial to Parallel)  แล้วจึงนำมามอดูเลต  (Modulate)  เข้ากับคลื่นพาห์ของช่องสัญญาณต่าง ๆ  ที่ได้อธิบายข้างต้น  และด้วยเหตุนี้เราจึงอาจเรียก OFDM  ว่าเป็นเทคนิคการมอดูเลตแบบหลายคลื่นพาห์  (Multi-Carrier  Modulation  Technique,  MCM)  ก็ได้จากนั้นจึงทำการแปลงสัญญาณทางความถี่มาเป็นสัญญาณทางเวลาโดยอาศัยบล็อก  IFFT  ตามด้วยการแทรกช่วงเวลาป้องกัน  (Guard  Interval)  เพื่อแก้ปัญหาการรบกวนของสัญญาณอันเนื่องมาจากคุณสมบัติการประวิงเวลาอันเนื่องมาจากการสะท้อนของคลื่นหลายเส้นทาง  (Mutipath  Delay)  ของช่องสัญญาณแบบไร้-สาย  และปิดท้ายด้วยการรวมสัญญาณย่อย ๆ  เข้าด้วยกันโดยอาศัยเทคนิคการแปลงข้อมูลแบบขนานมาเป็นแบบอนุกรม  (Parallel  to  Serial)  สำหรับที่ภาครับสัญญาณนั้นก็มีขั้นตอนการทำงานที่กลับกันกับทางภาคส่งสัญญาณดังแสดงในรูปที่  4.5

รูปที่  4.5  บล็อกไดอะแกรมของการรับส่งแบบ  OFDM

จากคุณสมบัติและเทคนิคต่าง ๆ  ที่ได้กล่าวข้างต้นทำให้ปัจจุบันนี้ได้มีการนำเทคโนโลยี  OFDM  มาพัฒนาเพิ่มเติมโดยผู้ผลิตชั้นนำต่าง ๆ  จนกลายเป็น  W-OFDM  (Wide-Band  OFDM),  V-OFDM  (Vector  OFDM)  และ  Flash  OFDM  เป็นต้น  เพื่อนำมาใช้ในแอพพลิเคชันต่าง ๆ  อันได้แก่  การแพร่สัญญาณออดิโอแบบดิจิทัล  (Digital  Audio  Broadcasting,  DAB)  การแพร่สัญญาณวิดีโอแบบดิจิทัล  (Digital  Video  Broadcasting,  DVB)  และโครงข่ายไร้สายความเร็วสูง  เช่น  LAN  ไร้สายมาตรฐาน  (IEEE  802.11a,  IEEE  802.11g  และ  HiperLAN-2)  เป็นต้น  ซึ่งในส่วนของแอพพลิเคชั่นหลังสุดนั้นกำลังได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายทั่วโลกในชื่อว่า  “Wi-Fi”  (Wireless  Fidelity)  รวมถึงในเมืองไทยเองก็เริ่มมีการให้บริการแล้วเช่นกันตามสถานที่สำคัญ ๆ หลายแห่ง  [21]

4.4.3  IEEE 802.16 มาตรฐานสำหรับเทคโนโลยี Wireless MAN

จากการที่ระบบ WLAN ตามมาตรฐาน IEEE 802.11 ชนิดต่างๆ เริ่มได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายทำให้ความต้องการเข้าใช้งานไร้สายบรอดแบนด์ (Broadband Wireless Access, BWA) มีมากขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่เมื่อลองตรวจสอบระบบ WLAN อย่างถี่ถ้วนแล้วจะพบว่ายังมีข้อจำกัดบางประการสำหรับ BWA โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้งาน BWA ในที่โล่ง (Outdoor) ทั้งในแง่ของจำนวนผู้ที่สามารถใช้งานได้ (Subscriber) แบนด์วิดท์ (Bandwidth) รวมถึงระยะทาง (Range) ทำให้เกิดมาตรฐาน IEEE 802.16 อันเป็นมาตรฐานสำหรับการใช้งานแบบโครงข่ายไร้สายในเมืองหรือ (Wireless Metropolitan Area Network, Wireless MAN) ที่ถูกปรับปรุงจากมาตรฐาน IEEE 802.11  ใหม่ทั้งในรายระเอียดของชั้นกายภาพ (Physical Layer, PHY-Layer) และชั้นควบคุมการเข้าใช้ตัวกลาง (Medium Access Control Layer, MAC-Layer) และด้วยมาตรฐานนี้ทำให้เราสามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายเดิม เช่น อีเทอร์เนต (Ethernet) ตามมาตรฐาน IEEE 802.3 หรือ WLAN เข้าด้วยกันได้ และยังทำให้สามารถส่งผ่านข้อมูลแบบอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงจากสถานีฐาน (Base Station) ไปยังย่านธุรกิจ ย่านที่พักอาศัย หรือจุดชุมชน (Hotspot) ของ Wi-Fi ได้ โดยทั่วไปแล้วสถานีฐานซึ่งอยู่บนหลังคาหรืออยู่ตามอาคารสูงจะเชื่อมต่อกับโครงข่ายหลัก (Core Network) แล้วส่งสัญญาณออกไปจากจุดหนึ่งไปหลายๆ จุด (Point-to-Multipoint) ตามตัวอย่างที่แสดงในรูป4.6

เวอร์ชั่นแรกของมาตรฐาน IEEE 802.16 ในปี ค.ศ. 2001 นั้นจะใช้งานในช่วงความถี่ที่สูงมากคือ 10-66 GHz แต่ต่อมาได้มีการแก้ไขคุณสมบัติบางประการทำให้กลายเป็นมาตรฐาน IEEE 802.16a ที่พึ่งได้รับการรับรองในเดือนมกราคม ปี ค.ศ. 2003 ซึ่งจะใช้งานในช่วงความถี่ที่ต่ำลงมาคือ 2-11 GHz ที่สำคัญคือสามารถรองรับการทำงานแบบที่ไม่ได้อยู่ในระดับสายตา (Non- Line-of-Sight, NLOS) หรือมีสิ่งกีดขวางได้ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เหนือกว่ามาตรฐาน IEEE 802.16 และในระดับ PHY-Layer ของมาตรฐาน IEEE 802.16a นั้นก็มีการใช้การเชื่อมต่อผ่านอากาศอยู่ 3 แบบคือ

1.  Wireless MAN-SCa ใช้การมอดูเลตแบบคลื่นพาห์เดี่ยว (Single Carrier Modulation)

2.  Wireless MAN-OFDM แบบ 256 Point ซึ่งใช้คลื่นพาห์ 256 คลื่น

3.  Wireless MAN-OFDMA แบบ 2048 Point ซึ่งใช้คลื่นพาห์ 2048 คลื่น

สาเหตุที่ทำให้เทคนิค OFDM ถูกเลือกมาใช้งานนั้นก็เนื่องมาจากสามารถรองรับการทำงานแบบ NLOS ได้ดีในขณะที่ยังคงใช้แถบความถี่ (Spectrum) อย่างมีประสิทธิภาพสูง รายละเอียดของเทคนิค OFDM ได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อที่ 4.4.2

รูปที่ 4.6  ตัวอย่างของเครือข่ายไร้สายในเมือง (Wireless MAN)

คุณสมบัติในระดับ PHY-Layer ของมาตรฐาน IEEE 802.16a ที่สำคัญประการอื่นก็ได้แก่ แบนด์วิดท์ของช่องสัญญาณ (Channel Bandwidth) ที่สามารถปรับค่าได้ เช่น 3.5 MHz,7 MHz  และ 14 MHz เป็นต้น โดยสามารถให้อัตราข้อมูลสูงสุดที่ 63 Mbps(คิดที่แบนด์วิดท์เท่ากับ 14 MHz) ในส่วนของ MAC-Layer นั้นก็ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการทำงานของโครงข่ายแบบ Point-to-Multipoint รวมถึงโครงข่ายแบบเมช (Mesh) ทำให้สามารถรองรับผู้ใช้งานได้หลักร้อยคน และรองรับ PHY-Layer ทั้งแบบ TDD (Time Division Duplexing) และ FDD (Frequency Division Duplexing) ในแง่ของคุณภาพการให้บริการหรือ Quality of Service (QoS) ก็สามารถทำได้มากกว่าเพียงแค่การจัดลำดับความสำคัญ นอกจากนี้มาตรฐาน IEEE 802.16a ก็ถูกออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานแบบ Outdoor NLOS ที่ครอบคลุมพื้นที่ได้ไกลถึง 50 กิโลเมตร ซึ่งต่างจาก Wi-Fi ที่เหมาะกับการใช้งานแบบ Indoor ที่ครอบคลุมพื้นที่ไม่ไกลมากนัก

ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เกิดการก่อตั้งกลุ่ม WiMAX และ WiMAX  Forum ขึ้นมาเพื่อคอยผลักดันการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน IEEE 802.16 สำหรับ Wireless MAN เช่นเดียวกับที่ Wi-Fi ทำสำเร็จมาแล้วกับมาตรฐาน IEEE 802.11 [22]

4.4.4  โครงข่ายเคลื่อนที่ Ad Hoc

โครงข่ายเคลื่อนที่ Ad hoc (Mobile Ad hoc NETwork) หรือเขียนสั้น ๆ ว่า MANET คือ กลุ่มของโหนดเคลื่อนที่ไร้สาย (Wireless Mobile Nodes) รวมกันก่อให้เกิดเป็นโครงข่ายอิสระที่มีโครงสร้างการเชื่อมโยงแบบไร้สายทั้งหมด และมีลักษณะการทำงานแบบพลวัตร (Dynamic Autonomous Network) โหนดต่าง ๆ จะทำการติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้โดยไม่ต้องผ่านการเชื่อมโยงที่สถานีฐาน (Base Stations) หรือแอกเซสพอยต์  (Access Points) ซึ่งก็หมายความว่า โหนดแต่ละโหนดจะเป็นได้ทั้งเราท์เตอร์ (Router) และโฮสต์ (Host) และเนื่องจากโหนดเคลื่อนที่ไร้สายมีข้อจำกัดในการส่งสัญญาณติดต่อกันภายในระยะทางช่วงหนึ่ง ดังนั้นการติดต่อสื่อสารระหว่างโหนดต่าง ๆ ที่อยู่ในโครงข่ายจะมีลักษณะที่เรียกว่า Multiple Hops ในบางครั้งเราจะพบคำว่า โครงข่าย Multiple-Hop (Multi-Hop Network) ซึ่งก็คือ MANET  นั่นเอง

จากรูปที่ 4.7 จะเห็นว่าภายใน MANET มีการติดต่อสื่อสารระหว่างโหนด S และโหนด D โดยโหนด S ส่งข้อมูลไปยังโหนด D  การเชื่อมโยงระหว่างโหนด เป็นดังนี้  S →  X → Y → D ดังรูปที่ 4.7 (ก) และในเวลาต่อมา โหนดต่าง ๆ มีการเคลื่อนที่การเชื่อมโยงระหว่างโหนดเปลี่ยนเป็น  S → Z→ D   ดังรูปที่ 4.7 (ข)

(ก)					(ข)

รูปที่ 4.7  การเชื่อมโยงระหว่างโหนดในโครงข่าย MANET

นอกจากนี้ MANET มีลักษณะการติดต่อสื่อสารแบบ Peer to Peer ด้วย หมายความว่าการติดต่อสัญญาณข้อมูลจากโหนดต้นทางไปยังโหนดปลายทางมีการติดต่อกันระหว่างชั้นโพรโทคอลที่อยู่ในระดับเดียวกัน  [17]

4.4.5  SDR (Software Defined Radio)

SDR มีจุดประสงค์เพื่อให้ตัวเครื่องลูกข่ายรวมถึงสถานีฐานของโครงข่ายสามารถทำงานต่าง ๆ ที่สำคัญได้โดยแก้ไขโปรแกรมของซอฟต์แวร์แทน เช่น

- มีสถาปัตยกรรมของภาครับ-ส่งสัญญาณที่ควบคุมการทำงานโดยซอฟต์แวร์

- Air Interface Downloadabiliy คือสามารถใช้งานกับ Air Interface ต่าง ๆ ได้โดยซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดจากคลื่นวิทยุ ณ.สถานีนั้นๆ

- การทำให้เครื่องลูกข่ายสามารถทำงานแบบ Multmode / Multistandard

- การกำหนดย่านความถี่ที่ใช้งานรวมถึงแบนด์วิดท์

- ปรับเปลี่ยนเทคนิคการมอดูเลต (Modulation) และการเข้ารหัสสัญญาณ (Coding)

- สามารถรองรับการอัพเกรดซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชันต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคตได้

การที่ฮาร์ดแวร์จะสามารถรองรับเทคนิคเทคโนโลยี SDR ได้นั้นส่วนของเครื่องรับ–ส่งสัญญาณก็จะอาศัยอุปกรณ์ในภาค Radio Frequency / Intermediate Frequency (RF/ IF  Stage) เสาอากาศแบบ Smart ตัวแปลงสัญญาณจาก  แอนะล็อกเป็นดิจิทัล  (A/D Converter) และตัวแปลงสัญญาณจากดิจิทัลเป็นแอนะล็อก (D/A Converter) ที่สามารถรองรับแถบความถี่กว้าง (Wideband) เพื่อให้สามารถใช้งานกับการเชื่อมต่อผ่านอากาศ (Air Interface) ในมาตรฐานต่างๆได้ นอกจากนี้ก็ต้องอาศัยเทคนิคการประมวลผลสัญญาณทางดิจิทัล  (Digital Signal Processing, DSP) ที่รวดเร็วและรองรับข้อมูลแบบเวลาจริง (Real-Time) กับสัญญาณเบสแบนด์ที่ผ่านมาจาก A / D Converter และที่จะผ่านไปยัง D / A  Converter ด้วยชิพเซต DSP และ Field Programmable Gate Arrays (FPGA) ดังแสดงในรูปที่ 4.8 ซึ่งสามารถโปรแกรมแก้ไขซอฟต์แวร์ในภายหลังได้แทนที่จะเป็นชิพเซต ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) ซึ่งเป็นฮาร์ดแวร์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานเฉพาะอย่างเท่านั้น

รูปที่ 4.8  บล็อกไดอะแกรมของระบบ SDR (Software Defined Radio)

ในเรื่องของภาษาคอมพิวเตอร์ที่จะมาโปรแกรมซอฟต์แวร์นั้นไม่ได้มีการกำหนดที่แน่ชัดว่าต้องใช้ภาษาใดแต่ภาษา Java ซึ่งมีลักษณะเป็นภาษาแบบ Object-Oriented ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจจนมีผู้ผลิตบางรายได้พัฒนาชิพเซต DSP ที่สามารถประมวลผลชุดคำสั่งที่เป็น Java Byte Code ออกมาแล้ว ซึ่งการประยุกต์ใช้ภาษา Java ใน  SDR นั้นอาจจะเป็นในลักษณะที่ฝั่งสถานีฐานมีการแปลภาษา Java ออกมาเป็น Java Byte Code ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าออกมาก่อนที่จะให้เครื่องลูกข่ายทำการดาวน์โหลดจากเครือข่าย แล้วจึงทำการคอมไพล์ครั้งสุดท้ายที่เครื่องลูกข่ายซึ่งมีตัวแปลภาษาที่เรียกว่า Java Virtual Machine (JVM) ให้เป็นรหัสที่นำไปใช้งานได้ (Executable Code) เพื่อควบคุมหน้าที่การทำงานต่าง ๆ ของฮาร์ดแวร์  [23]

4.4.6  Ultra-Wideband Radio Technology

หนึ่งในเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายระยะใกล้ (Short-Range Wireless  Technology) ที่ได้รับการเสนอ คือ Ultra-Wideband Ratio Technology (UWB-RT) ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นแห่งแรกที่สหรัฐอเมริกา ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา และได้มีการออกรายงานเป็นครั้งแรกโดยหน่วยงานอิสระที่รับผิดชอบด้านโทรคมนาคมของประเทศสหรัฐอเมริกา (Federal Communications, FCC) ต่อมาก็มีการพัฒนาอย่างแพร่หลายทั้งในทวีปยุโรปและเอเชีย  UWB-RT ใช้หลักการที่ว่าต้องการที่จะจัดสรรทรัพยากรสเปกตรัม (ความถี่) ที่มีอยู่อย่างจำกัด โดยมีการแบ่งปันการใช้อย่างเหมาะสมร่วมกัน ระบบที่ใช้สเปกตรัมที่มีอยู่เดิม มากกว่าที่จะไปหาสเปกตรัมที่ยังไม่มีการใช้งาน อย่างไรก็ตามก็มีความเป็นไปได้ที่จะใช้สเปกตรัมย่านใหม่ได้

FCC ได้นิยามอุปกรณ์  UWB ไว้ว่า อุปกรณ์ใด ๆ ที่ส่งสัญญาณที่มีแกนความถี่อย่างน้อย 500 MHZ ตลอดเวลาที่มีการรับ-ส่งสัญญาณหรือสัญญาณมีอัตราส่วนของ 2(fH – fL) /(fH – fL) มีค่ามากกว่า 0.2 โดย  fH  คือ ความถี่บน (upper frequency) fL คือความถี่ล่าง (lower frequency) ที่จุด –10 dB จากจุด ความถี่ศูนย์กลาง (fC = (fH - fL)/2) รูปที่ 4.9 แสดงแถบความถี่ของ UWB-RT (ย่านความถี่ 3.1 – 10.6  GHz เปรียบเทียบกับระบบสื่อสารไร้สายแบบอื่น ๆ)

รูปที่ 4.9  แถบความถี่ของ UWB-RT เปรียบเทียบกับระบบสื่อสารไร้สายแบบอื่น ๆ

4.4.6.1  แอพพลิเคชันต่าง ๆ ที่นำเทคโนโลยี UWB มาประยุกต์ใช้

เทคโนโลยี Ultra-Wideband (UWB) คือเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายระยะใกล้ที่ใช้แถบความถี่ในช่วง 3.1-10.6 GHz และภายในรัศมี 10 เมตร จะมีอัตราการส่งข้อมูลมากที่สุดเท่ากับ 110 Mbps ภายในรัศมี 4 เมตร และ จะมีอัตราการส่งข้อมูลมากที่สุดเท่ากับ 200 Mbps จะเห็นได้ว่า UWB สามารถให้อัตราการส่งข้อมูลสูงกว่าเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นอย่างมาก และในการใช้งานจริงเราสามารถนำ UWB มาประยุกต์ใช้งานได้ 2 โหมด (Mode) เมื่อเราแบ่งตามอัตราการส่งข้อมูล คือ โหมด อัตราการส่งข้อมูลสูง (High Data Rate, HDR) หมายถึง มีอัตราการส่งข้อมูลเกินกว่า 100 Mbps ในระยะใกล้ อีกโหมดคือ โหมดอัตราการส่งข้อมูลต่ำและค้นหาตำแหน่ง (Low Data Rate And Location Tracking, LDR/LT) หมายถึง มีอัตราการส่งข้อมูลลดลงเพื่อเพิ่มระยะการสื่อสารไร้สาย สามารถใช้บอกตำแหน่งของอุปกรณ์ได้อย่างแม่นยำเพื่อให้ได้เห็นภาพว่า ในอนาคตเราสามารถนำเทคโนโลยี UWB มาประยุกต์ใช้งาน เป็นแอพพลิเคชันต่าง ๆ ได้อย่างไรบ้าง ดังนั้นเราจึงแบ่งแอพพลิเคชันที่ใช้ในอุตสาหกรรมและในการบริการ เป็นดังนี้

รูปที่ 4.10  แอพพลิเคชันต่าง ๆ ที่นำ UWS มาประยุกต์ใช้

  โครงข่ายส่วนบุคคลไร้สายความเร็วสูง (High–Data-Rate-Wireless Personal Area Network, HDR-WPAN) คือโครงข่ายที่มีความหนาแน่นของอุปกรณ์สื่อสารไร้สายปานกลาง (5-10 ชิ้นต่อห้อง) มีอัตราการส่งข้อมูลที่ความเร็ว 100-150 Mbps ภายในระยะ 1 ถึง 10 เมตร  โทโปโลยีหลักที่ใช้ในการสื่อสารเป็นแบบ  Peer-To-Peer และใช้ Relay/ Bridge ในการเชื่อมโยงกับโครงข่ายภายนอก ซึ่งจะเป็นแบบไร้สาย หรือใช้สายเคเบิลก็ได้

  การเชื่อมโยงอีเทอร์เน็ตไร้สาย (Wireless Ethernet Interface Link, WEIL) เป็นการขยายแนวคิดเพิ่มเติมจากการส่งสัญญาณที่มีอัตราการส่งข้อมูลสูง (HDR) ให้สูงยิ่งขึ้นไปอีก (1Gbps, 2.5Gbps) ซึ่งการเชื่อมโยงไร้สายแบบนี้จะสามารถทำได้ภายในระยะสั้นมาก หรือภายในรัศมี 1-2 เมตร

  โครงข่ายไร้สายอัจฉริยะ (Intelligent Wireless Area Network : IWAN) คือ โครงข่ายที่มีความหนาแน่นของอุปกรณ์สื่อสารไร้สายสูง ที่อยู่เป็นพื้นที่ภายในหรือพื้นที่สำนักงานทั่วไป ภายในระยะ 30 m ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงข่ายนี้ได้กำหนดให้ประหยัดพลังงาน (1-10 mW) เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าอัตโนมัติต่าง ๆ โดยกระจายอยู่รอบ ๆ บ้านหรือสำนักงาน อุปกรณ์ยังมีความสามารถบอกตำแหน่งที่มีความแม่นยำสูง (Accurate Location Tracking) นอกจากนี้ ยังรองรับการเชื่อมโยงสื่อสารไร้สายจากภายนอกได้ด้วย เพื่อที่จะใช้ส่งสัญญาณเตือนและสัญญาณควบคุม หรือการตรวจสอบสถานะของตัวเซ็นเซอร์ต่าง ๆ ที่อยู่รอบ ๆ บริเวณจากระยะทางไกล เป็นต้น

  โครงข่ายภายนอกแบบเพียร์ทูเพียร์ (Outdoor Peer-to-Peer Network, OPPN)เป็นโครงข่ายสำหรับอุปกรณ์สื่อสาร UWB ที่อยู่บริเวณภายนอก เป็นไปตามความต้องการของตลาดการให้บริการที่จะเกิดขึ้นมาใหม่ สำหรับ เครื่อง  PDA ที่จะส่งข้อมูลหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันและอย่างร้านให้บริการข้อมูลดิจิตอล ความเร็วสูง สำหรับดาวน์โหลดข้อความหนังสือพิมพ์, รูปภาพ, ให้บริการเช่าม้วนเทป วีดีโอ, วีซีดี, และดีวีดี อัตโนมัติ เป็นต้น

  โครงข่ายเซ็นเซอร์ การหาตำแหน่งและการพิสูจน์อุปกรณ์ (Sensor, Positioning, and Identification Network, SPIN) เป็นโครงข่ายของอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย อย่างเช่น เซ็นเซอร์ที่มีความหนาแน่นสูง (หลายร้อยชิ้นต่ออาคาร 1 ชั้น) ที่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรม หรือโรงเก็บสินค้า มีอัตราการส่งข้อมูลที่ความเร็วต่ำ (อยู่ประมาณช่วงหลายสิบ kbps) และสามารถส่งสัญญาณข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของตัวอุปกรณ์เพื่อใช้หาตำแหน่งได้ด้วย (มีความแม่นยำในการบอกตำแหน่งผิดพลาดไม่เกิน 1 เมตร) โทโปโลยีของโครงข่ายระยะในการส่งสัญญาณไม่เกิน 100 เมตรระหว่างอุปกรณ์กับสถานีแม่ข่ายเป็นแบบ  Master-Slave) โครงข่าย SPIN มีความต้องการเชื่อมโยงสัญญาณที่มีความน่าเชื่อถือสูง (Hihg Reliability) และคุณลักษณะของระบบที่ปรับเปลี่ยนตัวเอง ให้เหมาะสมเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงแบบพลวัตร (Dynamic)  ของเครื่องอุปกรณ์ และเรื่องสัญญาณรบกวนการแพร่กระจายสัญญาณ [19]

4.5  การให้บริการยูบิควิตัส (Ubiquitous Service)

การพัฒนารูปแบบการให้บริการจาก Voice ไปสู่ Non-Voice ในรูปแบบมัลติมีเดีย (Multimedia)ใช้เป็นช่องทางขยายตลาดและยังมีอีกสองช่องทางสำหรับการขยายตลาดการใช้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ในอนาคต นั่นคือการให้บริการในรูปแบบยูบิควิตัส (Ubiquitous Service) และการให้บริการที่เป็นมาตรฐานสากล (Globalization Service) ซึ่งประสานกันเป็นสามแนวทางเพื่อพัฒนาและขยายตลาดต่อไป

รูปที่ 4.11  แนวทางการขยายบริการของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่

สำหรับระบบสื่อสารเคลื่อนที่ยุคที่ 4 หรือยุค 4G นั้นมีความต้องการสองอย่างที่สำคัญ คือ ยูบิควิตี (Ubiquity) หรือลักษณะแบบยูบิควิตัส (Ubiquitous) และไดเวอร์ซิตี (Diversity) โดย การสื่อสารแบบยูบิควิตัส คือ การที่ผู้ใช้มีความอิสระในการใช้เครื่องมือสื่อสารไม่ว่าจะอยู่แห่งใดหรือเวลาใดก็ตามระบบสื่อสารที่เข้าสู่การไร้ขีดจำกัดอย่างนี้อยู่บนพื้นฐานความต้องการของผู้ใช้ที่แตกต่างกันนั่นเองการที่มีความยืดหยุ่นของการใช้งานทำให้รองรับความต้องการใช้งานอย่างหลาก หลายในเวลาเดียวกันได้ดังนั้นคาดว่าเราจะได้เห็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ IT หรือ เรียกง่าย ๆ ว่า โมบาย IT อย่างนี้ในศัตวรรษที่ 21 นี้อย่างแน่นอนและนอกจากนี้ระบบสื่อสารเคลื่อนที่ยุคที่ 4 ยังสามารถทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ประเภทใหม่ ที่เรียกว่า "ยู-คอมเมิรซ์" หรือ U-Commerce ซึ่งเป็นการพัฒนามาจากธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) เดิม ซึ่งต่อมามีการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ผ่านโทรศัพท์มือถือมากขึ้น (M-Commerce)

แนวคิดใหม่ที่ใช้ขึ้นมาเพื่อส่งเสริมการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเชื่อมต่อกันเป็นหนึ่งเดียวทั่วโลก คือการพัฒนาโทรศัพท์มือถือให้มีสภาพเหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ย่อย ๆ ที่สามารถทำงานได้เหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ปกติธรรมดา โดยสามารถส่งผ่านข้อมูลทำการสั่งซื้อสินค้า ดาวน์โหลดเพลง รวมถึงควบคุมกลไกที่ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด มีมือถือเพียงเครื่องเดียวทำหน้าที่เหมือนรีโมทคอนโทรลทำคำสั่ง ยกตัวอย่างง่าย ๆ คือ ในระบบยู-คอมเมิร์ซนี้ ท่านสามารถนั่งดูทีวีอยู่ที่บ้านและทำคำสั่งซื้อสินค้าจากร้านซูเปอร์มาร์เก็ตโดยสามารถดูภาพและรายละเอียดของสินค้าผ่านหน้าจอมือถือ ซึ่งบันทึกภาพผ่านกล้องดิจิทัลแบบอินเตอร์แอ็คทีฟในห้างสรรพสินค้า และส่งภาพดังกล่าวเข้ามือถือ และท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของซูเปอร์มาร์เก็ตโดยตรง รวมถึงสั่งให้รถยนต์ของท่าน (ซึ่งสามารถตั้งเวลาได้) ให้มารับท่านเองถึงที่บ้านโดยอัตโนมัติ หรือแม้แต่การสั่งให้เครื่องไมโครเวฟทำการดาวน์โหลดสูตรปรุงอาหารจากอินเทอร์เน็ตในเทศกาลต่างๆ มาเพื่อใช้ทำอาหาร

การให้บริการยูบิควิตัส มีจุดมุ่งหมายที่จะขยายเป้าหมายการให้บริการสื่อสาร ซึ่งแต่เดิมได้ถูกจำกัดว่าเป็นการให้บริการสื่อสารระหว่างมนุษย์ด้วยกัน  ต่อไปในอนาคต การให้บริการสื่อสารระหว่างกัน  ไม่จำเป็นจะต้องเป็นการสื่อสารระหว่างมนุษย์ด้วยกัน แต่อาจเป็นการสื่อสารระหว่างวัตถุกับมนุษย์ หรือระหว่างวัตถุด้วยกันเองก็ได้ ยกตัวอย่างเช่น เราสามารถนำชิพขนาดเล็กมากที่เป็นอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย ไปติดตั้งไว้กับวัตถุ และเมื่อวัตถุนั้นมีการสูญหาย เราก็สามารถใช้เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายเพื่อทราบถึงตำแหน่งของวัตถุนั้นได้ ดังนั้น ถ้าวัตถุใดๆ ที่มีการเคลื่อนที่ได้ กลายเป็นเป้าหมายในการติดต่อสื่อสารไร้สายที่ นอกเหนือจากการติดต่อสื่อสารไร้สายระหว่างมนุษย์ด้วยกันเองแล้ว จะทำให้อุปกรณ์สื่อสารไร้สายรูปแบบต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างมาก และนำไปสู่การเพิ่มปริมาณทราฟฟิกของการใช้บริการนั่นเอง

การให้บริการที่เป็นสากล คือ พัฒนารูปแบบการให้บริการมัลติมีเดีย เป็นมาตรฐานที่ใช้กันทั่วโลก ซึ่งมีเป้าหมายที่จะทำให้ขอบเขตของการให้บริการในระบบสื่อสารไร้สายเป็นแบบไร้พรมแดน

เพื่อให้การพัฒนาการให้บริการตามแนวทางทั้งสามประสบความสำเร็จจะต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านโครง ข่ายและด้านการจัดการของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยมีความจำเป็นต้องเพิ่มการให้ความสำคัญไปที่การรองรับบริการในรูปแบบมัลติมีเดียและยูบิควิตัส

ในสังคมอนาคตที่ระบบสื่อสารไร้สายมีการให้บริการมัลติมีเดีย และยูบิควิตัส อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ จะมีอยู่ในทุก ๆ ที่และมีการติดต่อสื่อสารกันผ่านทางโครงข่ายระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งจะไม่ใช่แค่การสื่อสารกันระหว่างมนุษย์ด้วยกันเองแล้ว แต่เป็นการสื่อสารระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร (อุปกรณ์คอมพิวเตอร์) หรือแม้กระทั่งสื่อสารระหว่างเครื่องจักรด้วยกันเอง ในสภาวะนี้ ทำให้คาดการณ์ได้ว่าจะมีการเพิ่มขึ้นของปริมาณทราฟฟิก ในรูปแบบ Non-Voice อย่างมหาศาล จากการสื่อสารระหว่างบุคคลกับบุคคล บุคคลกับเครื่องจักร และเครื่องจักรกับเครื่องจักร เพื่อที่จะทำให้การบริการมัลติมีเดีย  [18]

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าสภาพของธุรกรรมดังกล่าว เครื่องคอมพิวเตอร์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีชิพเป็นส่วนประกอบทั้งหมด จะสามารถทำความเข้าใจกันได้และติดต่อผ่านโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียว สภาพของการทำธุรกรรมเช่นนี้ ที่เราเรียกว่า "การทำธุรกรรมแบบยู-คอมเมิร์ซ" นั่นเอง

4.5.1  ยู-คอมเมิร์ซ โดยหลักสากลจะประกอบด้วยหลักเกณฑ์  4 ประการ

ก. Ubiquitous หรือการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ทุกหนทุกแห่ง กล่าวคือ ระบบยู-คอมเมิร์ซ จะเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ทั่วโลกกับอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ซึ่งมีไมโครชิพ เป็นส่วนประกอบไม่ว่าจะเป็น เตาอบ เครื่องซักผ้า หรืออุปกรณ์ภายในบ้าน รวมถึงรถยนต์ที่มีอุปกรณ์ไมโครโปรเซสเซอร์ควบคุมอยู่ โดยอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการสั่งงาน คือ โทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียว

ข. Universal หรือการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบเครือข่ายทั่วโลก หลักเกณฑ์ข้อนี้ คือ มือถือเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องปาล์ม จะสามารถใช้เชื่อมต่อกันได้ทั่วโลก โดยผ่านเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ตและดาวเทียม โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องพรมแดน

ค. Unique หรือการเชื่อมต่อเป็นรูปแบบเดียวกัน หลักเกณฑ์ข้อนี้ในธุรกรรมยู-คอมเมิร์ซ ข้อมูลที่ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ทั่วโลกจะเป็นมาตรฐาน หรือรูปแบบ (Application) เดียวกัน ซึ่งหากท่านต้องการข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใดในโลก ก็จะเรียกข้อมูลดังกล่าวมาปรากฏบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือของท่านได้ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของข้อความ รูปภาพ วิดีโอ ฯลฯ โดยใช้ระยะเวลาดาวน์โหลดเพียง 60 วินาทีเท่านั้น เนื่องจาก การดาวน์โหลดจะกระทำผ่านดาวเทียมวงโคจรสถิต และวงโคจรต่ำในการเชื่อมต่อระหว่างกันหรือที่ในปัจจุบันเรารู้จักกันในชื่อของ บรอดแบนด์ (Broad Band) นั่นเอง

ง. Unison หรือ การทำงานที่กลมเกลียวเป็นระบบเดียวกัน หลักเกณฑ์ข้อนี้หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ สามารถจัดเก็บข้อมูลภายใต้ระบบเดียวกัน โดยสามารถสื่อสารทำความเข้าใจกันได้ โดยไม่ต้องมีการแปลงแฟ้มข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้แนวโน้มของทั้งสองประเทศนั้น ยู-คอมเมิร์ซ สามารถเกิดขึ้นได้ เนื่องจาก ในประเทศญี่ปุ่นนั้น ปัจจุบันเทคโนโลยีการใช้มือถือเพื่อติดต่อผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตนั้น ได้พัฒนาไปถึงขั้นเทคโนโลยี 4G (Fourth Generation) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดภาพ เสียง และข้อความต่างๆ รวมถึงการควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์โดยระยะไกล โดยไร้ขีดจำกัด ดังนั้นหากรวมกับระบบอีนัม (E-Num) ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต (IP Address) ที่เป็นเบอร์เดียวทั่วโลก ระบบยู-คอมเมิร์ซ สามารถเกิดได้อย่างแน่นอน  [38]

4.6  บทสรุป

การให้บริการต่าง ๆ จะมีรูปแบบที่หลากหลายและขึ้นอยู่กับผู้ใช้ ซึ่งต้องการเทคนิคใหม่ในการให้บริการที่มีความรวดเร็วและขึ้นอยู่กับตำแหน่งของผู้ใช้ การบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวกับตำแหน่งของผู้ใช้ จำเป็นจะต้องมีวิธีการใหม่ ๆ ด้วย การให้บริการด้านมัลติมีเดียของโครงข่ายไร้สายโดยเฉพาะโครงข่ายเซลลูลาร์ยุค 4G มีความต้องการการบริหารจัดการโครงข่ายในภาพรวมเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรของระบบ และวิธีการจัดสรรช่องสัญญาณคลื่นวิทยุ ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพของการให้บริการ ส่วนโครงข่าย Ad Hoc และโครงข่าย WSN ก็มีความต้องการให้วิธีการบริหารจัดการโครงข่ายสามารถปรับเปลี่ยนแบบพลวัตรด้วยตัวเองได้ นอกจากนี้การบริหารจัดการโครงข่ายด้านการตรวจสอบเครื่องลูกข่าย (คอมพิวเตอร์พกพา,โทรศัพท์เคลื่อนที่ไอพี) ในระบบโครงข่ายไร้สายในอนาคต มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ซึ่งในการพัฒนาและวิจัยที่จะมีต่อไปในอนาคตคือเรื่องการที่จะให้โครงข่ายต่าง ๆ นี้รวมทั้งโครงข่ายสื่อสารไร้สายที่มีอยู่ในปัจจุบัน สามารถนำมาร่วมกันทำงานได้ (Integration) เพื่อให้เป็น  Hetergeneous Networking