บทที่ 1

ประวัติความเป็นมาวิวัฒนาการและขอบเขตของศาสตร์ในสาขาวิชา

1.1 วิวัฒนาการของระบบสื่อสารด้วยไฟฟ้า

ระบบสื่อสารด้วยไฟฟ้านั้นโดยพื้นฐานแล้วจะตั้งอยู่บนรากฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยที่มีสาขาหลัก ๆ ดังนี้คือ [1]

1 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า

2 เทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิกส์

3 ทฤษฎีไฟฟ้าสื่อสาร

ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้านั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งได้มีการเริ่มต้นศึกษามาตั้งแต่ปีค.ศ.1797 โดยนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงหลายคน เช่น แอมแปร์ (Andre Marie Ampere) ฟาราเดย์ (Michael Faraday) และเฮนรี (Joseph Henry) เป็นต้น และในปี ค.ศ.864 แมกซ์เวลล์ (James C. Maxwell) ได้รวบรวมทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าให้อยู่ในรูปที่สมบูรณ์และเป็นฐานของการใช้ประโยชน์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจนถึงปัจจุบันนี้

เทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิกส์ นั้นหมายถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการคิดค้นและสร้างชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และรวมถึงการสร้างวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วย เทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิกส์นี้ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วมากในระยะตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา และปัจจุบันนี้ก็ได้เข้ามามีบทบาทในทุกวงการจนอาจกล่าวได้เป็นส่วนประกอบที่สำคัญส่วนหนึ่งของสังคมมนุษย์ไป

สำหรับทฤษฎีไฟฟ้าสื่อสารซึ่งหมายถึงความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการออกแบบและสร้างระบบสื่อสารด้วยไฟฟ้าที่สามารถใช้ประโยชน์ตามต้องการได้ทฤษฎีไฟฟ้าสื่อสารได้มีการพัฒนาให้กว้างและลึกมากขึ้นตามลำดับเนื้อหาหลัก ๆ ของทฤษฎีไฟฟ้าสื่อสาร

ในช่วงเวลาเกือบ 2 ศตวรรษที่ผ่านมานี้วิทยาการพื้นฐานทางด้านไฟฟ้าสื่อสารและการใช้ประโยชน์ไฟฟ้าสื่อสารได้มีการพัฒนาไปมาก เพื่อให้เห็นภาพของวิวัฒนาการของไฟฟ้าสื่อสารโดยสังเขปได้ดีขึ้น จะแสดงช่วงเวลาและเหตุการณ์ที่สำคัญเกี่ยวกับไฟฟ้าสื่อสารจากอดีตจนถึงปัจจุบันดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1.1  วิวัฒนาการของระบบไฟฟ้าสื่อสาร

| ค.ศ | เหตุการณ์ |
| --- | --- |
| 1797-1837 1848 1854 1864 1876 1879 1897 1920 1925 1920-1928 1936 1941 1947 1948 1957 1962 1965 1978 1988 | เป็นช่วงของการศึกษาทฤษฎีพื้นฐานของปรากฏการณ์ทางแม่เหล็กและไฟฟ้า โดย แอมแปร์ (Andre Marie Ampere), ฟาราเดย์ (Michael Faraday) และเฮนรี (Joseph Henry) เป็นต้น มอร์ส (Samuel Morse) เริ่มส่งโทรเลขด้วยสัญญาณไฟฟ้า เจมส์ คลาร์ก แมกซ์เวลล์ (James C. Maxwell) ประกาศทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า แมกซ์เวลล์รวบรวมทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าให้อยู่ในรูปชุดสมการแมกซ์เวลล์ เบลล์ (Alexander Graham Bell) ประดิษฐ์ระบบโทรศัพท์สำเร็จ และเป็นจุดเริ่มต้นของระบบโทรคมนาคม เฮิรตซ์ (Heinrich Hertz) ทำการทดลองพิสูจน์ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าที่ประกาศโดยแมกซ์เวลล์ ว่าเป็นจริงเป็นผลสำเร็จ มาร์โคนี (Guglielmo Marconi) ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการส่งโทรเลข เริ่มตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง (Amplitude Modulation, AM) ในสหรัฐอเมริกา การแพร่สัญญาณ AM โดยเอ็ดวิน อาร์มสตรอง (Edwin Armstrong) เริ่มใช้วิทยุคลื่นสั้นในการสื่อสารระหว่างประเทศ (ยุโรป – อเมริกา) เริ่มศึกษาเกี่ยวกับสัญญาณรบกวน อาร์มสตรองเสนอระบบ (Frequency Modulation, FM) มีการพัฒนาจนสามารถใช้งานได้จริงในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เริ่มตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์ในอเมริกา เริ่มใช้คลื่นย่านไมโครเวฟในการสื่อสารบนภาคพื้นดิน แชนนอนประกาศทฤษฎีข่าวสาร เริ่มใช้ระบบ PCM (Pulse Code Modulation) ในโทรศัพท์ เริ่มใช้ดาวเทียมสื่อสาร เริ่มใช้คลื่นย่านไมโครเวฟในงานสื่อสารดาวเทียม เริ่มใช้ความถี่ย่านอินฟราเรดในการสื่อสาร เริ่มให้บริการระบบ ISDN (Integrated Services Digital Network) ในหลาย ๆ ประเทศ |
| 1990 1994 1995 1998 | QUALCOMM, Inc., of San Diego เป็นผู้ริเริ่มเสนอแนวคิดของระบบ CDMA ทำให้เกิดการนำระบบ CDMA มาใช้งานจริงในทางปฏิบัติ ระบบ CDMA ถูกจัดตั้งเป็นมาตรฐาน IS-95 (TIA/EIA/IS-95) ผู้นำทางด้านเทคโนโลยีที่สนใจในระบบ CDMA ได้รวมตัวกันขึ้นในนามของ CDG (CDMA Development Group) โดยขณะนี้ กำลังอยู่ในขั้นตอนพัฒนา CDMAOne™ ไปสู่ CDMA2000 บลูทูธ ได้รับการพัฒนาโดย บริษัท IBM, Intel, Nokia และ Toshiba |

1.2 ความเป็นมาการสื่อสารไร้สาย

กูกิลโม มาร์โคนี (Guglielmo Marconi) นักประดิษฐ์ชาวอิตาลี ผู้ได้รับสิทธิบัตรในการค้นคว้าการส่งโทรเลขไร้สายเป็นคนแรกเมื่ออายุเพียง 22 ปี และเป็นเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในปี 1909 และได้รับการยกย่องอย่างสูงจากคนทั่วโลกในสิ่งประดิษฐ์อันมีประโยชน์ของเขา [27]

กูกิลโม มาร์โคนี เกิดเมื่อปีค.ศ.1874 ที่โบโลนา ในประเทศอิตาลี มีบิดาเป็นชาวอิตาลีและมารดาเป็นชาวไอริช เขาได้รับแรงดลใจจากการค้นพบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของคลาร์ก แม็กซ์เวลล์ และการทดลองการส่งกระแสไฟฟ้าผ่านเส้นลวดของ ไฮริช เฮิรตซ์ นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมัน

หลังจากการค้นพบของเฮิรตซ์ไม่นาน เด็กหนุ่มชาวอิตาลีชื่อ กูกิลโม มาร์โคนี ซึ่งศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยโบโลนา ในประเทศอิตาลี ได้พบปะกับนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งซึ่งเคยทำงานกับเฮิรตซ์ในประเทศเยอรมัน งานของเฮิรตซ์ทำให้มาร์โคนี เกิดจินตนาการ เขาได้สร้างเครื่องรับส่งวิทยุอย่างง่าย ๆ ไว้ในห้อง 2 ห้องที่บ้านของบิดา และในไม่ช้าเขาก็สามารถส่งสัญญาณข้ามห้องจากห้องหนึ่งไปยังอีกห้องหนึ่งได้ เขาพบว่า ถ้าเขาสร้างเสาอากาศให้สูงขึ้น เขาจะสามารถส่งสัญญาณของเขาไปได้ไกลขึ้นในปีค.ศ.1895 เมื่อเขาอายุได้ 21 ปี เขาส่งสัญญาณไปไกลถึง 1.5 กิโลเมตร เขาเห็นความสำคัญของการค้นพบนี้ การทดลองต่อต้องการทุนทรัพย์ แต่ไม่มีใครสนใจในเรื่องนี้นัก เมื่อเขาไม่ได้รับการสนับสนุนในอิตาลีจึงเดินทางไปลอนดอนในปีค.ศ.1896 และการไปรษณีย์ของอังกฤษ ให้ความช่วยเหลือและด้วยการปรับปรุงวิธีการของเฮิรตซ์ในหลาย ๆ ด้าน เขาเริ่มสามารถส่งสัญญาณไปไกล ๆ ขึ้น ในปีค.ศ. 1899 เขาส่งสัญญาณจากสถานีหนึ่งบนฝั่งด้านใต้ไปยังสถานีในฝรั่งเศสซึ่งไกลออกไป 50 กิโลเมตร และที่ระยะ 120 กิโลเมตร ได้สำเร็จ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่

1.3 ความเป็นมาของโทรศัพท์เคลื่อนที่

วิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Radio Telephone) เป็นวิทยุโทรศัพท์แบบหนึ่งที่ใช้คลื่นวิทยุช่วยนำข่าวสารข้อมูลจากต้นทางไปยังที่ไกล ๆ ปลายทางพร้อมกับสามารถพกพาเครื่องวิทยุโทรศัพท์นำติดตัวไปด้วย ในขอบเขตพื้นที่ทำการที่คลื่นวิทยุเดินทางไปได้ถึง

การทดลองวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่เริ่มต้นครั้งแรกเมื่อปีค.ศ.1940 มีการทดลองเรื่อยมาจนถึงปีค.ศ.1946 บริษัท AT&T ได้เปิดให้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นรายแรกในเวลานั้นวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ยังใช้งานได้เฉพาะกลุ่มบางกลุ่มเท่านั้น ในขณะนั้นจะมีช่องสัญญาณให้ใช้งานเพียง 6 ช่องสัญญาณเท่านั้น การรับส่งข่าวสารข้อมูลใช้การผสมคลื่นแบบ AM เครือข่ายของการสื่อสารถูกจำกัดอย่างมากเพราะช่องสัญญาณแต่ละช่องอนุญาตให้ผู้ใช้บริการใช้ได้เพียงคนเดียว และการติดต่อเลขหมายปลายทางต้องเรียกผ่านศูนย์ควบคุมให้พนักงานเป็นผู้เชื่อมต่อสัญญาณให้ วิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบนี้มีข้อเสียหลายประการประการสำคัญคือมีข้อจำกัดในเรื่องของความจุของช่องสัญญาณต่ำทำให้ระบบวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่นี้ต้องหยุดทำการไป

เนื่องจากว่ามีความต้องการใช้วิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่มากขึ้นจึงจำเป็นต้องพัฒนาระบบเพื่อให้ระบบมีความจุของสัญญาณสูงขึ้น โดยการพัฒนาเทคโนโลยีการผสมคลื่นแบบ FM ใหม่ให้มีแถบกว้างของช่องสัญญาณสื่อสารลดลงจากเดิม 120 kHz เหลือเพียง 25 kHz ช่วยให้จำนวนช่องสัญญาณใช้ในการติดต่อสื่อสารเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นในพื้นที่ให้บริการยังได้แบ่งช่องว่างความถี่ใช้งานออกเป็นหลายช่องความถี่ และได้มีการนำเอาความถี่ที่ใช้งานแล้วในพื้นที่หนึ่งกลับมาใช้งานใหม่ในอีกพื้นที่หนึ่งสามารถใช้ช่องสัญญาณเพื่อติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่สมัยแรก ๆ

ในปีค.ศ.1960 ห้องทดลองเบลล์ได้จดสิทธิบัตร และ ได้พัฒนาระบบวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่กลายมาเป็นระบบโทรศัพท์แบบรวงผึ้ง (Cellular Mobile Telephone System) หรือเรียกสั้น ๆ ว่าโทรศัพท์เซลลูลาร์ (Cellular Telephone) โครงสร้างของระบบประกอบด้วยอุปกรณ์ทวนสัญญาณจำนวนมากประกอบกันเป็นเครือข่าย แต่ระบบยังไม่สามารถนำมาใช้งานในทางธุรกิจได้ จนกระทั่งถึงปีค.ศ.1983 ระบบโทรศัพท์เซลลูลาร์ได้ถูกติดตั้งขึ้นและเปิดให้บริการ โดยพื้นที่ให้บริการทั้งหมดจะถูกแบ่งออกเป็นส่วนเล็ก ๆ เรียกว่า เซลล์ (Cell) แต่ละเซลล์จะมีรัศมีและจัดสรรความถี่ใช้งานเฉพาะเซลล์  แต่ละเซลล์จะมีขนาดเล็กพ่วงต่อกันเป็นแบบรวงผึ้ง  เนื่องจากพื้นที่ให้บริการมีขนาดเล็กจึงไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องส่งที่กำลังส่งสูง ๆ สามารถนำความถี่ซ้ำ ๆ ไปใช้งานได้เพิ่มมากขึ้น

1.4  พัฒนาการของโทรศัพท์เลื่อนที่

การพัฒนาของโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเซลลูลาร์แบ่งออกเป็นยุคตามรูปแบบของการพัฒนาเทคโนโลยีดังนี้ [6]

ยุคที่ 1 (1G) เป็นยุคแรกของการพัฒนาระบบโทรศัพท์เซลลูลาร์ การรับส่งสัญญาณใช้วิธีการมอดูเลตสัญญาณแอนะล็อกเข้าช่องสื่อสารโดยใช้การแบ่งความถี่ออกมาเป็นช่องเล็ก ๆ ด้วยวิธีการนี้มีข้อจำกัดในเรื่องจำนวนช่องสัญญาณ และการใช้ไม่เต็มประสิทธิภาพ จึงติดขัดเรื่องการขยายจำนวนเลขหมาย และการขยายแถบความถี่ ประจวบกับระบบเครื่องรับส่งสัญญาณวิทยุกำหนดขนาดของเซลล์และความแรงของสัญญาณเพื่อให้เข้าถึงสถานีฐานได้ ตัวเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ยังมีขนาดใหญ่ ใช้กำลังงานไฟฟ้ามาก ในภายหลังจึงเปลี่ยนมาเป็นระบบดิจิทัล และการเข้าช่องสัญญาณแบบแบ่งเวลา โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบยุคที่1 จึงใช้เฉพาะในยุคแรกเท่านั้น

ยุคที่ 2 (2G)  เป็นยุคที่พัฒนาต่อมาโดยการเข้ารหัสสัญญาณเสียง โดยบีบอัดสัญญาณเสียงในรูปแบบดิจิทัล ให้มีขนาดจำนวนข้อมูลน้อยลงเหลือเพียงประมาณ 9 kbps ต่อช่องสัญญาณ การติดต่อจากสถานีลูก หรือตัวโทรศัพท์เคลื่อนที่กับสถานีฐานใช้วิธีการ 2 แบบคือ TDMA คือการแบ่งช่องเวลาออกเป็นช่องเล็ก ๆ และแบ่งกันใช้ ทำให้ใช้ช่องสัญญาณความถี่วิทยุได้เพิ่มขึ้นจากเดิมอีกมาก กับอีกแบบหนึ่งเป็นการแบ่งการเข้าถึงด้วยการเข้ารหัส และการถอดรหัส เราเรียกวิธีการนี้ว่า CDMA ( Code Division Multiple Access ) ในยุคที่ 2  จึงเป็นการรับส่งสัญญาณโทรศัพท์แบบดิ-จิทัลหมดแล้ว

ยุคที่ 3 (3G)  เป็นยุคแห่งอนาคตอันใกล้ โดยสร้างระบบใหม่ให้รองรับระบบเก่าได้และเรียกว่า UMTS (Universal Mobile Telecommunication Systems) โดยมุ่งหวังว่าการเข้าถึงเครือข่ายแบบไร้-สายสามารถกระทำได้ด้วยอุปกรณ์หลากหลาย เช่น จากคอมพิวเตอร์ จากเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ระบบยังคงใช้การเข้าช่องสัญญาณเป็นแบบ CDMA ซึ่งสามารถบรรจุช่องสัญญาณเสียงได้มากกว่า แต่ใช้แบบแถบกว้าง (Wideband) ในระบบนี้จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access) นอกจากนี้ยังมีกลุ่มบริษัทบางบริษัทแยกการพัฒนาในรุ่น ยุคที่ 3 เป็นแบบ CDMA เช่นกัน แต่เรียกว่า CDMA2000 กลุ่มบริษัทนี้พัฒนารากฐานมาจาก IS-95 ซึ่งใช้ในสหรัฐอเมริกา และยังขยายรูปแบบเป็นการรับส่งในช่องสัญญาณที่ได้อัตราการรับส่งสูง (High Data Rate, HDR)

การพัฒนาในยุคที่สามนี้ยังต้องการความเกี่ยวโยงกับการใช้งานร่วมในเทคโนโลยีเก่าอีกด้วย โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาที่ยังคงให้ใช้งานได้ทั้งแบบ 1G และ 2G โดยเรียกรูปแบบใหม่เพื่อการส่งเป็นแพ็กเกตว่า GPRS (General Packet Radio Service) ซึ่งส่งด้วยอัตราความเร็วตั้งแต่ 9.06, 13.4, 15.6 และ 21.4 kbpsโดยในการพัฒนาต่อจาก GPRS ให้เป็นระบบ 3G เรียกระบบใหม่ว่า EDGE (Enhanced Data Rate for GSM Evolution)

ในยุค 3G นี้ เน้นการรับส่งแบบแพ็กเกต และต้องขยายความเร็วของการรับส่งให้สูงขึ้น โดยสามารถส่งรับด้วยความเร็วข้อมูล 384 kbps ขณะผู้ใช้กำลังเคลื่อนที่ และอัตราความเร็วถึง 2 Mbps ขณะผู้ใช้อยู่กับที่

ตารางที่ 1.2  การพัฒนาของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่

| ปีที่เริ่ม | ระบบ | โพรโทคอลการเข้าใช้ช่องสัญญาณ | ความถี่(MHz) | การบริการ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1983 | AMPS | FDMA | 824-894 | เสียง, ข้อมูลผ่านโมเด็ม |
| 1990 | GSM | TDMA/FDMA | 890-960 | เสียง, ข้อมูล, เพจจิง |
| 1991 | IS54 | TDMA/FDMA | 824-894 | เสียง, ข้อมูล, เพจจิง |
| 1993 | IS95 | CDMA | 824-894 1850-1980 | เสียง, ข้อมูล, เพจจิง |
| 1994 | DCS1900 | TDMA/FDMA | 1840-1990 | เสียง, ข้อมูล, เพจจิง |
| หลังปี 2000 | WCMA (CDMA2000) IMT2000 | WCDMA | 1885-2025 2100-2200 | มัลติมีเดีย, วิดีโอ, เสียง, ข้อมูล |

1.5 ประวัติการสื่อสารผ่านดาวเทียม

วันที่ 4 ตุลาคม ค.ศ.1957 รัสเซียเป็นประเทศแรกที่สามารถส่งดาวเทียมดวงแรกของโลกขึ้นโคจรอยู่ในอวกาศนับเป็นอีกชั้นหนึ่งของการพัฒนาทางเทคโนโลยีของโลก  ดาวเทียมดวงแรกใช้ชื่อว่า Sputnik หลังจากประสบความสำเร็จในการส่งดาวเทียวดวงนี้แล้ว ก็มีดาวเทียมอีกจำนวนนับร้อยถูกส่งขึ้นไปโคจรในอวกาศเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ กัน มีผลทำให้การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับอวกาศในสาขาต่าง ๆ เช่น การสื่อสารผ่านอวกาศ อุตุนิยมวิทยา สภาวะของโลก ฯลฯ เป็นไปอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น การพัฒนาของดาวเทียมนั้นมิได้เริ่มต้นเมื่อมีการส่งดาวเทียมดวงแรกขึ้นสู่วงโคจร แต่เริ่มจากการวิวัฒนาการของเทคโนโลยีหลายสาขา เช่น การพัฒนาของจรวด และอุปกรณ์การสื่อสาร รวมถึงความรู้อื่น ๆ อีกมากมาย

การพัฒนาของการสื่อสารทางอวกาศนับตั้งแต่ก่อนการส่งดาวเทียมดวงแรกจนกระทั่งหลังจากส่งดาวเทียม อาจสรุปได้โดยย่อ ดังนี้ [2]

1932.        สหรัฐฯ ได้ทำการทดลองวัดสัญญาณรบกวน (Noise) จากกาแลกซีโดยอาศัยวิทยุ

ดาราศาสตร์

1938.        ญี่ปุ่นได้ทำการทดลองวัดสัญญาณรบกวน (Noise) จากแสงอาทิตย์โดยอาศัยวิทยุ

ดาราศาสตร์

1945.        ชาวอังกฤษ ชื่อ Arthur C. Clark แนะนำโครงสร้างของโครงการ

สื่อสารดาวเทียมลอยอยู่กับที่ (Stationary Satellite)

1946.        สหรัฐฯ ใช้เรดาร์ตรวจจับ Lunar Echo

1957.        Trexler แห่งสหรัฐฯ ใช้ดวงจันทร์เป็นสถานีทบทวนสัญญาณแบบ Passive (ไม่มี

การขยายของสัญญาณซ้ำที่สถานีทบทวนสัญญาณ) เป็นการสื่อสารโทรคมนาคม

ระหว่างจุด 2 จุดบนโลก โดยอาศัยการสะท้อนกลับของเสียงเมื่อกระทบพื้นผิวดวง

จันทร์

1957.        รัสเซียทดลองระบบวิทยุ โดยผ่านดาวเทียม Sputnik

1958.        กองทัพอากาศสหรัฐฯ ทำการส่งบันทึกเสียงผ่านดาวเทียม

1960.        องค์การนาซาของสหรัฐฯ ทำการสำรวจอุตุนิยมศาสตร์ผ่านดาวเทียม Tairos I

1960.       กองทัพอากาศสหรัฐฯส่ง Passive Relay ของโทรศัพท์และ TV ผ่านดาวเทียม Echo I

1960.        กองทัพบกสหรัฐฯ ทำการทดสอบการ Delayed Relay ผ่านดาวเทียม Courier IB

1962.        สหรัฐฯ อังกฤษ ฝรั่งเศส ได้ร่วมมือกันในการสื่อสารผ่านดาวเทียม Telstar I แบบ

Active Relay (มีการขยายของสัญญาณซ้ำที่สถานีทบทวนสัญญาณ) ข้ามมหาสมุทร

แอตแลนติก

1962.        รัสเซียใช้ดาวเทียมในการส่งทีวี และติดต่อสื่อสารผ่านดาวเทียม Vostok 3, 4

1963.        สหรัฐฯ ใช้การติดต่อสื่อสารแบบ Passive Relay ผ่านดาวเทียมจำนวนมากใน

ลักษณะ Scatter Needle

1963.        สหรัฐฯ และญี่ปุ่น ได้ติดต่อสื่อสารกันโดยระบบ Active Relay ข้ามมหาสมุทร

แปซิฟิก ผ่านดาวเทียม Relay I

1964.        ญี่ปุ่นและสหรัฐฯ ได้ร่วมกันถ่ายทอด TV ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกผ่านดาวเทียม

Syncom 3 ซึ่งลอยอยู่กับที่

ต่อมาเมื่อ วันที่ 6 เมษายน ค.ศ.1965 องค์การ Intelsat ส่งดาวเทียมโทรคมนาคมเพื่อการพาณิชย์ดวงแรกคือ Early Bird หรือ Intelsat I เหนือมหาสมุทรแอตแลนติกเพื่อติดต่อระหว่างยุโรปกับสหรัฐอเมริกา โดยฝรั่งเศส อิตาลี อังกฤษ ผลัดกันทำงานติดต่อกับสหรัฐอเมริกา

ในช่วงนั้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ค.ศ.964 ได้มีการประชุมชั่วคราวของประเทศต่าง ๆ เพื่อก่อตั้งองค์การสื่อสารดาวเทียมเพื่อการพาณิชย์โลก โดยไม่มีกีดกันเชื้อชาติ ภาษา หรือลัทธิของประเทศผู้ใช้บริการ ในขั้นต้นที่ประชุมเห็นสมควรตั้งชื่อหน่วยงานนี้ว่า Global Interim Commercial Communication แต่ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.1965 ได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า องค์การดาวเทียมเพื่อกิจการโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (Intemational Telecommunication Satlelite Organization) มีชื่อย่อว่า Intelsat ตามการประชุมของหน่วยงาน ICSC (Interim Communication Intelsat) มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมาธิการขององค์การ Intelsat โดยประกอบด้วยตัวแทนของผู้ถือหุ้นและกลุ่มผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1.5% ในช่วยแรก Intelsat มีเงินจดทะเบียน 200 ล้านดอลลาร์ มีกรรมาธิการ 18 คน มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ สหรัฐฯ 61%, อังกฤษ 8.4%, ฝรั่งเศส 6.1%, ต่อมาในปีค.ศ.1973 เงินจดทะเบียนมีถึง 500 ล้านดอลลาร์ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เช่น สหรัฐฯ 39.2%, อังกฤษ 10.6%, ญี่ปุ่น 4.5% สำหรับประเทศที่ถือหุ้นน้อยกว่า 1.5% นั้น จะต้องรวมกลุ่มจะหมุนเวียนกันประเทศละ 1 ปีเพื่อเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการขององค์การ Intelsat ส่วนประเทศไทยเป็นสมาชิกขององค์การ Intelsat ในอันดับที่ 49 โดยเข้าร่วมในปีค.ศ.1966

วันที่ 26 ตุลาคม ค.ศ.1966 องค์การ Intelsat ส่งดาวเทียม Intelsat II สู่วงโคจร และประเทศไทยเปิดการติดต่อสื่อสารดาวเทียมเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกกับสหรัฐอเมริกาทางด้านฮาวาย เมื่อวันที่ 1 เมษายน ค.ศ.1967

วันที่ 11 ธันวาคม ค.ศ.1968 องค์การ Intelsat ส่งดาวเทียม Intelsat III ขึ้นสู่วงโคจร ประเทศไทยติดต่อดาวเทียม Intelsat IIIF-4 ทางด้านมหาสมุทรแปซิฟิก และดาวเทียม Intelsat III F-3 เหนือมหาสมุทรอินเดีย เมื่อวันที่ 1 เมษายน ค.ศ.1970

หลังจากนั้นประเทศไทยก็ใช้ดาวเทียมของ Intelsat มาตลอด ในปัจจุบันประเทศไทยยังใช้ดาวเทียมอื่น ๆ อีก เช่น ดาวเทียม Palapa ของประเทศอินโดนีเซีย ดาวเทียม Asiasat ของประเทศฮ่องกง และตั้งแต่ปีค.ศ.1993 เป็นต้นไปประเทศไทยจะมีดาวเทียมเป็นของตนเองชื่อว่า ไทยคม (Thaicom) ซึ่งบริษัทชินวัตรคอมพิวเตอร์แอนด์คอมมูนิเคชั่นเป็นผู้ได้รับสัมปทาน รายละเอียดต่าง -ๆ ในการใช้ดาวเทียวของประเทศไทยในปัจจุบัน

1.6 ความเป็นมาของการสื่อสารไมโครเวฟ (Microwave)

การส่งสัญญาณไมโครเวฟ เป็นการส่งข้อมูลผ่านที่ว่างเปล่า สัญญาณไมโครเวฟจะถูกส่งจากสายอากาศ (Antenna) กระจายผ่านอากาศ ไมโครเวฟเป็นคลื่นวิทยุที่มีความถี่ระหว่าง 1 GHz- 10 GHz สัญญาณไมโครเวฟจะถูกส่งผ่านท่อนำคลื่น (Waveguide) ไปยังสายอากาศ ท่อนำคลื่นเป็นตัวนำพิเศษมีลักษณะเป็นท่อกลวง สัญญาณไมโครเวฟจะแพร่กระจายผ่านท่อนำคลื่นด้วยความสูญเสียกำลังต่ำมาก การส่งสัญญาณไมโครเวฟ จะวิ่งเป็นลักษณะลำคลื่นแคบ (Narrow Beams) และมีทิศทางเป็นแนวตรงโดยสายอากาศ หรือจานไมโครเวฟ (Microwave Antenna) จะติดตั้งห่างกันตามที่ได้ออกแบบไว้โดยสัญญาณจากหลายแหล่งสามารถมัลติเพลกซ์ (Multiplex) แล้วส่งร่วมกันผ่านไมโครเวฟที่มีแบนด์วิดท์สูงได้

ข้อดีของระบบส่งสัญญาณไมโครเวฟ คือให้แบนด์วิดท์ที่รองรับข้อมูลสูงกว่าการส่งผ่านข้อมูลผ่านสายสัญญาณและ ลดงานการเดินสายสัญญาณ  ดังนั้นนิยมใช้ระบบส่งสัญญาณไมโครเวฟในพื้นที่ที่ไม่สะดวกสำหรับการเดินสาย ระบบไมโครเวฟ เหมาะกับการส่งสัญญาณระยะใกล้และไกล ระบบสื่อสารที่ใช้การส่งสัญญาณไมโครเวฟ เช่น ระบบโทรศัพท์วิทยุเคลื่อนที่ระบบเพจเจอร์

ข้อเสียของระบบไมโครเวฟ คือ คุณภาพสัญญาณอาจถูกกระทบโดย สภาพภาวะอากาศ และไม่สามารถส่งหรือเส้นทางการแพร่คลื่น ออกนอกขอบเขตแนวสายตา ดังนั้นจำเป็นต้องติดตั้งเครื่องทวนสัญญาณไมโครเวฟ เป็นระยะ ๆ เมื่อส่งสัญญาณระยะไกล

รูปที่ 1.1  การส่งสัญญาณไมโครเวฟ

1.7 ความเป็นมาของเครือข่ายพื้นที่ท้องถิ่นแบบไร้สาย (Wireless Local Area Network, WLAN)

แนวความคิดเกี่ยวกับการสื่อสารไร้สายนี้ได้เกิดขึ้นเมื่อค.ศ. 1901 นักฟิสิกส์ชาวอิตาลีได้ทำการสาธิตการสื่อสารระหว่างเรือกับฝั่งโดยการใช้โคมไฟ เปิด-ปิด เป็นสัญญาณแทนความหมายต่าง ๆ ในรหัสที่เรียกว่า Morse code ซึ่งเมื่อพิจารณาโดยละเอียดแล้วจะพบว่ามีพื้นฐานแนวความคิดเช่นเดียวกันกับข้อมูลแบบดิจิทัลที่ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันนั่นเอง [28]

เครือข่ายไร้สาย WLAN เกิดขึ้นครั้งแรก ในปีค.ศ.1971 บนเกาะฮาวาย โดยโครงการ ของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฮาวาย ที่ชื่อว่า “ALOHNET” ขณะนั้นลักษณะการส่งข้อมูลเป็นแบบ Bi-Directional ส่งไป-กลับง่าย ๆ ผ่านคลื่นวิทยุ สื่อสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์ 7 เครื่อง ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะ 4 เกาะโดยรอบ และมีศูนย์กลางการเชื่อมต่ออยู่ที่เกาะ ๆ หนึ่ง ที่ชื่อว่า Oahu

เครือข่ายไร้สาย WLAN คือ ระบบการสื่อสารข้อมูลที่มีความคล่องตัวมาก ซึ่งอาจจะนำมาใช้ทดแทนหรือเพิ่มต่อกับระบบเครือข่ายแลนใช้สายแบบดั้งเดิม โดยใช้การส่งคลื่นความถี่วิทยุในย่านวิทยุ (Radio Frequency, RF) และคลื่นอินฟราเรด (Infrared) ในการรับและส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง ผ่านอากาศ ทะลุกำแพง เพดานหรือสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ โดยปราศจากความต้องการของการเดินสาย นอกจากนั้นระบบเครือข่ายไร้สายก็ยังมีคุณสมบัติครอบคลุมทุกอย่างเหมือนกับระบบ LAN แบบใช้สาย ที่สำคัญก็คือ การที่มันไม่ต้องใช้สายทำให้การเคลื่อนย้ายการใช้งานทำได้โดยสะดวก ไม่เหมือนระบบ LAN แบบใช้สาย ที่ต้องใช้เวลาและการลงทุนในการปรับเปลี่ยนตำแหน่งการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์

ปัจจุบันนี้ โลกของเราเป็นยุคแห่งการติดต่อสื่อสาร เทคโนโลยีต่าง ๆ เช่นโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจและการใช้ชีวิตประจำวันความต้องการข้อมูลและการบริการต่าง-ๆ มีความจำเป็นสำหรับนักธุรกิจ เทคโนโลยีที่สนองต่อความต้องการเหล่านั้น มีมากมาย เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (NoteBook) เครื่องปาล์ม ได้ถูกนำมาใช้เป็นอย่างมากและ ผู้ที่น่าจะได้ประโยชน์จากการใช้ ระบบเครือข่ายไร้สาย มีมากมาย

เครือข่ายไร้สาย WLAN เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใช้อุปกรณ์คลื่นความถี่วิทยุคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สัญญาณไมโครเวฟ (Microwave) และคลื่นอินฟราเรด ในการส่งและรับข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ เครือข่ายไร้สายสามารถใช้งานได้เหมือนเครือข่ายแบบมีสาย แต่ผู้ใช้สามารถเคลื่อนที่ไปมาอย่างอิสระได้ในระหว่างที่ใช้คอมพิวเตอร์ และยังช่วยทำให้การติดตั้งเครือข่ายทำได้ง่ายขึ้นเนื่องจากไม่มีสายเคเบิลที่จะต้องนำมาต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยตัวอย่างการทำงานของเครือข่าย WLAN แสดงในรูปที่1.7

รูปที่ 1.2  การทำงานของเครือข่ายไร้สาย WLAN

เทคโนโลยีแลนไร้สาย (Wireless LAN Technology)

โดยทั่วไปแล้วระบบเครือข่ายไร้สายจะใช้เทคโนโลยีในการส่งสัญญาณอยู่ 2 ประเภท คือ การส่งสัญญาณโดยใช้คลื่นความถี่วิทยุ และ การส่งสัญญาณโดยใช้แสงอินฟราเรด

การส่งสัญญาณโดยใช้คลื่นความถี่วิทยุคลื่นความถี่วิทยุ (Radio Frequency, RF) มีคุณสมบัติที่เด่นชัดคือ เป็นช่วงคลื่นที่สามารถสร้างขึ้นใช้งานได้ง่าย ส่งไปได้ระยะทางไกล สามารถเดินทางผ่านวัตถุกีดขวางต่าง ๆ ได้อย่างดี และยังเดินทางออกจากแหล่งกำเนิดไปทุกทิศทุกทาง

การรับส่งสัญญาณของเครือข่ายไร้สายโดยใช้คลื่นความถี่วิทยุโดยทั่วไปจะมี 2 แบบ คือ สัญญาณวิทยุแบบ ความถี่แถบแคบ (Narrowband) และแบบสเปกตรัมแผ่ (Spread Spectrum)

คลื่นความถี่แถบแคบ (Narrowband) จะรับ – ส่งข้อมูลโดยใช้สเปกตรัมบางส่วนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อของแถบความถี่ ISM (Industrial / Scientific / Medical) ที่มีความถี่แบ่งเป็น 3 ช่วง ได้แก่ 902 -928 MHz, 214 - 2.484 MHz และ 5.725 - 5.850 MHz

คลื่นความถี่วิทยุแบบสเปกตรัมแผ่ (Spread Spectrum) คือ วิธีการเปลี่ยนแปลงสัญญาณข้อมูลเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ความถี่วิทยุมากเกินความจำเป็น การกระจายของข้อมูลแบบนี้ป้องกันสัญญาณจากการดักฟังและคลื่นรบกวนได้ สเปกตรัมแผ่จะส่งสัญญาณโดยใช้แถบความถี่ ISM ที่ช่วงความถี่ระหว่าง 902-928 MHz และ 2.4 - 2.484 MHz ซึ่งไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาตจาก FCC เทคนิคสำหรับการส่งข้อมูลวิทยุแบบ สเปกตรัมแผ่ ที่ใช้กันอยู่ทั่วไปในระบบเครือข่ายไร้สายมีอยู่ 2 รูปแบบ คือ [7]

- แบบ สเปกตรัมแผ่กระโดดความถี่ (Frequency Hopping Spread-Spectrum, FHSS)

- แบบ สเปกตรัมแผ่ลำดับตรง (Direct Sequence Spread-Spectrum, DSSS)

การส่งสัญญาณโดยใช้ลำแสงอินฟราเรด (Infrared, IR) ได้ถูกนำมาใช้เป็นสื่อสารในการให้สัญญาณมานานนับทศวรรษแล้ว แสงอินฟราเรดถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางในการสื่อสารระยะใกล้ เช่น รีโมท (Remote) สำหรับควบคุมวิทยุ โทรทัศน์ และ วีดีโอ เป็นต้น  คุณสมบัติเด่นของคลื่นอินฟราเรดและคลื่นสั้น คือ เดินทางเป็นแนวตรง ราคาถูก และง่ายต่อการผลิตใช้งาน แต่คลื่นประเภทนี้ไม่สามารถเดินทางผ่านวัตถุหรือสิ่งกีดขวางได้ ซึ่งเป็นข้อดีคือสามารถนำอุปกรณ์ที่ใช้คลื่นอินฟราเรดมาใช้ในห้องทำงานที่อยู่ติดกันได้แม้ว่าอุปกรณ์ทั้งสองชิ้นนั้นจะใช้ความถี่เดียวกัน ยิ่งกว่านั้นอุปกรณ์ที่ใช้คลื่นอินฟราเรดยังปลอดภัยต่อการถูกลักลอบดักสัญญาณด้วย คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้คลื่นอินฟราเรดสามารถนำมาใช้ในการสื่อสารในระบบเครือข่ายเฉพาะบริเวณได้เป็นอย่างดี

การที่พัฒนาการของการสื่อสารไร้สายและระบบติดตามตัวยังไปได้ไม่ทันใจ ทั้งนี้เพราะมีอุปสรรคและปัญหาที่สำคัญ ซึ่งเป็นปัญหาหลัก 4 ประการคือ [6]

1.ระบบไร้สายใช้อัตราการรับส่งข้อมูลได้ต่ำ

2.ค่าบริการค่อนข้างแพง

3.โมเด็มรับส่งแบบคลื่นวิทยุ ใช้กำลังงานไฟฟ้าสูง

4.ระบบการเชื่อมต่อผู้ใช้ ที่ใช้กับระบบติดตามตัวยังไม่ดี ไม่เหมาะกับการใช้งานขณะเคลื่อนที่ ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่ระบบไร้สายในยุค 3G ต้องแก้ไขให้ได้ให้หมด โดยเฉพาะระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ต้องเพิ่มอัตราการรับส่งข้อมูลให้ได้มาก เพื่อจะส่งรูปภาพหรือภาพเคลื่อนไหวได้ ต้องมีอัตราค่าใช้บริการที่ถูกลง และเครื่องที่ใช้ต้องใช้กำลังงานต่ำเพื่อจะใช้ได้นาน ส่วนระบบการเชื่อมต่อในปัจจุบันก็ก้าวมาในรูปแบบ WAP (Wireless Application Protocol)

1.8 เทคโนโลยีบลูทูธ (Bluetooth Technology)

เริ่มแรกจะขอกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของคำว่า Bluetooth คร่าว ๆ ดังนี้ Harald Blatand เป็นกษัตริย์ของประเทศเดนมาร์ก ครองราชย์ประมาณปีค.ศ.940 ถึง 985 ในรัชกาลของกษัตริย์ Harald ได้มีการบันทึกไว้ว่ามีการนำศาสนาคริสต์เข้ามายังแถบสแกนดิเนเวีย ประกอบด้วยประเทศเดนมาร์กและนอร์เวย์ และชื่อ Blatand ก็ได้กลายมาเป็น  Bluetooth  ซึ่งจุดกำเนิดของชื่อนี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัด  ในบางประวัติบอกว่าชื่อนี้มาจากผิวที่ดำของกษัตริย์เอง ในบางประวัติบอกว่าชื่อนี้มาจากกษัตริย์ที่ชอบกินบลูเบอร์รี่จึงทำให้ฟันเป็นสีน้ำเงินอ่อน ซึ่งชื่อจากประวัตินี้มีความเป็นไปได้สูง สำหรับเทคโนโลยีนี้จุดกำเนิดอยู่ที่สแกนดิเนเวีย และ SIG (Bluetooth Special Interest Group) ก็เกิดจากการรวมตัวกันของหลายๆ บริษัทเหมือนกับที่กษัตริย์ Harald เป็นผู้รวบรวมประเทศต่าง ๆ เข้าด้วยกันในแถบสแกนดิเนเวีย ซึ่งจากเดิมชื่อ Bluetooth เป็นชื่อที่เรียกกันในโปรเจ็ค แต่วันนี้กลายเป็นชื่อเครื่องหมายการค้าของเทคโนโลยีและของ SIG [13]

บลูทูธเป็นเทคโนโลยีใหม่สำหรับการติดต่อสื่อสารแบบไร้สายโดยใช้คลื่นวิทยุนั่นคือไม่จำเป็นต้องมีสายก็สามารถส่งข้อมูลถึงกันได้ เช่น คอมพิวเตอร์ของเราอยู่อีกห้องหนึ่ง สามารถจะส่งข้อมูลไปพิมพ์ที่ เครื่องพิมพ์ (Printer) อีกฝากห้องหนึ่งได้ หรือเราอาจจะใช้โทรศัพท์มือถือสั่งงานระบบควบคุมไฟฟ้าภายในบ้านก็ได้ ปัจจุบันเทคโนโลยีบลูทูธได้กลายเป็นมาตรฐานที่ทุกอุปกรณ์จำเป็นต้องมี เช่น คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (Notebook) โทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ นอกจากนี้ในการใช้งานเราสามารถใช้งานได้อิสระเต็มที่ เช่นอาจแชร์(Share)ไฟล์ข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรือนำไปรวมเข้ากับเครือข่าย LAN หรือนำไปใช้ในการเปิดประตูรถยนต์โดยโทรศัพท์มือถือก็ได้

ข้อกำหนดเปิด (Open Specification) เป็นข้อกำหนดสำหรับการติดต่อสื่อสารไร้สาย นั่นหมายความว่าใครก็ได้ในโลกนี้สามารถใช้งานได้ ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการนำไปใช้ โดยข้อกำหนดเปิดนี้ถูกกำหนดโดย Bluetooth Special Interest Group (SIG) ประกอบด้วย บริษัท Ericsson บริษัท Intel Corporation บริษัท IBM บริษัท Nokia Corporation และบริษัท Toshiba Corporation เพื่อสร้างข้อกำหนดเปิดสำหรับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพื่อสนับสนุนการทำงาน และการสร้างอุปกรณ์ทุกชนิดให้ทำงานข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) กันได้

การสื่อสารแบบระยะสั้น (Short Range Wireless) การติดต่อสื่อสารในปัจจุบันนี้จะติดต่อสื่อสารผ่านสายเคเบิล (Cable) ซึ่งสายเหล่านี้จะเชื่อมต่อด้วยอุปกรณ์จำนวนมาก และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อก็มีขนาดและจำนวนมากโดยสายเคเบิลจำนวนมากนี้กลายเป็นภาระให้แก่ผู้ใช้ ดังนั้นเทคโนโลยีทูธสามารถทำให้อุปกรณ์เหล่านี้ติดต่อสื่อสารกันได้โดยไม่จำเป็นต้องมีสายเคเบิล ซึ่งการติดต่อสื่อสารโดยใช้คลื่นวิทยุ (Radio Frequency, RF) ในการรับส่งข้อมูล และเทคโนโลยีบลูทูธนี้ได้ถูกออกแบบมาสำหรับการสื่อสารแบบระยะสั้น (Short Range)  ประมาณ 10  เมตร ผลของการออกแบบลักษณะนี้ทำให้อุปกรณ์ใช้พลังงานน้อย  และเหมาะสำหรับอุปกรณ์มีขนาดเล็กถือไปมาได้  และพลังงานที่ใช้มาจากแบตเตอร์รี่ เช่นโทรศัพท์เคลื่อนที่ PDA เป็นต้น

เสียงและข้อมูล (Voice and Data) การสื่อสารด้วยบลูทูธสามารถใช้ส่งข้อมูลได้ทั้งเสียง (Voice) และ ข้อมูล (Data) ดังนั้นจึงเป็นเทคโนโลยีในทางอุดมคติสำหรับให้อุปกรณ์ติดต่อสื่อสารกันได้สะดวกยิ่งขึ้น ติดต่อสื่อสารได้ทุกที่ในโลก ด้วยบลูทูธจะเลือกย่านความถี่ที่ไม่ได้สงวนไว้ ที่ย่านความถี่ 2.4 GHz ดังนั้นอุปกรณ์ที่ใช้การสื่อสารด้วยเทคโนโลยีบลูทูธจึงสามารถติดต่อสื่อสารได้ทุกที่ในโลก โดยไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาต

เทคโนโลยีบลูทูธ เหมาะสำหรับนำมาแทนอุปกรณ์ที่มีสายเคเบิลจำนวนมาก เช่นใช้แทนสายสื่อสารแบบอนุกรม เช่นใช้กับโมเด็ม (Modem) กล้องดิจิทัลและอุปกรณ์ส่วนบุคคลที่เป็น ดิจิทัล หรือใช้กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ เช่น Printer Scanner Keyboard และ Mouse ยิ่งกว่านั้นยังเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ที่อยู่กับที่กับอุปกรณ์ที่เคลื่อนที่ได้ ฉะนั้นถ้าเทคโนโลยีบลูทูธประสบผลสำเร็จในด้านการตลาดจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตผู้คนในด้านการคำนวณและการติดต่อสื่อสารกับอุปกรณ์ต่าง ๆ มากมาย