บทที่ 3

สถานการณ์ของศาสตร์ในปัจจุบัน

3.1  กล่าวนำ

ในช่วงระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมาผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเมืองไทยทุกรายต่างเร่งทำการขยายโครงข่ายเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการทั่วประเทศ ในขณะเดียวกันก็เพิ่มขีดความสามารถของโครงข่ายของตัวเองเพื่อรองรับบริการข้อมูลที่ไม่ใช่เสียง (Non- Voice Service) โดยเฉพาะระบบ GSM (Global System for Mobile Communication) ที่สามารถรับ- ส่งข้อมูลด้วยความเร็วเพียง 9.6 kbps (kilobits per second) เช่น  WAP (Wireless Application Protocol)  ที่เคยสร้างกระแสในบ้านเราแล้วก็เงียบหายไปอย่างรวดเร็ว จากนั้นก็ได้มีการพัฒนาให้รับ- ส่งข้อมูลได้เร็วขึ้นถึงประมาณ 115 kbps ในทางทฤษฎีด้วยเทคโนโลยี GPRS (General Packet Radio Service) ซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีในยุคที่ 2.5 (2.5G) เนื่องจากพัฒนาบนพื้นฐานระบบ GSM โดยเริ่มนำวิธีการสวิตซิ่งแบบแพ็กเกต (Packet-Switching) เข้ามาใช้ อย่างไรก็ตามระดับความเร็วดังกล่าวก็ยังไม่ถึงเกณฑ์ของเทคโนโลยีในยุคที่ 3 (3G) ตามมาตรฐานของ IMT-2000 (International  Mobile Telecommunications-2000) ทำให้เทคโนโลยีใหม่อีกหลายตัวเข้ามาสู่เมืองไทยเพื่อขยับเข้าใกล้ยุค 3G  ให้มากที่สุดโดยเทคโนโลยีเหล่านั้นได้แก่ GPRS (General  Packet  Radio  Service), EDGE (Enhanced Data rate for Global  Evolution), CDMA 2000 1X (Code Division Multiple Access 2000 1X) นอกจากนี้เทคโนโลยีทางด้านแลนไร้สาย WLAN (Wireless LAN) และ เทคโนโลยี บรอดแบนด์ผ่านดาวเทียม (IP STAR) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องทางด้านไร้สายก็จะกล่าวในบทนี้ด้วย

3.2  ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ในยุคปัจจุบัน

3.2.1  ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุค 2G

ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุค 2G หรือระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคดิจิทัล  เป็นระบบส่งสัญญาณทางวิทยุแบบดิจิทัล  ซึ่งเป็นการเปลี่ยนยุคจากระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบแอนะล็อกสู่ดิจิทัล  มีผลทำให้ระบบสามารถรองรับจำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มมากขึ้นยกตัวอย่าง ในหนึ่งช่องสัญญาณความถี่จากเดิมที่สามารถรองรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้หนึ่งคน  เปลี่ยนเป็นสามารถรองรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้หลายคน  ซึ่งแล้วแต่ว่าใช้เทคนิคการแบ่งทางเวลา

หรือการแบ่งทางรหัสสัญญาณ  นอกจากนี้โครงสร้างของเซลล์ก็มีการพัฒนาให้มีทั้งเซลล์ขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบให้สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้มากขึ้น

ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุค 2G มีอยู่ 4 มาตรฐาน  คือ

1. Global System for Mobile (GSM) Communications เป็นมาตรฐานทางกลุ่มประเทศยุโรป

2. Digital AMPS (D-AMPS) หรือ US-TDMA เป็นมาตรฐานทางประเทศอเมริกา

3. Code-Division Multiple access (CDMA) หรือเรียกว่ามาตรฐาน IS-95 ที่ถูกพัฒนาโดยบริษัท Qualcomm ประเทศอเมริกา

4. Personal Digital Cellular (PDC)  เป็นมาตรฐานทางประเทศญี่ปุ่น

จากทั้ง 4 มาตรฐานนี้  ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ GSM  ได้มีการเปิดให้บริการมากที่สุดในโลก  โดยระบบ GSM  ได้ออกแบบเป็นระบบดิจิทัล  โดยเริ่มนำมาใช้งานจริงครั้งแรกในราวปี ค.ศ. 1991  และในปัจจุบันระบบ GSM  นี้มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายกว่า  120  ประเทศทั่วโลก  ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย  จากปริมาณความต้องการการใช้งานที่มีมาก  ทำให้มีการนำเอามาตรฐาน  GSM  ที่ใช้งานช่วงความถี่ย่าน  900 MHz  ไปใช้ในความถี่ย่าน  1,800 MHz  และมีการเรียกระบบดังกล่าวว่า  Digital Cellular System 1800 (DCS 1800)  หรือบางครั้งเรียกว่า  Personal Communications Networks (PCN) นอกจากนี้ยังมีการนำเอามาตรฐาน GSM  ไปใช้งานที่ย่านความถี่อื่น ๆ อีก  ได้แก่  ย่านความถี่  1900 MHz  เรียกระบบ DSC 1900  หรือ  GSM-1900  ย่านความถี่ 800 MHz  เรียกว่าระบบ GSM-800  และย่านความถี่  400 MHz  เรียกระบบ GSM-400 เป็นต้น

สำหรับระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ GSM  มีอัตราการส่งข้อมูลได้ถึง  9,600  bps  และในกรณีพิเศษสามารถมีอัตราการส่งถึง  14.4 kbps  ต่อมาได้มีการพัฒนาระบบให้สามารถรับ-ส่งข้อมูลได้สูงขึ้นเนื่องจากในอนาคตมีแนวโน้มว่าปริมาณการรับ-ส่งข้อมูลจะมีจำนวนมากเนื่องจากมีบริการใหม่ ๆ ที่ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถเปิดให้บริการได้ เช่น บริการอินเทอร์เน็ต อีเมล์ สื่อประสมต่าง ๆ จึงมีการพัฒนาระบบ GPRS  (General Packet Radio Services)  ซึ่งในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่  GSM  เรียกว่าระบบโทรศัพท์ยุค  2.5G ซึ่งจะกล่าวถึงในหัวข้อต่อไป  [43]

3.2.1.1  CDMA (Code Division Multiple Access)

CDMA (Code Division Multiple Access) คือระบบโทรศัพท์ที่แบ่งการส่งข้อมูลโดยการแบ่งข้อมูลที่ส่ง นำไปเข้ารหัสแยกกันเป็นส่วน ๆ ทำให้สามารถส่ง ข้อความหลายข้อความไปบนช่อง สัญญาณเดียวกันได้โดยจัดสรรช่อง ความถี่ให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ CDMA มีความสำคัญ ในฐานะพื้นฐานสำหรับการพัฒนาของ 3G เพราะเทคโนโลยี 3G จะใช้ระบบ CDMA ทั้งสิ้น โดยความเร็วในการส่งข้อมูลอยู่ที่ 14.4 kbps เท่ากับโมเด็มแอนะล็อก สำหรับสายโทรศัพท์บ้านในช่วง 4 ปีที่แล้ว

ในด้านของบริการข้อมูล ได้มีการเพิ่มระบบการส่งข้อมูลที่ความเร็วสูงขึ้นเรียกว่า MDR หรือ Medium Data Rates สามารถรองรับการส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงถึง 115.2 kbps สูงกว่าในระบบ IS-95A ที่ให้บริการสูงสุดได้เพียง 14.4 kbps MDR ประกอบด้วยกลไกการส่งข้อมูลที่อาศัยช่อง Traffic Code Channel มากกว่า 1 ช่องประกอบกัน โดยที่ความเร็วสูงสุดนั้นสามารถใช้ Fundamental Code Channel 1 ช่องร่วมกับ Supplementary Code Channel อีก 7 ช่องเพื่อส่งข้อมูลความเร็วได้สูงถึง 115.2 kbps ( 8 x 14.4 kbps = 115.2 kbps ) นอกจากนี้ยังสามารถปรับความเร็วในการส่งข้อมูลได้ตามการใช้งาน โดยปรับจำนวนช่อง Supplementary Code Channel ตั้งแต่ 1 ถึง 7 ช่องตามความต้องการ  [9]

3.2.2  ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุค 2.5G  เป็นการพัฒนาต่อมาจากยุค 2G โดยพัฒนาให้รับ-ส่งข้อมูลได้เร็วขึ้นถึง 115 kbps ด้วยเทคโนโลยี GPRS

3.2.2.1  GPRS  ( General  Packet  Radio  Service)

GPRS เป็นระบบที่เพิ่มเติมความสามารถการทำงาน ให้กับระบบ GSM ในการให้บริการ non voice value added services (บริการที่ไม่เกี่ยวกับเสียงการสนทนา) จุดเด่นของบริการ GPRS ที่มีประโยชน์เด่นชัดที่สุด คือเรื่องของความเร็วในการรับส่งข้อมูล ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ กับระบบเครือข่าย ทำให้การให้บริการต่าง ๆ รวดเร็วขึ้น ด้วยความสามารถในการรับส่งข้อมูลความเร็วสูง ในทางทฤษฎี GPRS สามารถให้บริการที่ความเร็วสูงสุดถึง 171.2 kbps โดยต้องอาศัยการใช้ร่องเวลา (Time Slot) ทั้งแปดช่วงของทั้งหมดที่มี ซึ่งนั้นหมายถึงความเร็วสูงสุดที่สูงขึ้นถึงสามเท่าของการส่งข้อมูลผ่านสาย บนเครือข่ายโทรศัพท์ปัจจุบัน และสูงขึ้นมากกว่าการเชื่อมต่อแบบ CSD (Circuit Switched Data) ในเครือข่าย GSM ถึงสิบเท่า GPRS สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง 171.2 kbps แต่หมายความว่าระบบ GPRS นี้จะต้องใช้งาน Time Slot ของระบบ GSM ทั้งหมด 8 Time Slot ซึ่งเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติ ในปัจจุบันความเร็วของระบบ GPRS ที่ใช้งานจะอยู่ที่ประมาณ 40 kbps ซึ่งจะเร็วหรือช้ากว่านี้ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของผู้ใช้งาน ในพื้นที่นั้น

เพื่อรองรับการให้บริการ GPRS บนเครือข่าย GSM นั้นผู้ให้บริการจำเป็นต้องเพิ่มโมดูลหลักใหม่อีกสองคือ

1) GGSN (Gateway GPRS Service Node) ทำหน้าที่เป็น gateway เชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย GPRS กับ เครือข่ายข้อมูลทั่วไปเช่น IP และ X.25 ซึ่งรวมถึงการเชื่อมต่อกับเครือข่าย GPRS อื่น ๆ เพื่อทำการ roaming ด้วย

2) SGSN (Serving GPRS Service Node) ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเชื่อมต่อเส้นทาง (routing) ระหว่าง SGSN ในแต่พื้นที่สำหรับผู้ใช้ทุกคนในพื้นที่ให้บริการ

ประโยชน์ของระบบ GPRS

1. GPRS เป็นระบบที่ทำให้สามารถรับส่งข้อมูลความเร็วสูง (non voice) ด้วยความเร็วสูงสุดถึง 40 kbps ทำให้การใช้บริการอินเทอร์เน็ตการใช้ WAP (Wireless Application Protocal) และ MMS (Multimedia Messaging Service) สามารถทำงานได้รวดเร็ว เป็นผลให้เกิดการพัฒนา เทคโนโลยีการบริการ Non Voice กันมากขึ้น เช่น การใช้บริการ WAP เพื่อการโหลดรูปภาพ เสียงเรียกเข้า การรับส่งข้อความแบบ MMS และการใช้งานระบบอินเทอร์เนต ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่กับคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค และเครื่อง PDA (Personal Digital Assistant) เพื่อใช้งาน Web Browsing และ E-mail

2. ระบบ GPRS เป็นระบบที่มีความสามารถในการใช้งานแบบ Always On คือในการเชื่อมต่อ สามารถเชื่อมต่อเข้ากับ Gateway ของระบบเครือข่ายได้โดยอัตโนมัติ ไม่จำเป็นต้องทำการ โทรออกเหมือนกับระบบ CSD ทำให้การเชื่อมต่อสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว

3. ไม่สูญเสียการติดต่อขณะใช้งาน ระบบ GPRS อยู่เราจะไม่สูญเสียการติดต่อกับผู้อื่น เนื่องจาก GPRS ไม่มีการ Dial Up ดังนั้นขณะใช้งานอยู่สามารถมีผู้โทรเข้าหาเราและรับสายสนทนาได้ทันที และขณะเดียวกันเราก็สามารถโทรออก เพื่อสนทนาได้ทันทีเช่นเดียวกัน

4. ค่าใช้จ่ายในการใช้งานที่ถูกลง และมีความเป็นธรรม เพราะการคิดค่าใช้จ่าย จะคิดตามปริมาณของข้อมูล ที่เรารับและส่ง ผ่านเครือข่าย เรียกว่าสามารถเชื่อมต่อทิ้งไว้ทั้งวันได้โดยไม่เสียเงินหากไม่มีการรับส่งข้อมูล  [10]

3.2.2.2  EDGE ทางเลือกใหม่เทียบรุ่น 3G

ปัจจุบันบนเครือข่ายการให้บริการข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ก้าวหน้าไปสู่ยุคเกือบท้าย ๆ ของ 2G แล้ว ซึ่งกำลังก้าวเข้าสู่ยุค 3G แต่ก็เป็นเรื่องยาก เพราะต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่าง รวมถึงความไม่พร้อมในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการลงทุน ดังนั้นการที่จะพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนเข้าสู่ยุค 3G ได้อย่างเต็มตัวนั้นจึงต้องรออีกสักระยะ แต่ ณ เวลานี้มีเทคโนโลยีที่สามารถใช้ได้ดีอยู่อีกอย่าง นั่นคือ EDGE ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงอีกระบบหนึ่ง

EDGEหรือ มีชื่อเรียกเต็ม ๆ ว่า "Enhanced Data rate for Global (GSM/GPRS) Evolution" ได้รับการออกแบบและกำหนดขึ้นโดยหน่วยงาน ETSI (European Telecommunications Standard Institute) ซึ่งเป็นผู้สร้างมาตรฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ GSM และ GPRS เพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ GSM / GPRS ให้รองรับการสื่อสารทางข้อมูลด้วยอัตราเร็วที่สูงขึ้น

เทคโนโลยี EDGE มีประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูลได้รวดเร็วมากกว่า 3 ระบบเดิมที่ใช้กันอยู่ ดังตาราง

ตารางที่ 3.1 เปรียบเทียบความเร็ว

| ระบบ | EDGE | CDMA 1X | GPRS | GSM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ความเร็ว (กิโลบิต/วินาที) | 150 - 170 | 80 - 90 | 30 - 40 | 9 - 10 |

จะเห็นได้ชัดเลยว่าความรวดเร็วของเทคโนโลยีตัว EDGE เร็วกว่าตัวอื่นๆ ที่ใช้กันอยู่มาก EDGE ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูลที่รวดเร็วกว่าเดิมจากเครือข่าย GPRS ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันมากถึง 4 เท่า

นับเป็นการก้าวเข้าสู่อีกขั้นของการพัฒนาทางการสื่อสารให้มีความสะดวกรวดเร็วไม่ติดขัด ทางด้านการรับส่งข้อมูลต่าง ๆ ผู้ใช้บริการเครือข่ายจึงสามารถใช้บริการ รายงานข่าวสาร, ข้อมูลด้านการตลาดหุ้น, ดูหนังฟังเพลง, เล่น MP3, รับส่งไฟล์รูปภาพและเสียงเพลง ได้อย่างรวดเร็วฉับไวมากขึ้น ปราศจากสัญญาณรบกวน และยังช่วยให้การดาวน์โหลดไฟล์ การรับส่งอีเมล์เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นอีกด้วย

เทคโนโลยี EDGE เป็นการให้บริการสื่อสารข้อมูลอัตราเร็วสูงหน้าใหม่ในวงการ ที่น่าจะผลักดันให้ธุรกิจการพาณิชย์ด้านอิเล็คทรอนิคส์นำเสนอบริการรูปแบบใหม่ๆ เพิ่มลูกเล่นแปลกตา ให้ได้ใช้กันมากขึ้น ซึ่งเป็นการสร้างสีสันจากเดิมที่ดีทีเดียวเลย การแข่งขันทางธุรกิจด้านพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์นี้คงจะสูงตามไปด้วย [44]

รูปที่ 3.1  แนวทางในการพัฒนาเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุค 2G ไปสู่มาตรฐานยุค 3G

3.2.3  ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุค 3G 	แม้ว่าเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ในยุค 2G จะได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม โลกของการสื่อสารแบบไร้สาย (Wireless Communication) ที่มีการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ระบบโทรศัพท์ 2G เริ่มประสบปัญหาในการรองรับการให้บริการได้พอเพียงภายใต้ความถี่ที่มีอยู่อย่างจำกัด

นอกจากนี้กระแสของ Mobile Internet ที่เริ่มมีการนำเสนอแนวความคิดนี้เข้ามาและมีการคาดการณ์กันว่าจะมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของมนุษย์เราในอนาคตอย่างมาก ทำให้มีความจำเป็นที่ระบบมือถือจะต้องรับ- ส่งข้อมูลได้ด้วยความเร็วสูงกว่าในยุค 2G มาก ซึ่งเป็นคุณสมบัติข้อหนึ่งที่ทำให้ต้องมีการปรับปรุงพัฒนาระบบโทรศัพท์ในรุ่นที่ 3 ขึ้นมา

ในแง่ของ Global Wireless Communication นั้น ระบบ 3G ได้ถูกวางไว้ให้เป็นเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก ทำให้สามารถติดเครื่องโทรศัพท์เพียงเครื่องเดียวไปใช้ได้ทั่วทุกที่ในโลก ซึ่งแตกต่างจากในยุค 2G ที่มาตรฐานมีการแบ่งเป็นกลุ่มอยู่ในหลาย ๆ พื้นที่ โดยมีกลุ่มที่สำคัญได้แก่กลุ่ม GSM กับกลุ่ม CDMA และกลุ่มมาตรฐาน 1G ซึ่งทำให้เกิดปัญหาการใช้งานแบบ Global Wireless Communication ดังนั้นระบบ 3G จึงเป็นความหวังว่าของผู้ใช้โทรศัพท์ทั่วโลกในอันที่จะช่วยรวมเอาโลกสื่อสารไร้สายให้เป็นหนึ่งเดียว

ในยุค 3G นี้ เน้นการรับส่งแบบแพ็กเก็ต และต้องขยายความเร็วของการรับส่งให้สูงขึ้น โดยสามารถส่งรับด้วยความเร็วข้อมูล 384 กิโลบิตต่อวินาที เมื่อผู้ใช้กำลังเคลื่อนที่ และหากอยู่กับที่จะส่งรับได้ด้วยอัตราความเร็วถึง 2  เมกะบิตต่อวินาที

3.2.3.1  IMT-2000 (International Mobile Telecommunications – 2000)

กระแสของเทคโนโลยี 3G มีความแรงในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา แต่ในความเป็นจริงแล้วการพัฒนา 3G ได้เริ่มมีมานานหลายปีแล้ว ภายใต้แนวคิดที่เรียกกันว่า IMT-2000 หรือชื่อเต็มคือ International Mobile Telecommunications - 2000 ซึ่งพิจารณาทั้งในด้านการจัดสรรความถี่สำหรับ 3G และมาตรฐานด้านเทคนิคของตัวเทคโนโลยีเองด้วย ย้อนไปในปี 1992 นั้น ITU (International Telecommunication Union) ได้ทำการกำหนดมาตรฐานสำหรับแถบความถี่ที่จะใช้สำหรับ IMT-2000 โดยปรากฏในข้อกำหนด Radio Regulation หมายเลข S5.388 ที่มีการกำหนดให้ความถี่ในช่วง 1885 ถึง 2025 MHz และ 2110 ถึง 2200 MHz ใช้สำหรับระบบ IMT-2000 ซึ่งในรายละเอียดนั้น ระบบ Terrestrial IMT-2000 หรือ IMT-2000 ภาคพื้นดินนั้นจะถูกกำหนดให้ทำงานในระบบ FDD ในช่วงความถี่คู่ 1920 ถึง 1980 MHz และ 2110 ถึง 2170 MHz โดยระบบสถานีฐานจะใช้ความถี่ด้านสูงและเครื่องโทรศัพท์จะใช้ความถี่ด้านต่ำ ส่วนช่วงความถี่ 1885 ถึง 1920 MHz และ 2010 ถึง 2025 MHz ใช้สำหรับการทำงานในระบบ TDD

ในด้านของมาตรฐานทางเทคนิคของ IMT-2000 นั้นเริ่มมีการพิจารณาอย่างจริงจังตั้งแต่ปี 1998 เป็นต้นมา โดยเปิดรับข้อเสนอมาตรฐานด้านเทคนิคจากองค์กรและบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในด้านสื่อสารโทรคมนาคมเช่น European Telecommunications Standards Institute (ETSI), Association of Radio Industries and Businesses (ARIB), Japan, China Wireless Telecommunication Standard (CWTS), The Telecommunications Technology Association (TTA) - Korea, The Telecommunication Technology Committee (TTC) – Japan และ TIA เป็นต้น

ความมุ่งหวังที่ ITU ต้องการให้ IMT-2000 เป็นมาตรฐานเดียวสำหรับระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั่วโลกนั้น ทำให้ ITU จำเป็นต้องพิจารณาและรวมมาตรฐานด้านเทคนิคที่ได้มีการเสนอจากองค์กรและบริษัทฯ ต่างๆ ให้เป็นหนึ่งเดียวด้วยความเป็นกลาง

อย่างไรก็ตามผลลัพธ์ที่ได้คือมาตรฐาน IMT-2000 ในปลายปี ค.ศ.1999 ที่ ITU ได้รับรองออกมานั้นยังไม่ได้เป็นมาตรฐานที่เป็นหนึ่งเดียว แต่ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย ๆ อีกหลายชุด ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่สร้างความประหลาดใจแต่อย่างใด เนื่องจากตลอดเวลาตั้งแต่เปิดรับข้อเสนอด้านเทคนิคและจัดทำมาตรฐานออกมา ท่าทีของแต่ละองค์กรและหน่วยงานที่สนับสนุนมาตรฐานแต่ละแบบของกลุ่มตนอย่างเต็มที่ ทำให้ ITU ประสบความยากลำบากที่จะตัดหรืออ้างอิงจากมาตรฐานกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จนทำให้ผลลัพธ์ที่ได้ก็ยังไม่สามารถรวมให้มีเหลือเพียงระบบเดียวได้

รูปที่ 3.2  ส่วนประกอบด้าน Radio Network ของมาตรฐาน IMT-2000

รูปที่ 3.3  Spectrum ของ  IMT-2000

มาตรฐาน IMT-2000 ที่ออกมาจึงประกอบด้วยมาตรฐานด้าน Radio Network ถึง 5 แบบ ดังรูปที่ 3.2 โดยประกอบด้วย

1.  IMT-DS หรือ Direct Spread หรือที่รู้จักกันดีในชื่อของ W-CDMA หรือ UTRAN FDD ที่มีผู้สนับสนุนหลักคือ   ETSI, TTA และ ARIB

2.  IMT-MC หรือ Multi Carrier หรือที่รู้จักกันดีในชื่อของ cdma2000 มีผู้สนับสนุนหลักคือ TIA/EIA, TTA และ  ARIB

3.  IMT-TC หรือ Time Code หรือที่เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า UTRAN TDD และ TD-SCDMA ที่มีผู้สนับสนุนอย่าง ETSI และ CWTS

4.  IMT-SC หรือ Single Carrier หรือที่เรียกว่า UWC-136 หรือ EDGE

5.  IMT-FT หรือ Frequency Time หรือที่เรียกว่า DECT

ด้วยมาตรฐานทั้ง 5 นั้น จึงดูเหมือนโลกของโทรศัพท์เคลื่อนที่จะยังคงถูกแบ่งออกเป็นหลายส่วนอยู่ดี อย่างไรก็ตาม แนวโน้มในปัจจุบันเป็นไปในทิศทางของมาตรฐานเพียงสองชุดเท่านั้นที่ได้รับความนิยมและมีการใช้กันในหลายประเทศ ได้แก่ W-CDMA และ cdma2000

ส่วนมาตรฐานทางด้าน Core Network นั้น อาจแบ่งได้เป็นสองกลุ่มใหญ่คือ GSM-MAP ที่กลุ่มผู้ให้บริการด้าน GSM ใช้เป็นมาตรฐานการต่อเชื่อม Core Network อยู่ ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มของ IS-41 ที่กลุ่มผู้ให้บริการด้วยเทคโนโลยี CDMA และ TDMA (IS-54) ใช้เป็นมาตรฐาน ซึ่งที่ผ่านมานั้นมาตรฐานทั้งสองกลุ่มไม่สามารถใช้ร่วมกันได้ เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เครื่องโทรศัพท์ระบบ GSM ไม่สามารถเข้าไป Roam ในระบบ CDMA และเครื่องระบบ CDMA ก็ไม่สามารถเข้าไป Roam ในระบบ GSM ได้เช่นกัน อย่างไรก็ตามมาตรฐาน IMT-2000 นั้น มุ่งหวังให้ทุกระบบสามารถทำงานร่วมกันได้ และได้มีการระบุให้มาตรฐานต่าง ๆ ที่จะมีการพัฒนาต่อไปนั้นจะต้องสามารถต่อเชื่อมข้ามระบบกันได้ทั้งหมด ตัวอย่างเช่น ต่อไปมาตรฐานระบบ cdma2000 จะต้องสามารถทำงานบน GSM-MAP Core Network ได้ และมาตรฐาน W-CDMA จะต้องทำงานบน IS-41 Core Network ได้เช่นเดียวกัน

3.2.3.2  3GPP และ 3GPP2

ในช่วงการต่อสู้กันเพื่อเป็นหนึ่งในมาตรฐาน IMT-2000 นั้น สิ่งที่ปรากฏชัดตั้งแต่ในช่วงปี 1998 นั้น คือความแตกแยกเป็นกลุ่มของมาตรฐาน จนทำให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในการรวมระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้เป็นหนึ่งเดียวได้ ในขณะที่ความขัดแย้งและความเห็นที่ไม่ตรงกันยังเป็นอุปสรรคที่ทำให้มาตรฐานทางด้านเทคโนโลยีเหล่านี้มีการพัฒนาไปอย่างล่าช้า

ในช่วงนั้นเองที่กลุ่มต่าง ๆ ไม่สามารถรอจนกว่ามาตรฐาน IMT-2000 จะถูกประกาศออกมาได้ ทำให้เกิดแนวคิดที่จะจัดตั้งองค์กรความร่วมมือหรือ Partnership Project ขึ้นมาโดย ETSI เพื่อรวมตัวและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนามาตรฐานด้าน GSM ให้เกิดอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว จึงเกิดเป็น Third Generation Partnership Project (3GPP) ขึ้น ซึ่งมุ่งหวังให้เกิดความร่วมมือกันพัฒนาเทคโนโลยี UMTS ทั้ง UTRAN FDD (W-CDMA) และ TDD (TD-SCDMA) และสนับสนุนให้เป็นมาตรฐานสำหรับ IMT-2000

3GPP ประกอบด้วยองค์กรที่พัฒนามาตรฐานต่าง ๆ เช่น ETSI, ARIB, CWTS, TTC และ TTA นอกจากนี้ยังประกอบไปด้วยหน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจเช่น GSM Association, UMTS Forum และ IPv6 Forum เป็นต้น

ในอีกด้านหนึ่งก็มีกลุ่มความร่วมมือจัดตั้งขึ้นเพื่อทำงานขนานกันไปกับกลุ่ม 3GPP กลุ่มดังกล่าวได้แก่ Third Generation Partnership Project 2 (3GPP2) ซึ่งเกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานด้านของ CDMA IS-41 รวมทั้งทำงานร่วมกับ 3GPP ในอันที่จะทำให้เกิดการพัฒนาร่วมกันไปในทิศทางเดียวกันภายใต้เป้าหมายของ IMT-2000

3GPP2 ประกอบด้วยองค์กรที่พัฒนามาตรฐานต่าง ๆ เช่น TIA, ARIB, CWTS, TTC และ TTA นอกจากนี้ยังประกอบไปด้วยหน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจเช่น CDMA Development Group (CDG), The Mobile Wireless Internet Forum (MWIF) และ IPv6 Forum เป็นต้น

ตลอดเวลาที่ผ่านมากลุ่มความร่วมมือทั้งสองมีส่วนผลักดันอย่างมากที่ทำให้มีการพัฒนามาตรฐานเทคโนโลยีต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และเกิดเทคโนโลยีใหม่ ๆ ขึ้นมารองรับความต้องการของตลาดได้อย่างรวดเร็ว

3.2.3.3  CDMA2000 1X

ในด้านของเทคโนโลยีระบบ CDMA นั้น พัฒนาการต่อจากมาตรฐาน IS-95B ก็เห็นจะเป็นเทคโนโลยี CDMA2000 1X นั่นเอง มาตรฐาน CDMA2000 1X หรือ IS-2000 นี้เป็นเทคโนโลยีที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ CDMA IS-95A หรือ B สามารถพัฒนาต่อไปยังเทคโนโลยี 3G ได้อย่างสะดวกขึ้น

CDMA2000 1X ถูกออกแบบมาให้สามารถทำงานในระบบใหม่ 1X พร้อม ๆ กับให้บริการระบบเก่า IS-95 ได้ในขณะเดียวกัน เรียกได้ว่ามี Backward Compatibility กับระบบ IS-95 ซึ่งทำให้ผู้ให้บริการยังสามารถให้บริการอยู่ได้ตลอดในขณะที่มีการปรับปรุงระบบ จนกระทั่งถ่ายโอนผู้ใช้บริการเข้ายังระบบใหม่ได้ทั้งหมดแล้วจึงตัดการให้บริการระบบเก่า IS-95 ทิ้งไป

ความสามารถทำงานร่วมกับระบบ IS-95 เดิมได้นั้น เป็นคุณสมบัติพิเศษที่ CDMA2000 1X สามารถทำได้เนื่องจากการใช้ความถี่เดิมที่ระบบ IS-95 ใช้ นั่นคือ 1.25 MHz ทำให้ผู้ให้บริการยังคงใช้ความถี่เดิมอยู่ได้โดยไม่ต้องไปหาแถบความถี่ใหม่มาเพิ่ม อีกทั้งการปรับปรุงระบบก็สามารถทำได้ง่ายเนื่องจากใช้ความถี่ในช่วงเดิม ระบบภาครับ-ส่งของเครือข่าย ก็ยังสามารถใช้อุปกรณ์เดิมบางส่วนได้ จะมีก็เพียงการเปลี่ยนการ์ดบางชุดและการอัพเกรดซอฟท์แวร์ เท่านั้น ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบต่ำ

CDMA2000 1X ยังสามารถรองรับการให้บริการ Data Service ได้ โดยมีการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสูงจนสามารถส่งข้อมูลได้ที่ความเร็วถึง 153 kbps (ตามทฤษฏีอาจได้ถึง 307 kbps) ซึ่งสูงกว่าในมาตรฐาน IS-95B ขึ้นไปอีก บริการ Data Service ที่ว่านี้จะมีลักษณะที่เป็นแบบ Always On นั่นคือเปรียบเสมือนเครื่องโทรศัพท์ต่อกับอินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลา สามารถเรียกใช้ได้ทุกเมื่อ นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงทั้งกลไกการทำ Handoff และ Power Control ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อให้สามารถรองรับการให้บริการ Data Service ได้

โดยสรุปแล้ว CDMA2000 1X เป็นเส้นทางหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ให้บริการในระบบ CDMA สามารถพัฒนาระบบตนเองเข้าใกล้ 3G เข้าไปอีกขั้น โดยที่การปรับปรุงระบบจะเป็นไปอย่างราบรื่นและมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำ เนื่องจากระบบสามารถใช้ความถี่ร่วมกับความถี่เดิมได้ ทำให้มี Backward Compatibility ในขณะที่สามารถให้บริการ Data Service ได้ด้วย Capacity ของระบบที่เพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 2 เท่า จึงเป็นเส้นทางที่ผู้ให้บริการระบบ CDMA ทั่วโลกเลือกที่จะเดินเพื่อนำไปสู่ 3G

3.2.3.4  CDMA2000 1X EV

เดิมนั้นเส้นทางการพัฒนาภายใต้แนวทางของ IMT-Multi Carrier นั้น ระบบ CDMA จะมีการพัฒนาไปสู่ CDMA2000 1X และ cdma2000-3X ในที่สุด โดยที่ cdma2000 3X นั้นจะใช้แถบความถี่ 1.25 MHz เดิมเป็นจำนวน 3 bands เพื่อรองรับการให้บริการ Data Service แบบ 3G ที่ความเร็ว 2 Mbps ซึ่งอาศัยการใช้ความถี่จำนวนหลายชุด จะทำให้ยังมี Backward Compatibility กับระบบเดิมเช่น CDMA2000 1X ได้ ในขณะที่มีการปรับปรุงระบบ

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาเทคโนโลยีภายใต้กลุ่ม 3GPP2 นั้นมีการพัฒนาไปมาก ในปี 2001 ในขณะที่ทั่วโลกกำลังตื่นกับกระแสของ 3G อยู่นั้น ได้มีการพัฒนามาตรฐานขึ้นมาอีกชุดหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าเดิม นั่นคือ CDMA2000 1X EV ซึ่ง EV ย่อมาจาก Evolution มาตรฐานดังกล่าวได้รับการพัฒนามาจาก CDMA2000 1X โดยในรุ่นแรกที่เป็น CDMA2000 1X EV-DO หรือ Evolution-Data Only ได้ถูกพัฒนาเป็นมาตรฐาน IS-856 โดยสามารถรองรับการให้บริการ Data Service ด้วยอัตราข้อมูลเฉลี่ยสูงถึง 600 ถึง 1200 kbps (มากกว่า Modem ปัจจุบัน 10 ถึง 20 เท่า) และอัตราข้อมูลอาจขึ้นไปถึง Peak Rate ที่ 2.4 Mbps โดยอาศัยแถบความถี่เท่าเดิมคือ 1.25 MHz อุปกรณ์ระบบ 1X EV-DO ได้เริ่มผลิตและออกสู่ตลาดในปี 2002

3.2.3.5  CDMA2000 1X EV-DV

ต่อไป CDMA2000 1X EV-DV หรือ Evolution-Data and Voice จะมีการพัฒนาให้สามารถรองรับการให้บริการทางเสียง (Voice Service) พร้อม ๆ กับการให้บริการ Data Service ที่ความเร็ว ที่ 3.0912 Mbps (IS-2000 Rev. C)โดยอาศัยแถบความถี่เท่าเดิมคือ 1.25 MHz และในมาตรฐานรุ่น IS-2000 Rev. D ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปลายปี 2002 นี้ จะมีการปรับปรุงให้ CDMA2000 1X EV-DV สามารถรองรับบริการ Data Service ในด้าน Reverse Link (Mobile to BTS) ได้ที่อัตราข้อมูลสูงถึง 2 Mbps โดยคาดว่าจะมีการพัฒนาเป็นอุปกรณ์ออกสู่ตลาดได้ภายในต้นปี 2004

CDMA2000 1X EV จึงเป็นเป็นก้าวกระโดดในเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ หากเปรียบเทียบกับมาตรฐาน 3G อื่นเช่น CDMA2000 3X ที่ต้องใช้ความถี่ 1.25 x 3 = 3.75 MHz หรือ W-CDMA ที่ต้องใช้ถึง 5 MHz แต่ให้บริการ Data Service ได้ที่ 2 Mbps (ด้าน Forward Link เท่านั้น) จะเห็นได้ว่า CDMA2000 1X EV มีประสิทธิภาพที่สูงกว่ามาก โดยต้องการความถี่เพียง 1.25 MHz เท่านั้น แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยี CDMA จึงมีความเป็นไปได้สูงที่จะเดินไปในทิศของ CDMA2000 1X EV เนื่องจากมีความราบรื่นกว่าและต้นทุนที่ต่ำกว่า แต่มีประสิทธิภาพที่สูงกว่า ซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งกับการต่อสู้ภายใต้สภาวะการแข่งขันที่เข้มข้นที่ผลักดันให้มีความต้องการระบบโทรศัพท์ที่รองรับการให้บริการ Data Service ได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำ

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาเพื่อให้เกิดระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่หนึ่งเดียวทั่วโลก ยังคงต้องมีการพัฒนาและผลักดันให้เกิดขึ้นต่อไป ในอนาคตอันใกล้เราอาจได้เห็นการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นทางเลือกเพิ่มขึ้น และอาจได้เห็นการสลายขั้วและรวมกันเป็นหนึ่งของโลก GSM และ CDMA  [35]

3.2.3.6  UMTS (Universal Mobile Telecommunications Systems)

จริง ๆ แล้ว UMTS คือ WCDMA นั่นเองเพียงแต่เป็นชื่อ ที่ใช้เรียกกันในยุโรปเหมือน ๆ กับมาตรฐานของมือถือ ในยุคใหม่ซึ่งมาแทนที่ GSM นั่นเองสำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายจีเอสเอ็มเป้าหมายสำคัญขั้นสุดท้ายบนเส้นทางเทคโนโลยี 3G คือการใช้งานแถบความถี่ด้วยระบบ UMTS ซึ่งสามารถติดตั้งบนเครือข่ายจีเอสเอ็มหลักที่ใช้งานอยู่ก่อนแล้ว ทำให้สามารถนำอุปกรณ์ส่วนใหญ่บนเครือข่ายกลับมาใช้ใหม่ได้ แต่ก่อนที่จะไปสู่ระบบ UMTS ได้นั้น ผู้ให้บริการเครือข่ายต้องติดตั้งสัญญาณวิทยุใน ระบบ WCDMA ในช่วงช่องสัญญาณ 5 เมกะเฮิรตซ์ก่อน ซึ่งสนับสนุนบริการมัลติมีเดียแบบเรียลไทม์หลากหลายรูปแบบ ด้วยอัตราการรับส่งข้อมูลมากถึง 2 เมกะบิตสำหรับพื้นที่ภาย ในอาคาร และ 384 กิโลบิตในพื้นที่นอกอาคาร

ขณะที่เทคโนโลยี EDGE มีจุดเด่นด้านอัตราความเร็วในการรับส่งข้อมูล เทคโนโลยี UMTS ก็มีความโดดเด่นยิ่งไปกว่านั้นด้วยความสามารถในการเชื่อมต่อสัญญาณมากมายหลายชนิดในเวลาพร้อมกัน ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้อุปกรณ์สื่อสารไร้สายในอนาคตจะสามารถติดต่อพูดคุยกันพร้อมๆ กับใช้บริการมัลติมีเดีย ดูหนังฟังเพลง ท่องอินเตอร์เน็ต และดาวน์โหลดอีเมลได้โดยสะดวกรวดเร็ว

เทคโนโลยี EDGE และ UMTS สามารถใช้งานร่วมกันบนเครือข่ายจีเอสเอ็ม เนื่องจากทั้งสองระบบอยู่กันคนละส่วนของแถบความถี่โดยมีสถานีฐานแบบ Dual Mode ทำหน้าที่ควบคุมการให้บริการโทร.ข้ามระบบเต็มรูปแบบ เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย ทั้งสองระบบ โดยใช้ UMTS ในพื้นที่ที่เน้นหนักการสื่อสารด้วยข้อมูลความเร็วสูง และ GSM/GPRS/EDGE สำหรับการสื่อสารทั่วไป  [36]

3.3  ระบบแลนไร้สาย  (Wireless LAN)

ปัจจุบันเทคโนโลยีเครือข่าย LAN แบบไร้สาย หรือ WLAN (Wireless LAN) กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากประโยชน์ของ WLAN มีอยู่มากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง WLAN สร้างความสะดวกและอิสระในการใช้งานและติดตั้งเครือข่าย เทคโนโลยี WLAN ทำให้การเชื่อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในบ้านหรือสำนักงานเข้าด้วยกันหรือต่อเข้ากับเครือข่ายไม่จำเป็นจะต้องใช้สายนำสัญญาณให้ยุ่งยากและดูเกะกะอีกต่อไป อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งแบบตั้งโต๊ะและพกพาสามารถเชื่อมต่อถึงกันหรือเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายจากตำแหน่งต่าง ๆ ที่อยู่ในรัศมีของสัญญาณได้อย่างอิสระ

เทคโนโลยีสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ผ่านสื่อไร้สายที่รู้จักกันมีอยู่หลายเทคโนโลยีเช่น Bluetooth , IEEE 802.11, IrDA, Hiper LAN, Home RF, และ GRPS เป็นต้น แต่เทคโนโลยีที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดสำหรับ WLAN คือเทคโนโลยีตามมาตรฐาน IEEE 802.11 เนื่องจากอุปกรณ์ IEEE 802.11 WLAN มีราคาไม่แพงนักและถูกลงเรื่อยๆ อีกทั้งมีสมรรถนะในการรับส่งข้อมูลค่อนข้างสูง ง่ายต่อการติดตั้งและใช้งาน IEEE 802.11 WLAN ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมากขึ้นเรื่อยๆและมีแนวโน้มว่าในอนาคตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ จะมีอุปกรณ์ IEEE 802.11 WLAN ติดตั้งจากโรงงานหรือ Built-in มาด้วย

แต่อย่างไรก็ตาม ความง่ายและสะดวกต่อการติดตั้งและใช้งานของอุปกรณ์ IEEE 802.11 WLAN ก็นำมาซึ่งความไม่ปลอดภัยของเครือข่ายด้วยเช่นกัน อีกทั้งเทคโนโลยี IEEE 802.11 WLAN อยู่ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้น (ยังไม่ถึงจุดสมบูรณ์และอิ่มตัว) ทำให้ยังมีช่องโหว่ด้านความปลอดภัยอีกมาก ดังนั้นผู้ที่เลือกใช้ IEEE 802.11 WLAN ควรมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและตระหนักถึงช่องโหว่ต่าง ๆ รวมถึงการรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสม

3.3.1  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐาน IEEE 802.11

มาตรฐาน IEEE 802.11 ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1997 โดย IEEE (The Institute of Electronics and Electrical Engineers) และเป็นเทคโนโลยีสำหรับ WLAN ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด คือข้อกำหนด (Specfication) สำหรับอุปกรณ์ WLAN ในส่วนของ Physical (PHY) Layer และ Media Access Control (MAC) Layer โดยในส่วนของ PHY Layer มาตรฐาน IEEE 802.11 ได้กำหนดให้อุปกรณ์มีความสามารถในการรับส่งข้อมูลด้วยความเร็ว 1, 2, 5.5, 11 และ 54 Mbps โดยมีสื่อ 3 ประเภทให้เลือกใช้ได้แก่ คลื่นวิทยุที่ความถี่สาธารณะ 2.4 และ 5 GHz, และ อินฟราเรด (Infarred) (1 และ 2 Mbps เท่านั้น) สำหรับในส่วนของ MAC Layer มาตรฐาน IEEE 802.11 ได้กำหนดให้มีกลไกการทำงานที่เรียกว่า CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance) ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับหลักการ CSMA/CD (Collision Detection) ของมาตรฐาน IEEE 802.3 Ethernet ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันทั่วไปในเครือข่าย LAN แบบใช้สายนำสัญญาณ นอกจากนี้ในมาตรฐาน IEEE802.11 ยังกำหนดให้มีทางเลือกสำหรับสร้างความปลอดภัยให้กับเครือข่าย IEEE 802.11 WLAN โดยกลไกการเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) และการตรวจสอบผู้ใช้ (Authentication) ที่มีชื่อเรียกว่า WEP (Wired Equivalent Privacy) ด้วย

3.3.2  วิวัฒนาการของมาตรฐาน IEEE 802.11

มาตรฐาน IEEE 802.11 ได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1997 ซึ่งอุปกรณ์ตามมาตรฐานดังกล่าวจะมีความสามารถในการรับส่งข้อมูลด้วยความเร็ว 1 และ 2 Mbps ด้วยสื่อ อินฟราเรด (Infarred) หรือคลื่นวิทยุที่ความถี่ 2.4 GHz และมีกลไก WEP ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับสร้างความปลอดภัยให้กับเครือข่าย WLAN ได้ในระดับหนึ่ง เนื่องจากมาตรฐาน IEEE 802.11 เวอร์ชันแรกเริ่มมีประสิทธิภาพค่อนข้างต่ำและไม่มีการรองรับหลักการ Quality of Service (QoS) ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด อีกทั้งกลไกรักษาความปลอดภัยที่ใช้ยังมีช่องโหว่อยู่มาก IEEE จึงได้จัดตั้งคณะทำงาน (Task Group) ขึ้นมาหลายชุดด้วยกันเพื่อทำการปรับปรุงเพิ่มเติมมาตรฐานให้มีศักยภาพสูงขึ้น โดยคณะทำงานกลุ่มที่มีผลงานที่น่าสนใจและเป็นที่รู้จักกันดีได้แก่ IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, และ IEEE 802.11i

3.3.2.1  IEEE 802.11b

คณะทำงานชุด IEEE 802.11b ได้ตีพิมพ์มาตรฐานเพิ่มเติมนี้เมื่อปี ค.ศ.1999 ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีและใช้งานกันอย่างแพร่หลายมากที่สุด มาตรฐาน IEEE 802.11b ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า CCK (Complimentary Code Keying) ผนวกกับ DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) เพื่อปรับปรุงความสามารถของอุปกรณ์ให้รับส่งข้อมูลได้ด้วยความเร็วสูงสุดที่ 11 Mbps ผ่านคลื่นวิทยุความถี่ 2.4 GHz เป็นย่านความถี่ที่เรียกว่า ISM (Industrial Scientific and Medical) ซึ่งถูกจัดสรรไว้อย่างสากลสำหรับการใช้งานอย่างสาธารณะด้านวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม และการแพทย์ โดยอุปกรณ์ที่ใช้ความถี่ย่านนี้ก็เช่น IEEE 802.11, Bluetooth, โทรศัพท์ไร้สาย, และเตาไมโครเวฟเป็นต้น ส่วนใหญ่แล้วอุปกรณ์ IEEE 802.11 WLAN ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันจะเป็นอุปกรณ์ตามมาตรฐาน IEEE 802.11b นี้และใช้เครื่องหมายการค้าที่รู้จักกันดีในนาม Wi-Fi ซึ่งเครื่องหมายการค้าดังกล่าวถูกกำหนดขึ้นโดยสมาคม WECA (Wireless Ethernet Compatability Alliance) โดยอุปกรณ์ที่ได้รับเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบแล้วว่าเป็นไปตามมาตรฐาน IEEE 802.11b และสามารถนำไปใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ยี่ห้ออื่นๆที่ได้รับเครื่องหมาย Wi-Fi ได้

3.3.2.2  IEEE 802.11a

คณะทำงานชุด IEEE 802.11a ได้ตีพิมพ์มาตรฐานเพิ่มเติมนี้เมื่อปี ค.ศ.1999 มาตรฐาน IEEE 802.11a ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) เพื่อปรับปรุงความสามารถของอุปกรณ์ให้รับส่งข้อมูลได้ด้วยความเร็วสูงสุดที่ 54 Mbps แต่จะใช้คลื่นวิทยุที่ความถี่ 5 GHz ซึ่งเป็นย่านความถี่สาธารณะสำหรับใช้งานในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีสัญญาณรบกวนจากอุปกรณ์อื่นน้อยกว่าในย่านความถี่ 2.4 GHz อย่างไรก็ตามข้อเสียหนึ่งของมาตรฐาน IEEE 802.11a ที่ใช้คลื่นวิทยุที่ความถี่ 5 GHz ก็คือในบางประเทศย่านความถี่ดังกล่าวไม่สามารถนำมาใช้งานได้อย่างสาธารณะ ตัวอย่างเช่น ประเทศไทยไม่อนุญาตให้มีการใช้งานอุปกรณ์ IEEE 802.11a เนื่องจากความถี่ย่าน 5 GHz ได้ถูกจัดสรรสำหรับกิจการอื่นอยู่ก่อนแล้ว นอกจากนี้ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งของอุปกรณ์ IEEE 802.11a WLAN ก็คือรัศมีของสัญญาณมีขนาดค่อนข้างสั้น (ประมาณ 30 เมตร ซึ่งสั้นกว่ารัศมีสัญญาณของอุปกรณ์ IEEE 802.11b WLAN ที่มีขนาดประมาณ 100 เมตร สำหรับการใช้งานภายในอาคาร) อีกทั้งอุปกรณ์ IEEE 802.11a WLAN ยังมีราคาสูงกว่า IEEE 802.11b WLAN ด้วย ดังนั้นอุปกรณ์ IEEE 802.11a WLAN จึงได้รับความนิยมน้อยกว่า IEEE 802.11b WLAN มาก

3.3.2.3  IEEE 802.11g

คณะทำงานชุด IEEE 802.11g ได้ใช้นำเทคโนโลยี OFDM มาประยุกต์ใช้ในช่องสัญญาณวิทยุความถี่ 2.4 GHz ซึ่งอุปกรณ์ IEEE 802.11g WLAN มีความสามารถในการรับส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงสุดที่ 54 Mbps ส่วนรัศมีสัญญาณของอุปกรณ์ IEEE 802.11g WLAN จะอยู่ระหว่างรัศมีสัญญาณของอุปกรณ์ IEEE 802.11a และ IEEE 802.11b เนื่องจากความถี่ 2.4 GHz เป็นย่านความถี่สาธารณะสากล อีกทั้งอุปกรณ์ IEEE 802.11g WLAN สามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ IEEE 802.11b WLAN ได้ (Backward-Compatible) ดังนั้นจึงมีแนวโน้มสูงว่าอุปกรณ์ IEEE 802.11g WLAN จะได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายหากมีราคาไม่แพงจนเกินไปและน่าจะมาแทนที่ IEEE 802.11b ในที่สุด

3.3.2.4  IEEE 802.11e

คณะทำงานชุดนี้ได้รับมอบหมายให้ปรับปรุง MAC Layer(Media Access Control Layer)  ของ IEEE 802.11 เพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานหลักการ Qualitiy of Service สำหรับ application เกี่ยวกับมัลติมีเดีย (Multimedia) เนื่องจาก IEEE 802.11e เป็นการปรับปรุง MAC Layer ดังนั้นมาตรฐานเพิ่มเติมนี้จึงสามารถนำไปใช้กับอุปกรณ์ IEEE 802.11 WLAN ทุกเวอร์ชันได้ แต่อย่างไรก็ตามการทำงานของคณะทำงานชุดนี้ยังไม่แล้วเสร็จในขณะนี้ (May 2003)

3.3.2.5  IEEE 802.11i

คณะทำงานชุดนี้ได้รับมอบหมายให้ปรับปรุง MAC Layerของ IEEE 802.11 ในด้านความปลอดภัย เนื่องจากเครือข่าย IEEE 802.11 WLAN มีช่องโหว่อยู่มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) ด้วย key ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง คณะทำงานชุด IEEE 802.11i จะนำเอาเทคนิคขั้นสูงมาใช้ในการเข้ารหัสข้อมูลด้วย key ที่มีการเปลี่ยนค่าอยู่เสมอและการตรวจสอบผู้ใช้ที่มีความปลอดภัยสูง มาตรฐานเพิ่มเติมนี้จึงสามารถนำไปใช้กับอุปกรณ์ IEEE 802.11 WLAN ทุกเวอร์ชันได้ แต่อย่างไรก็ตามการทำงานของคณะทำงานชุดนี้ยังไม่แล้วเสร็จในขณะนี้ (May 2003)

3.3.3  ลักษณะการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ IEEE 802.11 WLAN

มาตรฐาน IEEE 802.11 ได้กำหนดลักษณะการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ภายในเครือข่าย WLAN ไว้ 2 ลักษณะคือโหมด Infrastructure และโหมด Ad-Hoc หรือ Peer-to-Peer

3.3.3.1  โหมด Infrastructure

โดยทั่วไปแล้วอุปกรณ์ในเครือข่าย IEEE 802.11 WLAN จะเชื่อมต่อกันในลักษณะของโหมด Infrastructure ซึ่งเป็นโหมดที่อนุญาตให้อุปกรณ์ภายใน WLAN สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายอื่นได้ ในโหมด Infrastructure นี้เครือข่าย IEEE 802.11 WLAN จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ 2 ประเภทได้แก่ สถานีผู้ใช้ (Client Station) ซึ่งก็คืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Desktop, Laptop, หรือ PDA ต่างๆ) ที่มีอุปกรณ์ Client Adapter เพื่อใช้รับส่งข้อมูลผ่าน IEEE 802.11 WLAN และสถานีแม่ข่าย (Access Point) ซึ่งทำหน้าที่ต่อเชื่อมสถานีผู้ใช้เข้ากับเครือข่ายอื่น (ซึ่งโดยปกติจะเป็นเครือข่าย IEEE 802.3 Ethernet LAN) การทำงานในโหมด Infrastructure มีพื้นฐานมาจากระบบเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ กล่าวคือสถานีผู้ใช้จะสามารถรับส่งข้อมูลโดยตรงกับสถานีแม่ข่ายที่ให้บริการแก่สถานีผู้ใช้นั้นอยู่เท่านั้น ส่วนสถานีแม่ข่ายจะทำหน้าที่ส่งต่อ (Forward) ข้อมูลที่ได้รับจากสถานีผู้ใช้ไปยังจุดหมายปลายทางหรือส่งต่อข้อมูลที่ได้รับจากเครือข่ายอื่นมายังสถานีผู้ใช้

รูปที่ 3.4  แสดง BSS และESS

Basic Service Set (BSS)

Basic Service Set (BSS) หมายถึงบริเวณของเครือข่าย IEEE 802.11 WLAN ที่มีสถานีแม่ข่าย 1 สถานี ซึ่งสถานีผู้ใช้ภายในขอบเขตของ BSS นี้ทุกสถานีจะต้องสื่อสารข้อมูลผ่านสถานีแม่ข่ายดังกล่าวเท่านั้น

Extended Service Set (ESS)

Extended Service Set (ESS) หมายถึงบริเวณของเครือข่าย IEEE 802.11 WLAN ที่ประกอบด้วย BSS มากกว่า 1 BSS ซึ่งได้รับการเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน สถานีผู้ใช้สามารถเคลื่อนย้ายจาก BSS หนึ่งไปอยู่ในอีก BSS หนึ่งได้โดย BSS เหล่านี้จะทำการ Roaming หรือติดต่อสื่อสารกันเพื่อทำการโอนย้ายการให้บริการสำหรับสถานีผู้ใช้ดังกล่าว

3.3.3.2  โหมด Ad-Hoc หรือ Peer-to-Peer

เครือข่าย IEEE 802.11 WLAN ในโหมด Ad-Hoc หรือ Peer-to-Peer เป็นเครือข่ายที่ปิดคือไม่มีสถานีแม่ข่ายและไม่มีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายอื่น บริเวณของเครือข่าย IEEE 802.11 WLAN ในโหมด Ad-Hoc จะถูกเรียกว่า Independent Basic Service Set (IBSS) ซึ่งสถานีผู้ใช้หนึ่งสามารถติดต่อสื่อสารข้อมูลกับสถานีผู้ใช้อื่นๆในเขต IBSS เดียวกันได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านสถานีแม่ข่าย แต่สถานีผู้ใช้จะไม่สามารถรับส่งข้อมูลกับเครือข่ายอื่น ๆได้

รูปที่ 3.5  แสดงการทำงานในโหมด Ad-hoc หรือ Peer-to-Peer Mode  [11]

3.4  บลูทูธ ( Bluetooth )

บลูทูธ (Bluetooth) คือมาตรฐานของเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารแบบไร้สาย ที่ใช้คลื่นวิทยุระยะสั้น (Short-Range Radio Links) ในการติดต่อสื่อสารระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในระยะทางใกล้ ๆ ไม่เกิน 10 เมตร วัตถุประสงค์ของการใช้ Bluetooth คือเพื่อใช้แทนสายที่ใช้ในการเชื่อมต่อทั้งหมด คำว่า Bluetooth มาจากชื่อของกษัตริย์ของเดนมาร์ค Harald Bluetooth ซึ่งเป็นกษัตริย์องค์ที่สำคัญมากของชาวเดนมาร์ค

3.4.1  การทำงานของ Bluetooth

Bluetooth ใช้ช่วงความถี่ที่ 2.4 GHz ISM (Industrial, Scientific, and Medical) และใช้เทคโนโลยีที่ชื่อว่า FHSS (Frequency-Hopping Spread Spectrum) ในการสื่อสาร หลักการทำงานคือแบ่งช่องสัญญาณในช่วงความถี่ระหว่าง 2.402 GHz ถึง 2.480 GHz นี้ออกเป็น 79 ช่อง และจะใช้ช่องสัญญาณที่แบ่งนี้ในการส่งข้อมูลสลับช่องไปมา 1,600 ครั้งต่อ 1 วินาที ตัวอย่างเช่น ใช้ช่องที่ 1 ช่องที่ 2 จนไปถึงช่องที่ 79 แล้ววนซ้ำมาช่องที่ 1 อีกครั้ง จนครบ 1,600 ครั้ง เหมือนระบบโทรศัพท์ไร้สาย (Coreless Telephone)  ซึ่งประกอบด้วย Handset แบบไร้สาย และ Base Unit ที่ต้องต่อเชื่อมกับสายโทรศัพท์ สามารถใช้ได้ในระยะทางใกล้ๆ เช่น ภายในบ้าน ถ้าสังเกตในส่วนของ Handset จะมีปุ่มให้ผู้ใช้งานเลือกเปลี่ยนคลื่นความถี่ในการติดต่อสื่อสารระหว่าง Handset กับ Base Unit ในกรณีที่มีสัญญาณรบกวนเกิดขึ้นทำให้เสียงไม่ชัด หรือขาดหายได้ แต่ระบบ Bluetooth จะมีความสามารถในการเลือกเปลี่ยนความถี่ที่ใช้ในการติดต่อเองอัตโนมัติ โดยที่ไม่จำเป็นต้องเรียงตามหมายเลขช่อง ทำให้การดักฟังหรือลักลอบขโมยข้อมูลทำได้ยากขึ้น

รูปแบบของการใช้งานบลูทูธแบ่งออกเป็น 3 แบบคือ

1.ใช้ Bluetooth แทนสายเคเบิลต่าง ๆ (Cable Replacement)

2.ใช้ Bluetooth สร้างระบบเครือข่ายขนาดเล็กที่เรียกว่า Pico-Network หรือ PAN (Personal Area Network)

3.ใช้ Bluetooth เป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลในระบบเครือข่ายหลัก (Access Networking)

เมื่อเทียบกับการใช้อินฟาเรดในการส่งข้อมูลแล้ว การใช้บลูทูธมีข้อดีกว่าการรับส่งข้อมูลแบบอินฟาเรด ระบบอินฟาเรดใช้แสงเป็นสื่อในการติดต่อ ดังนั้นเครื่องรับและเครื่องส่งแบบอินฟราเรด จะต้องปรับให้อยู่ในตำแหน่งที่ตรงกัน และห้ามมีสิ่งกีดขวางระหว่างผู้รับกับผู้ส่ง แต่บลูทูธใช้สัญญาณวิทยุเป็นสื่อในการติดต่อ ทำให้ผู้รับและผู้ส่งสามารถอยู่จุดใดก็ได้ภายในรัศมีไม่เกิน 10 เมตรตามข้อกำหนด และสามารถส่งข้อมูลผ่านสิ่งกีดขวางได้ เช่น กำแพงห้อง ทำให้บลูทูธมีข้อดีที่เหนือกว่าการส่งข้อมูลโดยใช้อินฟาเรดตัวอย่างของการใช้บลูทูธแทนสายเคเบิล คือ การใช้บลูทูธระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่(Mobile Phone) กับชุดหูฟังและไมโครโฟน (Headset) หรือแป้นพิมพ์และเมาส์แบบไร้สาย ปัจจุบันผลิตพันธ์ส่วนใหญ่ที่ใช้ในท้องตลาดเป็นแบบใช้บลูทูธแทนสายเคเบิลต่าง ๆ (Cable Replacement)  [12]

ตารางที่ 3.2  แสดงคุณสมบัติที่สำคัญของมาตรฐานต่างๆ

| # คุณสมบัติ | ## Bluetooth | IEEE 802.11 b | IEEE 802.11g | IEEE 802.11a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| มาตรฐาน/ สถานะ | เวอร์ชั่น 1.1 อัตราการส่งต่ำ (Low-Rate) | IEEE รับรอง | ฉบับร่าง | IEEE รับรอง |
| อัตราการส่งข้อมูลมากที่สุด (Max.Data Rate) | 1 MB/S | 11 MB/S | 54 MB/S | 24 MB/S Option 54 MB/s (64 QAM) |
| ระยะทางไกลที่สุด (Max Distance) | 10 M | 100 M | 100 M | 50 M |
| การจัดสรรแถบความถี่ (Frequcency Allocation) | 2.4 GHz (ISM) | 2.4 GHz (ISM) | 2.4 GHz (ISM) | 5 GHz UN11 (5.15-5.35+5.725-5.825 GHz) |
| คุณสมบัติ | Bluetooth | IEEE 802.11 b | IEEE 802.11g | IEEE 802.11a |
| แถบความถี่ของ ช่องสัญญาณ (Channel Banwidth) | 1 MHz | 25 MHz | 25 MHz | 20 MHz |
| จำนวนช่องสัญญาณความถี่วิทยุ (Number Of RF Channels) | 79 | 3 | 3 | 12 US 8 EU 4 Japan |
| ชนิดของการมอดูเลต (Modulation Type) | GFSK | 11 Mbaud QPSK (CCK Coding) | OFDM 64+CCK (Leqacy) | COFDM BPSK; QPSK; 16 QAM |
| การกระจาย (Spreading) | DS-FH | CCK | OFDM | OFDM |
| ความไวของเครื่องรับ (Required Receiver Sensitivity) | -70 dBm Ber<10- 3 | -76 dBm BER< 8x10-2 | -76 dBm (22 Mb/s) ถึง –65 dBM (54 MB/S) BER<10-5 | -82 dBm (6 Mb/s) ถึง –65 dBm (54 Mb/s) BER <10-5 |

3.5  เทคโนโลยีบรอดแบนด์ผ่านดาวเทียม

3.5.1  IP STAR สุดยอดเทคโนโลยีบรอดแบนด์ผ่านดาวเทียม

ดาวเทียม IP STAR มีกำหนดการเริ่มให้บริการประมาณต้นปี ค.ศ.2004 และมีพื้นที่ให้บริการครอบคลุมทวีปเอเชีย และออสเตรเลีย ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีแนวโน้มการขยายตัวทางด้านโทรคมนาคมอย่างรวดเร็วโครงการดาวเทียม IP STAR หรือ โครงการ Broadband Satellite ได้เริ่มคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีของไอพีสตาร์มาตั้งแต่ปี ค.ศ.1997 เพื่อรองรับการใช้งานด้านบรอดแบนด์ผ่านดาวเทียมโดยตรง ซึ่งเทคโนโลยีของไอพีสตาร์ จัดเป็นเทคโนโลยีบรอดแบนด์ผ่านดาวเทียมที่ก้าวหน้ามากที่สุดในโลก และมีพื้นที่ให้บริการครอบคลุมทวีปเอเชีย และออสเตรเลีย ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีแนวโน้มการขยายตัวทางด้านโทรคมนาคมอย่างรวดเร็ว และเป็นตลาดเป้าหมายที่สำคัญของโครงการ IP STAR Broadband Satellite

ตัวดาวเทียม (IP STAR)ใช้เทคโนโลยีการกระจายคลื่นแบบรังผึ้ง เหมือนกับที่ใช้ในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผนวกกับระบบจานสายอากาศดาวเทียมแบบใหม่ ทำให้ดาวเทียม IP STAR สามารถนำความถี่กลับมาใช้งานใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทำให้ได้ประสิทธิภาพในการรับส่งสัญญาณเพิ่มขึ้นมาก

3.5.2  รายละเอียดของโครงการดาวเทียม IP STAR

1. ตำแหน่งวงโคจรอยู่ที่ 120 องศาตะวันออก โดยใช้แถบความถี่ Ku/Ka-Band

- โดยเลือกใช้ Ku-Band สำหรับ User Beams (Spot, Shaped และ Broadcast Beam) เพราะว่าจะมีขนาดสายอากาศ และ การลดทอนเนื่องจากฝนอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมกับ การเชื่อมต่อของผู้ใช้

- และเลือกใช้ Ka-Band สำหรับ Gateway Beams เพราะว่าจะมีแบนด์วิดท์ที่มากพอสำหรับรองรับบริการบรอดแบนด์ได้

2. เป็นดาวเทียมแบบ Multiple Beams ที่ประกอบด้วย

- User Spot Beams สำหรับการใช้งานแบบ Narrow-Cast และใช้ Frequency Reuse เพื่อให้มีแบนด์วิดท์ที่สามารถใช้งานได้สูงสุด

- Shaped Beams สำหรับการใช้งานแบบ Narrow & Broadcast เหมาะกับพื้นที่ที่มีการกระจัดกระจายของผู้ใช้บริการ

- Broadcast Beams สำหรับการใช้งานแบบ Multicast และ Broadcast ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบของดาวเทียม

3. Narrow-Cast User Beams ประกอบด้วย

- Ku-band Spot Beams จำนวน 84 บีมและ Shaped Beams จำนวน 3 บีม

- แถบความถี่สำหรับ Uplink คือ 13.75 – 14.50 GHz และแถบความถี่สำหรับ Downlink คือ 10.95 - 11.20 GHz, 12.20 – 12.75 GHz

4. Regional Broadcast Beams ประกอบด้วย 7 บีม ใช้แถบความถี่ 11.5 – 11.7 GHz และมีความจุ  160-200 Mbps/beam ทำให้สามารถส่งช่องสัญญาณวิดีโอได้มากกว่า 100 ช่อง/บีม

5. Ka-Band Gateway Beams ประกอบด้วย 18 Spot Beams โดยใช้แถบความถี่ Uplink คือ 27.0 – 30.05 GHz และแถบความถี่ Downlink คือ 18.3 – 20.2 GHz สถานที่ตั้งเกตเวย์ของไอพีสตาร์ มีจำนวนทั้งสิ้น 18 แห่ง ในประเทศไทยอยู่ที่ปธุมธานี

6. Beam Capacity

- Spot และ Shaped Beams จะมี 2-Way Aggregate Capacity มากกว่า 40 Gbps โดยคำนวณที่สภาวะอากาศแจ่มใส (Clear Sky) และใช้จานสายอากาศขนาด 120 cm สำหรับ Spot Beams และ 1.8 m สำหรับ Shaped Beams ความจุนี้เทียบได้ประมาณ 20 เท่าของดาวเทียมปัจจุบัน

- Broadcast Beams จะมี Aggregate Capacity 1.1 Gbps โดยใช้จานสายอากาศขนาด 120 cm และคำนวณที่ขอบของพื้นที่ให้บริการในสภาวะที่มี Rain Fade หรือการลดทอนเนื่องจากฝน และ ความสามารถรองรับข่ายเชื่อมโยง (Link Availability) 99.5%

7. มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่า Dynamic Resource Management หรือ Dynamic Link Allocation (DLA) ซึ่งจะทำการปรับแต่ง Modulation, Coding Rate, Gain และ Capacity ให้สอดคล้องกับสภาวะของอากาศโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ได้รับค่า Link  Availability สูงสุด

8. รูปแบบ Configuration และ Air Interface ของระบบ IP STAR เป็นดังในรูปที่ 3.6 และ 3.7

รูปที่ 3.6  IP STAR System Configuration            รูปที่ 3.7  IP STAR System Air Interface

9. อุปกรณ์รับส่งสัญญาณปลายทาง (User Terminal) ของ IP STAR ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก

1) ส่วนที่เป็น Indoor Unit (IDU) หรือ IP STAR Satellite Modem จะมีอยู่ 4 รูปแบบคือ PCI Card, Enterprise Series, Professional Series และ VoIP Series

2) ส่วนที่เป็น Outdoor Unit (ODU) ประกอบไปด้วย

- Antenna (0.75m – 1.8m), Block Upconverter (BUC) (1W-2W), Low Noise Block-Downconverter (LNB), Feed Assembly (Co-pol หรือ X-pol), Antenna Stands

3.5.3  การประยุกต์ใช้งานและการให้บริการของดาวเทียม IP STAR

รูปที่ 3.8  การให้บริการบรอดแบนด์ผ่านดาวเทียมของ IP STAR

3.5.3.1  มัลติมีเดีย (Multimedia)

- ไอพีสตาร์เป็นระบบเครือข่ายดาวเทียมที่สามารถให้บริการบรอดแบนด์แบบ 2 ทาง บน Internet Protocol (IP) Platform เพื่อใช้ในการเข้าอินเทอร์เน็ตตามปกติ รวมถึงการใช้การประยุกต์ใช้งานอื่นๆ บน IP Platform และการต่อเข้าสู่อินเทอร์เน็ต เป็นแบบ “Always On”

- อุปกรณ์ปลายทางของไอพีสตาร์สามารถใช้ในการรับส่งข้อมูลได้ด้วยอัตราเร็วสูงสุดถึง 8 Mbps ในด้านรับ และ 2.5 Mbps ในด้านส่ง

- ไอพีสตาร์จึงสามารถรองรับการสื่อสารทั้งข้อมูล ภาพ และเสียงได้ โดยไม่ถูกจำกัดด้วยความคับคั่งของข่ายสายภาคพื้นดิน และยังช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่เครือข่าย IP จากที่ใด ๆ ก็ได้ในกรณีที่ข่ายสายภาคพื้นดินยังไปไม่ถึง

- ผู้ใช้สามารถใช้ไอพีสตาร์ร่วมกับการประยุกต์ใช้งานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต (E-learning), การถ่ายทอดสด (Live Broadcast), การเลือกรับชมรายการวิดีทัศน์ตามความต้องการ (Video on Demand), การประชุมทางไกลด้วยภาพผ่านดาวเทียม (Video Conference), คอมพิวเตอร์เกมส์ (Interactive Computer Games), การดาวน์โหลดข้อมูล และอื่น ๆ

3.5.3.2  การบริการด้านอินเทอร์เน็ต

บริการของไอพีสตาร์เป็นเครือข่ายส่งตรงถึงผู้ใช้ปลายทาง (Last-Mile Access) ซึ่งสนับสนุนการเชื่อมต่อกับระบบการเข้าถึงผู้ใช้งานรายบุคคล (Last-Inch) เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้อินเทอร์เน็ต

- ไอพีสตาร์ให้ความยืดหยุ่นในการใช้แบนด์วิดท์ ช่วยให้ผู้ใช้งานมีโอกาสเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตามความต้องการของแต่ละบุคคล ด้วยอัตราเร็วที่สูงกว่าปกติได้ (Burstable Speed – On Demand) จึงให้ความสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้ให้บริการ หรือ Service Provider ในการให้บริการอินเทอร์เน็ต

- ไอพีสตาร์ช่วยให้ผู้ใช้งานที่มีบริการโรมมิ่งอินเทอร์เน็ต สามารถเข้าสู่อินเทอร์เน็ตได้

3.5.3.3  การประชุมทางไกลด้วยภาพผ่านดาวเทียม

ไอพีสตาร์สำหรับการใช้งานด้านการประชุมทางไกลด้วยภาพผ่านดาวเทียม

- การประชุมทางไกลด้วยภาพผ่านดาวเทียม (Video Conference:VDC) จัดเป็นการประยุกต์ใช้งานที่สำคัญอย่างหนึ่งในการให้บริการบรอดแบนด์ของไอพีสตาร์ทำให้การใช้งาน Video Conference เป็นไปอย่างง่ายดายในทุกที่ที่เครือข่ายดาวเทียมครอบคลุมถึงด้วย IP Network ของไอพีสตาร์

- ไอพีสตาร์รองรับการใช้งาน Video Conference ในแบบแม่ข่าย/ลูกข่าย (Client/Server) ที่กำลังแพร่หลายได้

- เปรียบเทียบกับ Video Conference ในรูปแบบเดิมซึ่งจะต้องมีลักษณะเป็นการจัดแบบห้องประชุม(Room-based Video Conference) ผ่านระบบ ISDN แล้วจะพบว่า การทำ Video Conference ด้วยไอพีสตาร์จะสะดวกรวดเร็วกว่ามาก ทั้งในด้านการเตรียมอุปกรณ์ส่งภาพและเสียง และการจัดวงจรเชื่อมโยงระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม โดยเพียงแต่ติดตั้งอุปกรณ์ปลายทางของไอพีสตาร์ในจุดที่ต้องการใช้งาน

3.5.3.4  บริการด้านเสียง

ระบบไอพีสตาร์รองรับการให้บริการด้านเสียงซึ่งถือเป็นบริการสื่อสารโทรคมนาคมที่ยังคงแพร่หลายอยู่ในปัจจุบัน โดยอุปกรณ์ปลายทางมีรุ่นที่ออกแบบสำหรับการใช้งานด้านเสียงโดยเฉพาะ (IP STAR Voice Box)

คุณสมบัติของไอพีสตาร์สำหรับบริการด้านเสียง คือ

- Voice Box ถูกออกแบบมาให้สามารถใช้งานสื่อสารทางเสียง/แฟกซ์ได้โดยตรง โดยรวมเอาฟังก์ชั่นของบริการเสียงผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Voice over IP) และ Satellite Modem

- สามารถต่อใช้งานได้กับอุปกรณ์ Voice over IP มาตรฐาน ทั้ง IP Phone และ VoIP Gateway

- สนับสนุนการทำงานของ Voice Mail หรือ Fax Mail Server  [37]

3.6  บทสรุป

โดยสรุปแล้วสามารถกล่าวได้ว่า มาตรฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่หลัก ๆ ทั่วโลก ต่างมีแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาเข้าสู่ยุค 3G โดยอาจมีความแตกต่างในรายละเอียดทางด้านเทคนิคบ้าง ขึ้นอยู่กับความพร้อมของเครือข่ายในปัจจุบัน ความพร้อมของเครื่องลูกข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และความพร้อมในการใช้บริการแบบ Non-Voice ของผู้ใช้บริการภายในเครือข่ายของตนซึ่งการก้าวสู่ยุค 3G สำหรับโครงข่าย GSM ซึ่งเป็นโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งมีจำนวนผู้ใช้บริการมากที่สุดในโลกและเมื่อพัฒนายุค 3G สมบูรณ์แล้วต่อไปในอนาคตจะมีการพัฒนาต่อก้าวเข้าสู่ยุคที่ 4 (4G) ซึ่งจะกล่าวในบทต่อไป